ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА 1

на тему: «Исследование типовых динамических звеньев»

Динамическим звеном называют устройство любого физического вида и конструктивного оформления, представленное определенным дифференциальным уравнением.

Типовым называется такое звено, которое описывается дифференциальным уравнением не выше второго порядка. К таким звеньям относятся:

- безинерционное звено – звено нулевого порядка;

- апериодические звенья – звено первого порядка, звено второго порядка;

- интегрирующие звенья – первого, второго порядка;

- дифференцирующие звенья – первого, второго порядка;

- изодромное звено -  второго порядка;

- колебательное звено – звено второго порядка;

- звено чистого запаздывания.

Работа по исследованию звеньев содержит 4 лабораторных работ:

| № лаб-ой работы | Название | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исследование интегрирующих звеньев: – идеального звена, – с замедлением |  |
| 2 | Исследование дифференцирующих звеньев: – идеального дифференцирующего звена, – с заземлением |  |
| 3 | Исследование устойчивости звеньев по критериям |  |

Вариант __19______

Расчет параметров типовых звеньев для заданного варианта:

(1)

Общее задание для каждой  лабораторной работы.

1 Записать формулы для следующих характеристики  звена (5 шт.), взяв их из таблицы  ПРИЛОЖЕНИЯ 1:

– Временные характеристики:

а) весовая характеристика;

б) переходная характеристика,

–  Частотные характеристики:

а) амплитудно-частотная характеристика;

б) фазо-частотная характеристика;

в) амплитудно-фазо-частотная характеристика;

г) логарифмическая амплитудно-частотная характеристика.

2. а) Построить вышеперечисленные характеристики (7 графиков) в программе MATHCAD, каждую характеристику для 3-х значений параметров звена, т.е. на каждом графике будет по три линии с разным набором параметров k и T. Для звеньев второго порядка на графиках 4 линии, т.к. прибавляется еще параметр ТT.

б) исследовать влияние параметров звена k, T и TT на вид характеристик,  изменяя параметры звена согласно заданным в таблице 1 формулам.

Запишите в таблицу 1 значения своих параметров, вычисленные по формулам (1).

Таблица 1 – Параметры звеньев для исследования

| № кривой на графике | k | T | TT (только для звеньев второго порядка) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | k1 = k | T1=T | TT1=TT | Основные значения |
| 2 | k2=k+3 | T2=T | TT2=TT2 | Увеличение коэффициента |
| 3 | k3=k | T3=T + 5 | TT3=TT | Увеличение постоянной времени |
| 4 | k4 = k | T4=T | TT4=TT+3 | Увеличение второй постоянной времени (для звеньев второго порядка) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Таблицы характеристик всех звеньев

Таблица 1 – Безынерционное,  апериодическое первого порядка

| ДУ | Наименование функции | Безынерционное звено W(p)=X2X1=YX=k | Апериодическое первого порядка (Tp+1)y=kx |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Передаточная функция |  |  |
| - 2 | Весовая функция |  |  |
| - 3 | Переходная функция |  |  |
|  | Амплитудная частотная функция |  |  |
|  | Фазовая частотная функция | 0 |  |
|  | Вещественная функция |  |  |
|  | Мнимая функция | 0 |  |
|  | Амплитудно-фазовая частотная функция |  |  |
|  | Логарифмическая амплитудная частотная функция |  |  |