Тема: Магматические горные породы

Магматические породы образуются при застывании (кристаллизации) магмы. Возникая первыми на Земле за счет её внутреннего тепла, они называются первичными. Другое их название – эндогенные. Эти породы слагают литосферу, на их долю приходится 95 % массы земной коры. При застывании магмы внутри Земли охлаждение ее происходит медленно, и минералы успевают принять кристаллическую форму. Так образуются интрузивные (глубинные) породы, имеющие полнокристаллическую структуру и массивное сложение. К ним относятся гранит, габбро, дунит, сиенит, диорит и др. Если магма изливается на поверхность Земли, то остывание ее идет быстро, минералы не успевают пройти стадию кристаллизации, и образующиеся эффузивные (излившиеся) породы имеют аморфное строение, или неполнокристаллическое. Излившимися породами являются базальт, андезит, трахит, липарит и др.

Оказавшись на поверхности Земли, магматические породы подвергаются процессам выветривания. Глубинные породы разрушаются быстро, т.к. минералы, входящие в их состав, характеризуются разными коэффициентами линейного и объемного расширения. При колебаниях температуры породы растрескиваются, в них попадает вода, которая, замерзая, трещины раздвигает. Эффузивные породы устойчивы к процессам выветривания.

По химическому составу (по среднему валовому содержанию SiO2) магматические породы делятся на ультракислые, кислые, средние основные и ультраосновные.

От минералогического состав породы зависит ее окраска. Так, основные и ультраосновные породы не содержат свободного кварца, а входящий в состав простых силикатов кремнезем не может сделать породу светлой, поэтому эти породы темные. Кислые и ультракислые породы содержат большое количество кварца и полевых шпатов – светлых минералов, в связи с чем их окраска светлая.

При разрушении пород разного химического состава образуются различные осадочные породы. Так, при выветривании кислых пород образуются пески, при выветривании средних – суглинки, основных – глины.

Магматические породы редко выступают в роли почвообразующих пород, главным образом в горных областях, так как на равнинах они перекрыты толщей осадочных пород.

Журнал описания магматических горных пород

| Название породы | Окраска | Структура | Текстура | Минералогический состав | Группа и подгруппа | Содержание SiO2 | Устойчивость к выветриванию | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Определение и описание магматических горных пород выполняется в таком порядке:

1. С помощью классификационной таблицы (табл. 1) устанавливают окраску, структуру и текстуру породы

2. С помощью классификационной таблицы (табл. 2) устанавливают генетическую группу и подгруппу, а также минералогический состав горной породы.

3. С помощью дополнительной литературы обозначить применение горной породы.

Исходные данные:

| № варианта | Порода | № варианта | Порода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гранит, габбро, дунит, трахит, кварцевый порфир | 6 | Липарит, диорит, базальт, сиенит, пегматит |
| 2 | Аляскит, диорит, базальт, сиенит, порфирит | 7 | Трахит, габбро, сиенит, пироксенит, перидотит |
| 3 | Габбро, липарит, дунит, диабаз, пегматит | 8 | Базальт, аляскит, андезит, перидотит, кварцевый порфир |
| 4 | Андезит, трахит, базальт, пироксенит, сиенит | 9 | Диорит, гранит, трахит, базальт, порфирит |
| 5 | Аляскит, диорит, сиенит, гранит, порфирит | 10 | Трахит, диорит, липарит габбро, диабаз |

Таблица 1 – Классификационная таблица магматических горных пород

| Название породы | Окраска | Структура | Текстура |
| --- | --- | --- | --- |
| Пегматит | Светло-серая | Полнокристаллическая | Массивная |
| Аляскит |  |  |  |
| Гранит | Серая, черная, розовая, красная | Полнокристаллическая, порфировидная | Массивная, полосчатая, пятнистая |
| Кварцевый порфир | Бурая, красная, желтая | Порфировая | Массивная, полосчатая, шлаковая, пятнистая |
| Липарит | Белая, желтая, светло-серая | Порфировая | Массивная, полосчатая, шлаковая, пятнистая, флюидальная |
| Сиенит | Светло-серая, белая, розовая | Полнокристаллическая, порфировидная | Массивная, пятнистая |
| Бескварцевый порфир | Светло-красная, желтая, буроватая | Порфировая | Массивная, пятнистая, полосчатая |
| Трахит | Светло-серая, белая, желтоватая, буроватая | Порфировая, скрытокристаллическая | Шлаковая |
| Диорит | Светло-серая, темно-серая | Полнокристаллическая, порфировидная | Массивная |
| Порфирит | Темно-серая, зеленовато-серая | Порфировидная | Массивная |
| Андезит | Светло-серая, серая, бурая, розовая, черная | Порфировидная | Массивная, тонкошлаковая |
| Габбро | Темно-серая, черная, зеленоватая | Полнокристаллическая | Массивная, полосчатая |
| Лабрадорит | Темно-серая, черная с синим отливом | Полнокристаллическая | Массивная |
| Диабаз | Зеленовато-серая, темно-серая, черная | Порфировая, скрытокристаллическая, мелкозернистая | Массивная |
| Базальт | Темно-серая, черная | Порфировая, скрытокристаллическая | Массивная, шлаковая |
| Дунит | Темно-зеленая, светло-зеленая, черная | Полнокристаллическая /средне и мелкозернистая/ | Массивная |
| Перидотит | Темно-серая, черная, темно-зеленая | Полнокристаллическая /средне и крупнозернистая/ | Массивная |
| Пироксенит | Черная, темно-зеленая | Полнокристаллическая /крупно и среднезернистая/ | Массивная |

Таблица 2 – Генетическая группа, подгруппа, минералогический состав магматических горных пород

| Название породы | Генетическая группа /подгруппа/ | Минералогический состав | Степень кислотности по содержанию SiO2 | Устойчивость к выветриванию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пегматит | Интрузивная | Кварц, полевые шпаты /ортоклаз, микроклин/ | Ультракислые >75 % | Низкая |
| Аляскит |  |  |  | Высокая |
| Гранит | Интрузивная | Кварц, полевые шпаты /ортоклаз или микроклин/, слюда, роговая обманка, авгит | Кислые 75…65 % | Высокая |
| Кварцевый порфир | Эффузивная /палеотипная/ |  |  | Высокая |
| Липарит | Эффузивная /кайнотипная/ |  |  | Средняя |
| Сиенит | Интрузивная | Калиевый полевой шпат/ортоклаз/, средний плагиоклаз/андезит/ роговая обманка, авгит, биотит | Средние 65…52 % | Средняя |
| Бескварцевый порфир | Эффузивная /палеотипная/ |  |  | Средняя |
| Трахит | Эффузивная /кайнотипная/ |  |  | Высокая |
| Диорит | Интрузивная | Андезин, олигоклаз, роговая обманка, биотит, авгит | Средние 65…52 % | Высокая |
| Порфирит | Эффузивная /палеотипная/ |  |  |  |
| Андезит | Эффузивная /кайнотипная/ |  |  |  |
| Габбро | Интрузивная | Лабрадор, авгит, роговая обманка, реже оливин и биотит | Основные 52…40 % | Высокая |
| Лабрадорит | Интрузивная |  |  | Низкая |
| Диабаз | Эффузивная /палеотипная/ |  |  | Высокая |
| Базальт | Эффузивная /кайнотипная/ |  |  | Высокая |
| Дунит | Интрузивная | Оливин и примесь хромита, магнетита, платины | Ультраосновные < 40 % | Высокая |
| Перидотит |  | Оливин, авгит с примесью роговой обманки, магнетита и др. |  | Низкая |
| Пироксенит |  | Авгит, оливин |  | Высокая |