Индивидуальное задание 
для контрольной работы по дисциплине

«Тракторы и автомобили» (раздел 2)
студенту ______________________________________________

Вариант № 1

1. Виды радиусов у колеса с пневматической шиной. Режимы работы колеса.

2. Рассчитать касательную силу тяги, необходимую для равномерного движения трактора Т-150К со скоростью 10 км/ч по сухой грунтовой дороге на подъеме в 10 град, если он буксирует прицеп полной массой 9,5 т. 

Задание выдал_______________ д.т.н., профессор М.В. Рыблов

«____»_________________20___г.

Индивидуальное задание 
для контрольной работы по дисциплине

«Тракторы и автомобили» (раздел 2)
студенту ______________________________________________

Вариант № 2

1. Работа ведомого колеса. Работа ведущего колеса (привести схемы с указанием и описанием действующих деформаций, сил и моментов).
2. Рассчитать максимальную касательную силу тяги трактора Т4-А по двигателю  при работе на третьей передаче для номинального режима. 

Задание выдал_______________ д.т.н., профессор М.В. Рыблов

«____»_________________20___г.

Индивидуальное задание 
для контрольной работы по дисциплине

«Тракторы и автомобили» (раздел 2)
студенту ______________________________________________

Вариант № 3

1. Работа гусеничного движителя (привести схемы с указанием и описанием действующих деформаций, сил и моментов).
2. Рассчитать тяговый КПД и удельный крюковой расход топлива трактора МТЗ-80 при движении на вспаханном поле, если крюковое усилие составляет 6 кН, теоретическая скорость движения 10 км/ч, коэффициент загрузки двигателя 0,8, буксование 12%.
Задание выдал_______________ д.т.н., профессор М.В. Рыблов

«____»_________________20___г.

Индивидуальное задание 
для контрольной работы по дисциплине

«Тракторы и автомобили» (раздел 2)
студенту ______________________________________________

Вариант № 4
1. Внешние силы, реакции и  моменты, действующие на колесный трактор в общем случаи его движения.
2. Какую  мощность  может  передать  через  ВОМ  трактора МТЗ-80  на  номинальном  режиме  при  работе  с  прицепным  пресс-подборщиком массой 800 кг, если скорость движения по скошенному лугу - 12 км/ч, КПД трансмиссии - 0,9, коэффициент буксования - 0,03.
Задание выдал_______________ д.т.н., профессор М.В. Рыблов

«____»_________________20___г.

Индивидуальное задание 
для контрольной работы по дисциплине

«Тракторы и автомобили» (раздел 2)
студенту ______________________________________________

Вариант № 5
1. Определение нормальных реакций почвы, действующих на колеса трактора.
2. Рассчитать касательную силу тяги по двигателю трактора Т-40М, если он движется на первой передаче, а через ВОМ передается мощность 5 кВт, кпд ВОМ - 0,98. Двигатель работает на номинальном режиме.
Задание выдал_______________ д.т.н., профессор М.В. Рыблов

«____»_________________20___г.

Индивидуальное задание 
для контрольной работы по дисциплине

«Тракторы и автомобили» (раздел 2)
студенту ______________________________________________

Вариант № 6
1. Уравнение тягового баланса колесного трактора и его анализ.
2. Определить суммарную силу сопротивления движению трактора ДТ-75М с прицепом массой 5 т, если трактор  движется по скошенному лугу на подъеме 10 град. Привести расчетную схему задачи.

Задание выдал_______________ д.т.н., профессор М.В. Рыблов

«____»_________________20___г.

Индивидуальное задание 
для контрольной работы по дисциплине

«Тракторы и автомобили» (раздел 2)
студенту ______________________________________________

Вариант № 7
1. Внешние силы, реакции и  моменты, действующие на гусеничный трактор в общем случае его движения.
2. Определить  ведущий  момент  и  мощность  двигателя  трактора МТЗ-80, необходимые для преодоления подъема в 10 град. со скоростью 15 км/ч, кпд трансмиссии η тр= 0,87, дорога грунтовая, буксование 2%.
Задание выдал_______________ д.т.н., профессор М.В. Рыблов

«____»_________________20___г.

Индивидуальное задание 
для контрольной работы по дисциплине

«Тракторы и автомобили» (раздел 2)
студенту ______________________________________________

Вариант № 8
1. Уравнение тягового баланса гусеничного трактора и его анализ..
2. Определить мощность двигателя и касательную силу тяги, развиваемые трактором Т-25 при преодолении подъема в 5 град со скоростью движения  5  км/ч  по  вспаханному  полю.  Буксование  5%,  кпд  трансмиссии ηтр=0,85. Привести расчетную схему задачи.
Задание выдал_______________ д.т.н., профессор М.В. Рыблов

«____»_________________20___г.

Индивидуальное задание 
для контрольной работы по дисциплине

«Тракторы и автомобили» (раздел 2)
студенту ______________________________________________

Вариант № 9
1. Уравнение энергетического баланса трактора и его анализ. Общий и тяговый КПД трактора.
2. Какой  коэффициент  сцепления  может  обеспечить  равномерное движение трактора Т-150 с прицепом  массой 8 т при подъеме 20  град. По скошенному лугу. Привести расчетную схему задачи.  
Задание выдал_______________ д.т.н., профессор М.В. Рыблов

«____»_________________20___г.

Индивидуальное задание 
для контрольной работы по дисциплине

«Тракторы и автомобили» (раздел 2)
студенту ______________________________________________

Вариант № 10
1. Определение составляющих уравнения энергетического баланса трактора.
2. Определить баланс мощности  трактора Т-150К и рассчитать тяговое усилие на крюке для следующих условий: трактор работает на номинальном  режиме  на  третьей  передаче  по  стерне  с  буксованием  3%,  кпд трансмиссии - 0,87.   

Задание выдал_______________ д.т.н., профессор М.В. Рыблов

«____»_________________20___г.

Индивидуальное задание 
для контрольной работы по дисциплине

«Тракторы и автомобили» (раздел 2)
студенту ______________________________________________

Вариант № 11
1. Исходные данные для тягового расчета трактора. Расчет тягового диапазона эксплуатационной массы трактора и выбор требуемой мощности тракторного дизеля (методика и расчетные формулы)

2. Определить баланс мощности трактора К-700А и рассчитать тяговое усилие на крюке для следующих условий: трактор работает на номинальном режиме и движется на второй передаче по вспаханному полю с буксованием 7%, кпд трансмиссии - 0,85.
Задание выдал_______________ д.т.н., профессор М.В. Рыблов

«____»_________________20___г.

Индивидуальное задание 
для контрольной работы по дисциплине

«Тракторы и автомобили» (раздел 2)
студенту ______________________________________________

Вариант № 12
1. Цель и задачи тягового расчета трактора. Лучевые диаграммы при арифметическом и геометрическом законах изменения передаточных чисел в трансмиссии трактора. 
2. Какую мощность  может  передать  через ВОМ  трактор Т-40АМ при работе на номинальном режиме с кормораздатчиком, если скорость движения 7 км/ч, кпд трансмиссии - 0,88, трактор движется по бетонному основанию с тяговым усилием 6 кН?
Задание выдал_______________ д.т.н., профессор М.В. Рыблов

«____»_________________20___г.

Индивидуальное задание 
для контрольной работы по дисциплине

«Тракторы и автомобили» (раздел 2)
студенту ______________________________________________

Вариант № 13
1. Расчет показателей (ведущих моментов, касательных сил, тягового усилия, тягового КПД, действительных рабочих скоростей, крюковой мощности, удельного крюкового расхода топлива) тяговой характеристики трактора со ступенчатой трансмиссией (методика, графическое изображение и расчетные формулы)
2. Рассчитать тяговое усилие на крюке при пахоте целины трактором ДТ-75М, если трактор работает на первой передаче с полной загрузкой двигателя и коэффициентом буксования 0,02.

Задание выдал_______________ д.т.н., профессор М.В. Рыблов

«____»_________________20___г.

Индивидуальное задание 
для контрольной работы по дисциплине

«Тракторы и автомобили» (раздел 2)
студенту ______________________________________________

Вариант № 14
1. Теоретическая тяговая характеристика трактора со ступенчатой трансмиссией и ее анализ..
2. Рассчитать мощность двигателя Т-4А, если трактор движется на второй передаче по скошенному лугу с тяговым сопротивлением на крюке 30 кН. Буксование - 2%.

Задание выдал_______________ д.т.н., профессор М.В. Рыблов

«____»_________________20___г.

Индивидуальное задание 
для контрольной работы по дисциплине

«Тракторы и автомобили» (раздел 2)
студенту ______________________________________________

Вариант № 15
1. Внешние силы, реакции и моменты, действующие на автомобиль в общем случаи его движения..
2. Определить потребную мощность двигателя Т-40М, если трактор движется по бетонному основанию на 3 передаче со скоростью 10 км/ч с тяговым усилием 5 кН, буксование - 5%.
Задание выдал_______________ д.т.н., профессор М.В. Рыблов

«____»_________________20___г.

Индивидуальное задание 
для контрольной работы по дисциплине

«Тракторы и автомобили» (раздел 2)
студенту ______________________________________________

Вариант № 16
1. Уравнение тягового баланса автомобиля и его анализ.
2. Рассчитать потребную мощность двигателя Т-25А, если трактор движется по сухому грунту на подъеме в 5 град. на второй передаче со скоростью 7 км/ч с прицепом массой 2000 кг.
Задание выдал_______________ д.т.н., профессор М.В. Рыблов

«____»_________________20___г.

Индивидуальное задание 
для контрольной работы по дисциплине

«Тракторы и автомобили» (раздел 2)
студенту ______________________________________________

Вариант № 17
1. Определение составляющих уравнения тягового баланса автомобиля.

2. Рассчитать потребную мощность двигателя трактора Т-40М при работе с кормораздатчиком, если трактор движется по бетонному основанию на 3 передаче со скоростью 9 км/ч с тяговым усилием 8 кН, через ВОМ передается мощность 3 кВт, буксование - 3%.
Задание выдал_______________ д.т.н., профессор М.В. Рыблов

«____»_________________20___г.

Индивидуальное задание 
для контрольной работы по дисциплине

«Тракторы и автомобили» (раздел 2)
студенту ______________________________________________

Вариант № 18
1. Уравнение энергетического баланса автомобиля и его графическое изображение.
2. Определить крюковую мощность трактора Т-150, если движение происходит по стерне, буксование - 4%,  скорость движения - 10 км/ч, коэффициент загрузки двигателя - 0,8, кпд трансмиссии -0,85.
Задание выдал_______________ д.т.н., профессор М.В. Рыблов

«____»_________________20___г.

Индивидуальное задание 
для контрольной работы по дисциплине

«Тракторы и автомобили» (раздел 2)
студенту ______________________________________________

Вариант № 19
1. Динамический фактор. Динамическая характеристика автомобиля и ее анализ..
2. Рассчитать тяговый кпд трактора МТЗ-80 при движении на вспаханном поле, если крюковое усилие составляет 6 кН, теоретическая скорость движения -10 км/ч, коэффициент загрузки двигателя -0,8, буксование - 12%.
Задание выдал_______________ д.т.н., профессор М.В. Рыблов

«____»_________________20___г.

Индивидуальное задание 
для контрольной работы по дисциплине

«Тракторы и автомобили» (раздел 2)
студенту ______________________________________________

Вариант № 20
1. 36.
Критерии поперечной устойчивости трактора. Критический угол поперечного уклона..
2. Определить удельный крюковой расход топлива трактора Т-130, если буксование по стерне составляет 2%, часовой расход топлива - 30 кг/ч, трактор работает на второй передаче  с коэффициентом загрузки двигателя 0,8. 

Задание выдал_______________ д.т.н., профессор М.В. Рыблов

«____»_________________20___г.

Индивидуальное задание 
для контрольной работы по дисциплине

«Тракторы и автомобили» (раздел 2)
студенту ______________________________________________

Вариант № 21
1. Экономическая характеристика автомобиля и ее анализ.
2. Определить  угол косогора, на котором возможна потеря поперечной устойчивости трактора Т-150. Трактор движется по скошенному лугу, смещение центра масс от продольной оси а0=0,1 м в сторону основания косогора.. 

Задание выдал_______________ д.т.н., профессор М.В. Рыблов

«____»_________________20___г.

