ЛЕКЦИЯ №1. МАШИННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ

ПРОИЗВОДСТВ

1. Классификация оборудования

В перерабатывающих производствах применяют разнообразные виды оборудования, которые классифицируют по:

- характеру воздействия на обрабатываемый продукт;

- структуре рабочего цикла;

- степени механизации и автоматизации;

- принципу сочетания в производственном потоке;

- функциональному признаку.

Кроме перечисленных признаков каждому виду оборудования присущи специфические признаки.

В зависимости от характера воздействия на обрабатываемый продукт технологическое оборудование делится на аппараты и машины.

В аппаратах осуществляются тепло-, массообменные, физико-химические, биохимические и другие процессы, в результате которых происходит изменение физических, химических свойств и агрегатного состояния обрабатываемого продукта. Характерным признаком аппарата является наличие реакционного пространства или камеры.

В машинах осуществляется механическое воздействие на продукт, в результате чего изменяется его форма и размеры. Конструктивная особенность машин – наличие движущихся исполнительных (рабочих) органов.

В некоторых случаях технологическое оборудование является комбинацией машины и аппарата, поскольку в нем одновременно осуществляется механическое, физико-химическое и тепловое воздействие.

По структуре рабочего цикла оборудование может быть периодического, полунепрерывного и непрерывного действия.

В первом типе оборудования продукт подвергается воздействию в течение определённого времени, после которого выгружается.

В оборудовании полунепрерывного (циклического) действия загрузка продукта и воздействие на него осуществляется непрерывно в течение всего рабочего цикла, а выгрузка – через определённые промежутки времени.

В оборудовании непрерывного действия загрузка, обработка и выгрузка продукта осуществляются одновременно.

В процессе работы технологическое оборудование выполняет не только основные (измельчение, перемешивание, варка, и т.п.), но и вспомогательные (загрузка, перемещение, контроль, выгрузка и т.п.) операции.

В зависимости от степени механизации и автоматизации этих операций оборудование бывает неавтоматическое, полуавтоматическое и автоматическое. Частным случаем оборудования автоматического действия являются кибернетические машины (роботы).

В неавтоматическом (простом) оборудовании вспомогательные, а также часть основных операций выполняются вручную.

В полуавтоматических машинах все технологические и большинство вспомогательных операций выполняются без участия рабочего. Ручными остаются транспортные и контрольные операции, пуск и останов машины.

В автоматах все основные и вспомогательные операции выполняются оборудованием без участия человека.

По принципу сочетания технологического оборудованияв производственном потоке различают отдельные единицы (выполняют одну операцию); агрегаты или комплексы (выполняют последовательно различные операции); комбинированные (выполняют законченный цикл операций) и поточные автоматические системы (выполняют все технологические операции в непрерывном потоке).

Одним из признаков, на основе которого возможна классификация оборудования, является общность функций, выполняемых им в процессе переработки сырья или полуфабрикатов. По этому признаку можно выделить следующие укрупненные группы и подгруппы оборудования (табл. 1.1).

1. Оборудование для подготовки сырья к переработке:

1.1. для очистки и сортировки;

1.2. мойки и увлажнения;

1.3. шелушения зерна.

2. Оборудование для механической обработки разделением:

2.1. для дробления и измельчения;

2.2. разделения продуктов измельчения зерна;

2.3. выделения из жидких гетерогенных систем взвешенных твердых и коллоидных частиц;

2.4. отделения жидкой фазы.

3. Оборудование для механической обработки соединением:

3.1. для перемешивания с целью получения жидких, сыпучих, тестообразных

полуфабрикатов и готовых продуктов;

3.2. формования путем выдавливания, штампования.

4. Оборудование для проведения тепло- и массообменных процессов:

4.1. для проведения тепловых процессов;

4.2. проведения массообменных процессов;

4.3. сушки и обезвоживания;

4.4. разваривания и варки;

4.5. выпечки и обжарки;

4.6. для охлаждения и замораживания.

5. Оборудование для проведения микробиологических процессов:

5.1. для солодоращения;

5.2. получения биомассы;

5.3. получения вторичных метаболитов.

6. Оборудование для выполнения финишных операций:

6.1. для санитарной обработки тары;

6.2. для дозирования и укупоривания;

6.3. инспекции и этикетирования.

Приведенная классификация в большей мере относится к оборудованию пищевых производств и в недостаточной мере характеризует отдельные группы оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции. Объясняется это тем, что в целом ряде технологических процессов по переработке сельскохозяйственного сырья применяется оборудование, которое по назначению, устройству и принципу действия весьма специфично и требует для своей классификации отдельного подхода. Примером может служить оборудование для предубойного обездвиживания животных, убоя животных и птицы, сбора крови, съемки шкур и т. д., поэтому оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции удобнее классифицировать в зависимости от выполняемого технологического процесса.

Исходя из этого принципа, оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции делится на оборудование для переработки продукции растениеводства и оборудование для переработки продукции животноводства. В свою очередь вторая группа может быть разделена на оборудование для переработки молока и оборудование для переработки мяса.

Оборудование для переработки мяса можно классифицировать на следующие группы:

линии убоя скота и птицы;

для первичной обработки туш свиней;

обработки продуктов убоя скота и птицы;

механической обработки мясного сырья;

тепловой обработки мясного сырья;

упаковывания мяса и мясных продуктов.

Более детальная классификация, например, оборудования для механической обработки мясного сырья позволяет разделить его на оборудование для измельчения мяса и шпика, перемешивания мясного сырья, посола мяса и формования мясных продуктов.

Оборудование для обработки и переработки молока по общей классификации делится на оборудование:

для транспортирования, приемки и хранения молока;

механической обработки молока;

тепловой обработки молока;

производства сливочного масла;

производства творога;

производства сыра;

производства мороженого;

производства сгущенных молочных продуктов;

производства сухих молочных продуктов;

фасования и упаковывания молока и молочных продуктов.

В качестве примера также можно привести общую классификацию оборудования зерноперерабатывающих предприятий. По функциональному признаку и способу воздействия на продукт оно делится на сепарирующее, весодозирующее, смешивающее, измельчающее, формующее, а также оборудование для гидротермической обработки (ГТО) зерна.

1.2. Техническое обеспечение технологий перерабатывающих производств

В технологиях перерабатывающих производств обычно выделяют следующие типовые процессы обработки пищевых сред (включая сырье, полуфабрикаты и продукт):

– соединение без сохранения поверхности раздела (смешивание);

– соединение с сохранением поверхности раздела (образование слоя);

– разделение на фракции;

– измельчение;

– сложный процесс преобразования (комплекс физических, химических и микробиологических процессов);

– дозирование;

– формообразование;

– ориентирование (в частности, предметов);

– термостатирование (поддержание постоянной температуры);

– нагревание;

– охлаждение;

– изменение агрегатного состояния;

– хранение.

Эти типовые процессы могут быть как частью, так и целым технологической операции, границы которой, как правило, совпадают с границами конкретного вида оборудования (машины или аппарата). Объединение как минимум двух технологических операций обеспечивает образование технологической подсистемы, соответствующей определенному комплексу технологического оборудования (агрегату, установке) или набору оборудования в границах производственного участка.

Совокупность подсистем, реализующих все стадии переработки сырья и выпуска готовой продукции, формирует технологическую систему в целом. По существу такая система соответствует всему набору оборудования, входящего в состав технологической линии.

Классифицируя технологические линии перерабатывающих производств по функциональному признаку, целесообразно рассматривать их следующие виды:

1.Линии для производства пищевых продуктов путем разборки сельскохозяйственного сырья на компоненты. Такими линиями оснащены предприятия по обработке и переработке сельскохозяйственного сырья.

Учитывая, что большая часть сырья растительного и животного происхождения обладает сложной многокомпонентной структурой, а также содержит различные примеси, основными способами обработки таких пищевых сред являются очистка и разборка исходного сырья.

2. Линии для производства пищевых продуктов путем сборки из компонентов сельскохозяйственного сырья. Эти технологические линии ориентированы не только на обработку сырья и полуфабрикатов, но и на их переработку и получение готовых продуктов. К основным операциям, выполняемым на линиях данного вида, относятся дозирование, смешивание, формование, упаковка.

3.Линии для производства пищевых продуктов путем комбинированной переработки сельскохозяйственного сырья. В таких линиях часть операций относятся к первичной обработке сельскохозяйственного сырья, а часть – представляет собой технологический процесс получения многокомпонентной готовой продукции.

Перечисленные линии являются основой для формирования и функционирования более 30 систем машин для всех отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности России: мясной, птицеперерабатывающей, молочной, масложировой, сахарной, кондитерской, консервной, крахмалопаточной, чайной, винодельческой, пивобезалкогольной, спиртовой и ликероводочной, эфиромасличной, дрожжевой, табачной, соляной, парфюмерно-косметической, плодоовощной, картофелеперерабатывающей, хлебопекарной, макаронной, мельнично-элеваторной, крупяной, комбикормовой, рыбоперерабатывающей и др.

Отдельно следует упомянуть систему технических средств, включенную в Федеральный регистр технологий малотоннажной переработки сельхозпродукции. Регистром предусмотрены предпочтительные параметрические ряды технологического оборудования, применяемого на предприятиях различной производительности. В соответствии с этим перерабатывающие предприятия разбиты (условно) на три группы (А, Б и В).

Для мельниц и малотоннажных предприятий по переработке зерна в крупу принят следующий параметрический ряд производительности технологических линий:

предприятия группы А – до 1000 кг/ч;

предприятия группы Б – до 500 кг/ч;

предприятия группы В  до 250 кг/ч.

Малотоннажные перерабатывающие предприятия (цеха, производства), перерабатывающие маслосемена, по производительности подразделяются на три группы: группа А – до 30 т/сут; группа Б – до 15 т/сут; группа В – до 5 т/сут. При этом производство рафинированного и дезодорированного масла осуществляют лишь предприятия группы А и Б.

Применительно к переработке молока такое деление выглядит следующим образом:

группа А – переработка до 10 т/сут;

группа Б – до 5 т/сут;

группа В – до 2 т/сут.

Мясоперерабатывающие предприятия в соответствии с Федеральным регистром подразделяются на два типа, в каждый из которых входят по три группы предприятий:

1. По переработке мяса на костях:

группа А – предприятия мощностью до 5 т в смену;

группа Б – предприятия мощностью до 2 т/сут;

группа В – предприятия мощностью до 1 т/сут.

2. По выпуску готовой продукции:

группа А – предприятия мощностью до 2 т в смену;

группа Б – предприятия мощностью до 1 т в смену;

группа В – предприятия мощностью до 0,5 т в смену.

Контрольные вопросы и задания. 1. По каким основным признакам классифицируют оборудование перерабатывающих производств? 2. Каковы принципиальные различия между машиной и аппаратом? 3. В каком оборудовании загрузка, обработка и выгрузка продукта осуществляются одновременно? 4. Перечислите типовые процессы обработки пищевых сред. 5. Как классифицируют технологические линии перерабатывающих производств по функциональному признаку? 6. На какие группы по производительности делятся малотоннажные перерабатывающие предприятия, перерабатывающие маслосемена? 7. Какие типы мясоперерабатывающих предприятий предусмотрены Федеральным регистром технологий малотоннажной переработки сельхозпродукции?