| Вопрос № 1 Как осуществляется перевод сепаратора-нормализатора в режим работы сепаратора-сливкоотделителя? |  | Фразы: Полностью открывается дроссель, регулирующий выход сливок Установкой в барабан сепаратора сменной шайбы Заменой верхней разделительной тарелки в барабане сепаратора Частично закрывается дроссель, регулирующий выход обрата |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вопрос № 2 Для чего в сепараторах-сливкоотделителях открытого типа предусмотрена регулировка вертикального вала по высоте? |  | Фразы: Для обеспечения попадания вытекающих из отверстий в барабане сливок и обрата в соответствующие распределительные камеры Для уравновешивания барабана Для совмещения напорных дисков камер сливок и обрата с отводными трубками приемно–выводного устройства Для компенсации износа соединения вала с барабаном |  |
| Вопрос № 3 При какой температуре проводится гомогенизация молока? |  | Фразы: 2...10°С 15...35°С 45...85°С 90...110°С |  |