Газообразные топлива
Газообразные моторные топлива подразделяются на две самостоятельные группы: сжатые компримированные природные газы (КПГ) и сжиженные нефтяные газы (СНГ). Для каждой из групп устройство систем питания двигателя различно.
В чистом виде газы не имеют запаха. Поэтому в них добавляют специальные продукты-одоранты, обладающие специфическим сильным запахом, в количестве 0,2–0,3 г на 1000 см³ газа. Запах при этом ощущается при содержании газа в воздухе менее 0,5% объема.

Сжатые (компримированные) природные газы (CNG) выпускаются по 

ГОСТ 27577-2000 Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания. Технические условия.

Основным компонентом природного газа является метан (до 94%).

Данный газ получают из горючего природного газа, транспортируемого по магистральным газопроводам или городским газовым сетям, компримированием и удалением примесей на газонаполнительной компрессорной станции (ГНКС) по технологии, не предусматривающей изменения компонентного состава и утвержденной в установленном порядке. 
Основные показатели:

Объемная низшая теплота сгорания – не менее 31800 МДж/м3
Относительная плотность к воздуху – 0,55−0,7.

Расчетное октановое число по моторному методу – не менее 105.

Сжатые газы хранятся в баллонах в газообразном состоянии под давленнием 19,6 МПа. Система питания содержит баллон, подогреватель, редуктор высокого давления, редуктор низкого давления

Сжиженные нефтяные газы (LPG) выпускаются по

ГОСТ 27578-87 Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия.

и ГОСТ Р 52087-2003 Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия.
Основными компонентами сжиженных нефтяных газов являются пропан и бутан, а также в них содержится небольшое количество этана и пропилена.
Пропан и бутан имеют более высокую теплоту сгорания (около 46055 кДж/м³) и характеризуются высокой детонационной стойкостью (октановое число находится в пределах 85–100).

Марки газов:
ПА – пропан автомобильный. Состав: пропан 85±10%, непредельные углеводороды до 6 %. Используется как зимнее топливо.

ПБА – пропан-бутан автомобильный. Состав: пропан 50±10 %, непредельные углеводороды до 6 %, остальное – бутан. Используется как летнее топливо.
Сжиженные газы хранятся в баллонах в жидком состоянии под давлением 1,6 МПа. Система питания содержит баллон, испаритель, редуктор низкого давления (или совмещенный редуктор-испаритель).

Достоинства газообразных топлив:

- возрастает срок службы моторного масла в 2−3 раза, срок службы свечей зажигания и двигателя в целом – на 40 %;

- на 90 % снижаются вредные выбросы ОГ;

- высокая детонационная стойкость.
Недостаток – снижение мощности двигателя на 15−20 %.
Факторы опасности:

Метан образует взрывоопасную смесь с воздухом при объемной концетрации 5 – 15 %.

Сжиженные  газы  образуют  с  воздухом  взрывоопасные  смеси  при  концентрации  паров пропана от 2,3 % до 9,5 %, нормального  бутана  от 1,8% до 9,1 % (по  объему).

Сжиженные газы, попадая на тело человека, вызывают обморожение, напоминающее ожог. 

Пары сжиженного газа тяжелее воздуха и могут скапливаться в низких непроветриваемых местах. 

Человек, находящийся в атмосфере с незначительным превышением ПДК паров сжиженного газа в воздухе,  испытывает  кислородное  голодание,  а  при  значительных  концентрациях  в  воздухе  может погибнуть от удушья.
PAGE  
2

