Альтернативные виды моторных топлив

1. Альтернативные топлива для бензиновых ДВС

Причины перехода транспорта на альтернативные топлива:

1. Поиск возобновляемых природных ресурсов.

2. Повышение стоимости товарных бензинов и дизельных топлив.

3. Освобождение от «нефтяной» зависимости (актуально для стран, не имеющих собственных ресурсов нефти).

4. Ужесточение экологических норм и необходимость снижения токсичности отработавших газов двигателей.

Синтетический бензин – бензин, получаемый из каменного угля или природного газа. Из 1 м3 газа можно получить 120-180 г синтетического бензина. Существующие технологии позволяют получать бензин со свойствами, аналогичными бензинам, получаемым из нефти. В отличие от России в зарубежных странах производство синтетического бензина из природного газа освоено в промышленном масштабе.

Однако в настоящее время синтетические бензины по себестоимости в 1,8-3,7 раза  дороже нефтяных. Для полного перевода транспорта на синтетическое топливо необходимо увеличить добычу угля в 8–10 раз. Это может повлечь значительный экологический ущерб: за счет увеличения объемов отвалов и в результате выброса в атмосферу продуктов сгорания угля при его переработке. Несмотря на это, разработки по получению синтетического бензина из угля достаточно активно ведутся в Англии.

Спирты – метиловый (метанол) и этиловый (этанол) спирты, нормальный бутанол.

Достоинства: 1) возобновляемость и большая сырьевая база (спирт можно получать практически из любой биомассы: древесины, растений, отходов с.-х. производства);

2) высокое октановое число: 100−110 единиц;

3) хорошая испаряемость;

4) минимальные выбросы токсичных компонентов отработавших газов.

Недостатки: 1) меньшая, по сравнению с бензинам теплотворная способность. Теплота сгорания спирта в 2−3 раза меньше, поэтому для получения той же мощности двигателя его необходимо во столько же раз больше подавать в цилиндры. Многоатомные спирты лишены этого недостатка, но они дороже в производстве.

2) низкое цетановое число: 3 – 8 единиц;

3) низкая вязкость и плохие смазывающие свойства.

Из-за недостатков 2 и 3 применение спирта в качестве топлива для дизелей затруднено.

4) более высокая коррозионная агрессивность.

Спирто-бензиновые смесевые топлива – это смеси на основе биоэтанола, подразделяющиеся на две основные группы:

1) бензины с добавлением этанола 5 – 15 % (марки бензинов Е5,  Е10,  Е15) − для  использования  в  автомобилях  с  «традиционными» бензиновыми двигателями. Использование таких бензинов не требует изменений в конструкции двигателя.

2)  Этанольные топлива с содержанием этанола до 20−85% (марки Е20, Е30,  Е85). Использование таких топлив требует конструктивной адаптации бензинового двигателя к работе на спирто-бензиновых смесях различного состава. Автомобили с такими двигателями получили название Flexible-fuel (буквальный перевод – «гибкие к топливу»).

На основании зарубежного опыта использования биоэтанола, в России  разработаны  и действуют следующие стандарты:

1.  ГОСТ Р 53200-2008, в котором приведены требования  к качеству топливного биоэтанола;

2.  ГОСТ Р  51866-2002, позволяющий  выпускать бензины с содержанием этанола до 5% об.;

3.  ГОСТ  Р  52201-2004,  позволяющие  выпускать бензины с содержанием этанола до 10% об.

4.  ГОСТ  Р  54290-2010  [14]  СТО  11605031-033-2009,  позволяющие  выпускать этанольное топливо Е85.

Главное ограничение по применению топливного биоэтанола в России в настоящее время находится в законодательной области, а именно  в  акцизах  на  этиловый спирт (с 1.01.2013 – 59 руб/литр), наличие которого сдерживает внедрение биоэтанола.

Водород.

Достоинства: 1) высокая теплотворная способность;

2) отсутствие вредных выбросов в отработавших газах (единственный продукт сгорания – вода).

Недостатки: водород – самый распространенный химический элемент на планете, однако в природе его в чистом виде не существует: прежде чем подать его в цилиндры двигателя, его сначала нужно получить. Энергии на синтез водорода уходит больше, чем водород способен отдать в процессе сгорания.

Водород может быть получен из нефти, газа, угля и воды путем восстановления его с помощью легких металлов или электролиза.

Наиболее перспективным и долгосрочным направлением является получение водородного топлива из морской воды и арктических льдов, запасы которых практически безграничны.

«Чисто водородные» автомобили с двигателем внутреннего сгорания существуют в единичных экземплярах. Чаще встречаются другие решения: используют водород для получения электроэнергии на борту автомобиля и затем направляют ее к тяговому электромотору. Так создаются электро-водородные автомобили, которые вместо традиционного силового агрегата содержат топливные элементы и электрическую трансмиссию.

2. Альтернативные топлива для дизельных ДВС

Диметиловый эфир(ДМЭ).

ДМЭ является простейшим эфиром, имеет формулу состава СН3–О–СН3 и может быть получен из любого углеводородного сырья. При нормальных атмосферных условиях ДМЭ находится в газообразном состоянии, но переходит в жидкое состояние уже при 0,5 МПа. Этот эфир имеет хорошую воспламеняемость (ЦЧ = 55), при его сгорании практически не образуется сажа, оксиды углерода и азота.

Недостатки: низкая вязкость и снижение мощности вследствие невысоких теплотворных свойств.

Биотопливо (биодизель, биодит) – растительные масла и продукты их переработки:

- натуральное растительное масло – масло, изготовленное путем отжима из семян масличных культур (подсолнечника, рапса, сурепицы, горчицы, рыжика, сафлора, льна, редьки и др.) путем прессования, отжима или аналогичных процедур, рафинированное или нерафинированное, химически не модифицированное. Может использоваться также отработанное подсолнечное масло из предприятий общественного питания.

Привести пример из Испании.

- биодизельное топливо – сложный эфир растительного масла, получаемый из масла растительного происхождения в результате реакции переэтерификации (например, МЭРМ – метиловый эфир рапсового масла, зарубежное обозначение RME – рапсовый метиловый эфир);

- дизельное смесевое топливо (смесевое растительно-минеральное топливо) – топливо, приготовленное путем смешивания нефтяного ДТ с биодизельным топливом или растительным маслом в соотношениях, например, 25:75; 50:50, 75:25 и др.

Достоинства: 1) возобновляемость и биологическая разлагаемость;

2) снижение износа плунжерных пар топливного насоса;

3) снижение дымности отработавших газов дизеля, оксида углерода и углеводородов.

Недостатки:

1) более высокие вязкость и плотность – хуже пусковые свойства в зимнее время и качество распыливания впрыскиваемого топлива;

2) из-за наличия свободных кислот более агрессивно к конструкционным и уплотнительным материалам, имеет склонность к окислению при хранении;

3) меньшая теплота сгорания (37 – 40 МДж/кг) и, как следствие, некоторое снижение мощности дизеля (в пределах 5 %);

4) некоторое увеличение выбросов оксидов азота;

5) повышенное образование нагароотложений на поверхности камеры сгорания и распылителях форсунок.