Тема: «Организация рационального использования машинно-тракторного парка (МТП)»

1. Экономическая оценка использования МТП.

2. Обоснование потребности и рационального использования МТП.

3. Планирование использования техники. Календарный график выполнения работ.

1. Экономическая оценка использования МТП.

Экономическая оценка использования машинно-тракторного парка — это анализ эффективности работы техники в хозяйствах, который проводится на основе системы фактических, плановых и нормативных показателей, рассчитываемых на основе учётно-отчётной и планово-нормативной документации.

Система показателей для экономической оценка использования МТП:

1. Количество машино-дней и машино-смен, отработанных одним трактором (самоходной машиной) за год.

2. Коэффициент использования машин в работе. Рассчитывается делением среднего количества дней, отработанных одним трактором, на 365 дней.

3. Коэффициент сменности. Определяется как отношение количества машино-смен к машино-дням.

4. Коэффициент полезного использования рабочего времени. Рассчитывается как отношение полезного времени работы ко продолжительности смены.

5. Годовая, дневная, сменная и часовая выработки в расчёте на один трактор.

Годовая выработка в эталонных гектарах на физический и условный эталонный трактор определяется как отношение объема механизированных работ к количеству физических или условных тракторов.

Сменная и дневная выработка в условных эталонных гектарах представляет собой отношение объема выполненных механизированных работ к количеству отработанных машино-смен или машино-дней.

Среднечасовая выработка (производительность) трактора. Определяется путём деления объёма выполненных работ в условных эталонных гектарах на отработанное время в часах.

6. Затраты труда механизаторов на единицу механизированных работ и сельскохозяйственной продукции. Показатель удельных затрат труда тесно связан с производительностью машин и агрегатов.

7. Расход топливно-смазочных материалов на единицу выполненных работ;

8. Себестоимость 1 условного эталонного гектара — обобщающий показатель эффективности использования МТП. Показатель получают делением всех эксплуатационных затрат на объем выполненных механизированных работ. Снижение себестоимости работ будет указывать на повышение эффективности использования техники лишь тогда, когда это снижение сопровождается высококачественным выполнением работ в лучшие агротехнические сроки.

8. Коэффициент технической готовности — это обобщающий показатель, характеризующий техническую готовность техники за год. Он показывает долю машин, находящихся в работоспособном состоянии, от общей численности техники.

Коэффициент технической готовности рассчитывается как отношение чистого времени работы трактора (самоходной машины) за межремонтный период к сумме этого времени с временем простоев для проведения технического обслуживания и устранения отказов за этот же период работы.

Эффективность использования комбайнов (зерноуборочных, картофелеуборочных, кормоуборочных и т.д.) характеризуется следующими показателями:

- сезонная, дневная, сменная выработка на один комбайн за период уборки гектар;

- намолот зерна (выход продукции) на один физический комбайн – тонн;

- отработано на один комбайн, комбайно-дней или смен;

- коэффициент сменности;

- коэффициент использования рабочего времени равен отношению количество дней отработанных одним комбайном за сезон к продолжительности уборочного периода;

- расход топлива на физический гектар убранной площади, кг;

- эксплуатационные затраты на один гектар уборочных работ, руб.

При оценке эффективности использования МТП необходимо также рассматривать и обобщающие, результативные показатели экономической эффективности сельскохозяйственного производства, в том числе валовой сбор, урожайность основных сельскохозяйственных культур, себестоимость продукции растениеводства, прибыль от реализации.

При анализе эффективности использования МТП целесообразно сравнивать результаты сельскохозяйственного производства с отдельными видами ресурсов и текущими производственными затратами. Так, стоимость валовой продукции растениеводства может быть в расчете на 100 га пашни, 1000 руб. затрат на ее производство, на одного среднегодового механизатора, 1 чел.- ч затрат труда в растениеводстве и т. д.

2. Обоснование потребности и рационального использования МТП.

Потребность в тракторах, комбайнах и других сельскохозяйственных машинах определяется при разработке производственных планов. В зависимости от вида плана (перспективный, оперативный) используются различные методы определения потребности в технике:

- расчетно-конструктивный;

- нормативный;

- экономико-математический.

Расчетно-конструктивный метод используется при разработке оперативных планов, а так же при отсутствии утвержденных нормативов потребности в сельскохозяйственных машинах и тракторах.

Исходной информацией служат технологические карты возделывания сельскохозяйственных культур и технические характеристики сельскохозяйственных машин.

Расчетно-конструктивный метод включает следующие этапы:

1. На основе технологических карт составляют сводный план механизированных работ на конкретный период, который включает: наименования работ, объем и агротехнические сроки выполнения работ, состав технологических комплексов, их часовую и сменную производительность);

1.1. При составлении технологических карт по каждой технологической операции целесообразно отбирать наиболее экономичные марки тракторов и агрегируемых с ними машин. Для этого рассчитывают систему экономических показателей, среди которых определяющими являются минимальные приведенные затраты на единицу работ (Зу).

Зу = Су + Ку*Ен  где

Су – удельные эксплуатационные затраты;

Ку – удельные капиталовложения;

Ен – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений – 0,15.

2. Определяется ежедневная потребность в тракторных агрегатах (Nт) или самоходных комбайнах (Nк) для выполнения каждой работы по формуле

Nт (Nк) = Q / Wсм*Ксм* Nрд, где

Q – объем работ за весь агротехнический срок;

Нсм – сменная норма выработки тракторного агрегата (комбайна);

Ксм - коэффициент сменности (1, 1,5, 2);

Nрд – число рабочих дней в агротехническом сроке.

Сменная производительность агрегатов определяется по формуле:

(га/см),

где Bр - рабочая ширина захвата (м);

Vp - рабочая скорость (км/ч);

Tр - чистое рабочее время, т.е. время работы агрегата под нагрузкой (ч/см).

Рабочая ширина захвата рассчитана как произведение конструктивной ширины захвата на коэффициент использования ширины захвата.

Рабочая скорость движения агрегата на энергоемких работах определяется по тяговым характеристикам с учетом загрузки трактора. На неэнергоемких работах, а также на работах, выполняемых машинами с приводом рабочих органов от вала отбора мощности и навесной техникой, рабочая скорость рассчитывается по материалам по материалам полевых наблюдений.

Чистое рабочее время устанавливается из рационального баланса времени смены, который разрабатывается по материалам наблюдений с учетом правильной организации труда и агротехнических требований.

Ежедневная потребность в тракторных агрегатах и самоходных сельскохозяйственных машинах должна выражаться целым числом. С этой целью целесообразно округление дробного числа до целого в каждый конкретный день агротехнического срока.

3. После определения ежедневной потребности в тракторах по всем видам работ, полученные результаты выравниваются. Выравнивание ежедневной потребности в тракторах обеспечивается следующими приемами:

- замена тракторов одних марок, потребность в которых в тот или иной период или день максимальна, тракторами  других марок, которые в этот период не заняты или потребность в них не значительна;

- смещением агротехнических сроков выполнения отдельных видов совпадающих по времени работ на более ранние или поздние сроки в допустимых пределах по отделным видам сельскохозяйственных культур и др.

4. Потребность в прицепных и навесных машинах и орудиях определяется  как произведение необходимого числа агрегатов на число машин и орудий в них.

Нормативный способ – состоит в том, что научно-исследовательские учреждения для определенных зон или регионов страны разрабатывают укрупненные нормативы потребности в машинах и тракторах на 100 га пашни или посева. Зная производственный тип хозяйства и площадь пашни (посевных площадей), можно рассчитать на основе нормативов  потребность в тракторах и сельскохозяйственных машинах. Этот способ обычно используется при перспективном планировании.

Экономико-математические методы – базируются на методах линейного программирования, в этом случае составляют матрицы, содержащие ряд ограничений (условий), которые служат исходной информацией для расчета оптимального состава тракторного парка предприятия.

3. Планирование использования техники. Календарный график выполнения работ.

В технологических картах устанавливается план механизированных работ, на основании которого по каждой марке трактора строят графики потребности (загрузки) тракторов и других сельскохозяйственных самоходных машин.

Для каждой работы, выполненной тракторами данной марки, в принятой системе координат строится прямоугольник, сторона которого по оси ординат равна количеству тракторов Хэ, занятых на выполнении данной работы, а по оси абсцисс - количеству рабочих дней ее выполнения Dp в пределах обоснованного календарного срока. Площадь прямоугольника, полученного на графике загрузки, выражает количество тракторо-дней, необходимых для выполнения данного объема работы.

Прямоугольники отдельных работ, совпадающие по срокам выполнения, строят один над другим; общая высота прямоугольников определяет количество тракторов, необходимых в каждый период работ.

Для удобства пользования графиком загрузки каждому прямоугольнику, соответствующему определенной работе, присваивается шифр, например, лущение стерни 1.1, подготовка минеральных удобрений 1.2 и т.д., где первая цифра обозначает номер технологической карты, а вторая - порядковый номер работы в данной технологической карте.

Построенные таким образом графики загрузки обычно имеют большую неравномерность в использовании тракторов (самоходных машин).

В таких случаях они подвергаются корректировке, цель которой улучшить использование тракторов (самоходных машин) и уменьшить в них потребность в наиболее напряженные периоды сельскохозяйственных работ, не допуская, наряду с этим, нарушения агротехнических требований по срокам их выполнения.

Корректировка графиков загрузки тракторов может быть выполнена следующими способами:

- изменением сроков выполнения отдельных работ в пределах оптимальных, установленных агротребованиями;

- уменьшением количества дней работы агрегата за счет увеличения продолжительности рабочего дня (двух-трехсменная работа), если это не ухудшает качества работы;

- частичным перераспределением объема работ между тракторами различных марок, передачи части работ на самоходные машины, автотранспорт, специализированным подразделениям (пахотные, транспортные, плодородия и другие отряды);

- изменением количества тракторов, выделяемых для данной работы в отдельные периоды общего времени ее выполнения.

Все изменения, связанные с корректировкой графиков загрузки тракторов, должны быть внесены в технологические карты.

Количество тракторов, соответствующее наибольшим ординатам на графиках загрузки после корректировки, определяет эксплуатационный парк, т.е. парк, занятый непосредственно на выполнении механизированных работ.

Списочное (инвентарное) или действительно необходимое количество тракторов должно быть несколько больше в связи с неизбежностью их простоя на плановых технических обслуживаниях (ТО) и ремонтах.