Оценка степени деградации почв

а) Основные понятия и термины

Деградация почв представляет собой совокупность процессов, приводящих к изменению функций почвы как элемента природной среды, количественному и качественному ухудшению ее свойств и режимов, снижению природно-хозяйственной значимости земель. При этом под природно-хозяйственной значимостью понимается качество земель, лимитирующее характер и эффективность их хозяйственного использования, участия почвенного покрова в обеспечении функционирования экосистем (в том числе и агроэкосистем) и существования природных ландшафтов.

Деградация земель (почв) может быть вызвана и химическим загрязнением, т.е. изменением химического состава почв под воздействием промышленности, сельского хозяйства, бытовой и иной деятельности человека, что также приводит к снижению качества земель и плодородия почв.

Таким образом, ухудшения свойств почвы как среды обитания биоты в результате воздействия природных или антропогенных факторов называется деградацией, а почвы, в которых негативные процессы природного или антропогенного характера привели к снижению продуктивности растительной продукции или ее качества, называют деградированными.

Согласно «Методическим рекомендациям по выявлению деградированных и загрязненных земель», утвержденным Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 15 февраля 1995 года, выделяется  следующие наиболее существенные типы деградации почв и земель с учетом их природной, реальной встречаемости и природно-хозяйственной значимости последствий:

Технологическая (эксплуатационная) деградация, в т.ч.

– нарушения;

– физическая (земледельческая) деградация и агроистощение;

Эрозия, в.ч.

– водная;

– ветровая;

Засоление, в т.ч.

– собственного засоления;

– осолонцевание;

Заболачивание.

Под технологической (эксплуатационной) деградацией понимается ухудшение свойств почв в результате избыточных технологических нагрузок при всех видах землепользования, разрушающих почвенный покров, ухудшающих его физическое состояние и агрономические характеристики почв, приводящих к потере природно-хозяйственной значимости земель.

Нарушение земель представляет собой механическое разрушение почвенного покрова и обусловлено открытыми разработками полезных ископаемых и торфа, строительными и геологоразведочными работами и др. К нарушенным землям относятся все земли со снятыми или перекрытыми гумусовым горизонтом и непригодные для использования без предварительного восстановления плодородия, т.е. земли, утратившие свою первоначальную ценность.

Физическая (земледельческая) деградация почв включает процессоры нарушения сложения почв, ухудшения комплекса их физических свойств, приводящие к ухудшению водно-воздушного и других режимов, в том числе физических условий существования почвенной биоты и растений. Она обусловлена низкой культурой земледелия, нарушениями или просчетами в эксплуатации мелиоративных систем и пр. Последствия физической деградации проявляются в виде снижения почвенного плодородия, обеднения почвенной биоты, дегумификации, неблагоприятного перераспределения поверхностных вод, локального вымокания и физической засухи. В большинстве случаев является первопричиной усиления эрозионных процессов.

Агроистощение земель представляет собой потерю почвенного плодородия в результате обеднения почв элементами минерального питания, неблагоприятного изменения почвенного поглощающего комплекса, реакции среды, обеднения минералогического состава, избыточного облегчения или утяжеления гранулометрического состава, уменьшения и ухудшения качества органического вещества, развития неблагоприятного комплекса почвенной биоты. Как правило, оно обусловлено нарушением системы земледелия при возделывании культур в сельскохозяйственном производстве и сопровождается физической деградации почв.

Водная эрозия представляет собой разрушение почвенного покрова под действием поверхностных водных потоков и проявляется в плоскостной и линейной форме. Плоскостная водная эрозия проявляется в виде смытости поверхностных горизонтов (слоев) почв. Линейная (овражная) эрозия представляет собой размыв почв и подстилающих пород в виде формирования различного рода промоин и оврагов.

Под ветровой эрозией понимается захват и перенос частиц поверхностных слоев почв ветровыми потоками, приводящий к разрушению почвенного покрова.

Деградация почв в результате  засоления в широком смысле представляет собой избыточное накопление водорастворимых солей, включая и накопление в почвенном поглощающем комплексе ионов натрия и магния.

Под заболачиванием понимается изменение водного режима, выражающееся в увеличении периодов длительного переувлажнения, подтопления и затопления почв.

Для характеристики состояния почв в каждом конкретном случае возможно выделение отдельных видов деградации.

Основные виды деградации почв:

– физическая, вызванная ухудшением физических и водно-физических свойств почв, нарушением почвенного профиля;

– химическая, обусловленная истощением почвенных запасов питательных элементов, загрязнением ее токсикантами, вторичным засолением или осолонцеванием;

– биологическая, связанная с сокращением численности, видового разнообразия и оптимального соотношения различных видов почвенной микрофлоры, с загрязнением почв патогенными микроорганизмами.

Все виды и формы деградации могут быть оценены по степени ее проявления.

Под степенью деградации почв и земель в целом понимается характеристика их состояния, отражающая ухудшение качества их состава и свойств. Крайней степенью деградации являются уничтожение почвенного покрова.

Степень деградации почв и земель для каждого из выделенных видов деградации характеризуется (в баллах) следующими уровнями:

0 - недеградированные почвы, продуктивность которых соответствует естественному плодородию (возможные отклонения в неблагоприятную сторону до 5 %);

- слабодеградированные почвы, возможное снижение продуктивности которых не превышает 25 %;

- среднедеградированные почвы с падением продуктивности на 25-50%

- сильнодеградированные почвы, снижение продуктивности которых составляет 50-70 %;

- очень сильно деградированные почвы, снижение продуктивности которых достигает 75% и более.

б) Методология определения степени деградации

В качестве критериев деградации почв, как правило применяются не абсолютные значения показателей, а их изменение (кратность) по отношению к исходному или принимаемому за контроль состоянию почвы. За норму или эталон почвы при определении степени ее деградации может быть использована однотипная условно ненарушенная почва или данные предшествующих исследований. Предлагаемая ниже группировка показателей унифицирована, не учитывает типовых особенностей почв и предназначена, в первую очередь, для принятия административных решений по использованию земель.

Сельскохозяйственные угодья 3 и 4 степени деградации с сильноэродированными, сильнозасоленными, сильнозаболоченными почвами, подверженные опустыниванию, имеющие просадки поверхности вследствие добычи полезных ископаемых, когда использование земель с указанными признаками деградации по целевому назначению приводит к дальнейшему развитию негативных процессов, ухудшению состояния почв и экологической обстановки, а также земли, загрязненные выше 5 (в обязательном порядке) и выше 4 уровня (в отдельных случаях по заключению специалистов), подлежат консервации.

Подготовку материалов по консервации земель осуществляют органы Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ, Комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству с участием Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ и Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации.

В качестве характеристики скорости деградации почв используют величину периода деградации, т.е. гипотетическое время (в годах), за которое анализируемая почва пройдет по рассматриваемому показателю путь от нулевой (0) до четвертой (4) степени деградации. Таким образом, период деградации есть величина, обратная скорости деградации.

Величина периода деградации может иметь отрицательное значение. В таком случае речь идет не о деградации, а об улучшении почвы по рассматриваемому показателю.

При наличии нескольких факторов деградации почв установление ее степени приводится по каждому из наблюдаемых факторов.

Если деградация почвы характеризуется увеличением значения показателя (плотность почвы, количество патогенных организмов, содержание тяжелых металлов и т.д.), то период деградации рассчитывается по формуле:

Тd = ( Xmax - X0) x T  / (X1 - X0), (1)

где Xmax - значение показателя, соответствующего 4 баллу деградации;

Т - временной промежуток между двумя обследованиями (в годах);

Х1 - значения критерия деградации почвы при текущем обследовании;

Х0 - предыдущее значение критерия деградации почвы.

В случае, когда деградация почвы характеризуется уменьшением значения показателя (содержание элементов питания, мощность органогенного горизонта и т.д.) период деградации определяется следующим образом:

Тd = (X0 - Xmin) x T / (X0 - X1), (2)

где Хmin – значение показателя, соответствующего 4 баллу деградации.

Если при определении химического загрязнения уровень содержания элемента в незагрязненной почве равен 0 (например, нефтепродуктов), то можно пользоваться следующей формулой:

Тd = Xmax x T / X1 – X0 (год)

Пример расчета периода деградации

Определить период деградации почвы, если ее плотность в настоящий момент времени 1,25 г/см3, 10 лет назад – 1,19 г/см3.

Почва достигает 4 балла деградации, когда кратность увеличения данного показателя превысит 1,4 раза, значит

Хmax = 1,19 x 1,41 = 1,68 г/см3

Х0 = 1,19,

Х1 = 1,25,

Т = 10,

Тd = ( 1,68 – 1,25) x 10  / (1,25 – 1,19) = 71,7 лет.

Таким образом, физическая деградация почвы составит 472 , т.е.

при сохранении данной тенденции через 72 года почва достигнет 4-го балла деградации (очень сильного деградированная).

В итоговой оценке степени деградации учитывается:

– процесс, имеющий наибольшую скорость деградации;

– балл степени нарушенности почвы;

– период деградации.

Пример итоговой оценки степени деградации почвы:

а) физическое уплотнение – 320; химическое загрязнение – 25

Сильнодеградированная почва с тенденцией увеличения плотности. Перед деградацией по этому показателю составляет 20 лет. По химическому загрязнению почвы среднедеградированная, но оно прогрессирует так быстро (период деградации по этому показателю составляет 5 лет), что через 1-3 года степень химической деградации будет сравнима с физической и поэтому уже необходима разработка системы мероприятий по предотвращению поступления в почву токсических веществ.

Б) химическое загрязнение – 3-5; физическое загрязнение – 25

Данная почва является сильнодегразированной из-за химического загрязнения. По физическому загрязнению она относится к среднедеградированной. Однако период деградации по ее химическому загрязнению равен минус 5 лет, что свидетельствует об ее улучшении за последний период наблюдений, в связи с чем основное внимание нужно уделить ликвидации причин и последствий интенсивно протекающих в почве процессов физической деградации.

В) Определение степени физической деградации почв

Физическая деградация почв устанавливается по изменению мощности органогенного горизонта; мощности абиотического насоса, плотности почвы, уровня грунтовых вод.

Таблица 1

Показатели и критерии физической деградации почв

| Показатели физичес- | Степень деградации, в баллах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кой деградации почв | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мощность органогенного горизонта-(снижение на долю мощности) | < 0,1 А | (0,1-0,2)А | (0,3-0,5)А | (0,6-1,0)А | > А |
| Мощность абиотического насоса, см | < 1 | 1-3 | 4-10 | 11-20 | >20 |
| Плотность почвы (кратность увеличения) | < 1,1 раза | 1,10-1,20 раза | 1,21-1,30 раза | 1,31-1,40 раза | >1,40 раза |
| Уровень грунтовых вод (превышение критического УГВ), % | ниже критического | 0-15 | 16-30 | 31-50 | > 50 |

Кроме этого, в качестве показателей при оценки физической деградации могут использоваться:

– гранулометрический состав;

– равновесная плотность сложения пахотного (гумусового) слоя почвы, г/куб. см;

– текстурная (внутриагрегатная) и стабильная структурная (межагрегатная без учета трещин) пористость, куб. см/г;

– структура пахотного (гумусового) слоя почвы, в.т.ч. содержание агрономически ценных и водопрочных агрегатов, а также состояние и свойства структурных отдельностей;

– водно-физические параметры почв: водопроницаемость и коэффициент фильтрации почв (м/сут), основные гидрологические константы (ВЗ, НВ) и порозность аэрации, набухаемость.

В) Определение степени химической деградации почв

Результаты нерационального использования почв в сельскохозяйственном производстве может стать их истощение, что отмечается в первую очередь снижением содержания питательных элементов в почве и часто является определяющей причиной снижения продуктивности полей. В свою очередь, загрязнение почвенного покрова различными токсичными веществами также приводит к снижению качества и даже количества урожая.

Таблица 2

| Показатели химической | Степень деградации в баллах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деградации почв | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Содержание основных питательных элементов (кратность снижения) | < 1,2 | 1,2-1,5 | 1,6-2,0 | 2,1-5,0 | > 5,0 |
| Содержание гумуса (кратность снижения) | < 1,2 | 1,2-1,4 | 1,5-1,7 | 1,8-2,0 | > 2,0 |
| Содержание легкорастворимых солей (увеличение в процентах) | < 0,10 | 0,11-0,20 | 0,21-0,40 | 0,41-0,80 | > 0,81 |
| Содержание обменного натрия ( увеличение на % от ЕКО) | < 5 | 5-10 | 11-25 | 26-50 | > 50 |
| ОВП почвы (уменьшение, мВ) | < 50 | 51-100 | 101-200 | 201-400 | > 400 |
| Степень загрязнения (превышение величины ПДК токсикантами, кратность) 1 группа токсичности 2 группа токсичности 3 группа токсичности | < 1 < 1 < 1 | 1,0-2,0 1,0-3,0 1,0-5,0 | 2,1-3,0 3,1-5,0 1,0-20,0 | 3,1-5,0 5,1-10,0 21-100 | > 5,0 > 20,0 > 100 |

Химическую деградацию почвы оценивают по изменению содержания валовых и подвижных форм питательных элементов, легкорастворимых солей, обменного натрия, величины окислительно-восстановительного потенциала и степени загрязнения почвы отдельными токсикантами.

При расчете балла деградации почв, вызванного загрязнением тяжелыми металлами, используют данные по ПДК и ОДК их в почвах (Приложение 3,4).

Одним из направлений химической деградации пахотных почв является агроистощение почв, диагностическими показателями которого являются:

– уменьшение запасов гумуса в профиле почвы (А+В);

– уменьшение содержания физической глины;

– изменение качественного состава гумуса;

– уменьшение валового запаса основных элементов питания;

– снижение обеспеченности растений подвижными формами элементов питания;

– ухудшение физико-химических свойств почвы: ЕКО, степени насыщенности почв и состава поглощенных катионов;

– снижение уровня активной микробной биомассы, уменьшение ферментативной активности почв;

– фитотоксичность;

– уменьшение биоразнообразия.

Д) Определение степени биологической деградации почв

Почвенные микроорганизмы играют ключевую роль в круговороте питательных веществ, разложении растительных остатков в почве, детоксикации загрязнителей и подавлении патогенных форм микроорганизмов, в связи с чем микробиологические тесты позволяют выявить отклонения в функционировании почвенной системы и могут служить обобщающими показателями степени деградации почвы на ранних стадиях диагностики.

Биологическую деградацию почвы устанавливают по уровню активной микробной массы, фитотоксичности и генотоксичности почвы, по количеству патогенных микроорганизмов.

Интегральным показателем состояния почвенной биоты, который зависит от суммарного загрязнения почвы (включая почвоутомление), содержания фитопатогенных и токсичных микроорганизмов, является фитотоксичность почвы. Немаловажным показателем при оценке степени деградации почвы является ее генотоксичность – способность почвы влиять на структурно-функциональное состояние генетического аппарата почвенной биоты, включая микроорганизмы, растительность и почвенную фауну.

Таблица 3

Показатели и критерии биологической деградации почв

| Показатели биологической деградации | Степень деградации, в баллах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| почв | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Уровень активной микробной биомассы (кратность уменьшения) | < 5 | 5-10 | 11-50 | 51-100 | > 100 |
| Количество патогенных микроорганизмов в 1 г почвы | < 103 | 103-104 | 104-105 | 105-106 | > 106 |
| Фитотоксичность (снижение числа проростков и подавление их роста, кратность) | < 1,1 | 1,1-1,20 | 1,21-1,40 | 1,41-2,00 | > 2,00 |
| Генотоксичность (рост числа мутаций в сравнении с контролем, кратность) | < 2 | 2-10 | 11-100 | 101-1000 | >1000 |

Задание. По имеющимся данным (ваши задания) по показателям почв (содержание фосфора, калия и гумуса) и содержанию тяжелых металлов необходимо рассчитать период деградации и определить степень деградации почв.

Для расчета периода деградации по содержанию фосфора, калия и гумуса использовать формулу (2). Значения Х0 соответствуют повышенному содержанию фосфора и калия в почве. По содержанию гумуса значения Х0 соответствуют высокому уровню плодородия. Значения Хmin соответствуют 4 балу деградации. Для этого Х0 нужно делить на значения соответствующие кратности снижения 4 балу деградации (см. таблица 2). Степень деградации считается как Х0 делить на Х1 и находится по таблице 2.

Для расчета периода деградации по тяжелым металлам использовать формулу (1). Значения Х0 соответствуют 0,5 ПДК этого элемента в почве (см. предыдущие расчеты по тяжелым металлам). Значения Хmax соответствуют 4 балу деградации. Для этого значения ПДК нужно умножить на значения соответствующие кратности увеличения 4 балу деградации (см. таблица 3). Степень деградации считается как Х1 делить на значения ПДК и находят по таблице 2.