Оценка эрозионной опасности земель

Почвенное плодородие, его охрана и воспроизводство является важнейшими задачами в общей проблеме охраны природы. Почвенный покров - источник всех материальных благ и основа сельскохозяйственного производства. Проблема охраны почв приобретает все большую государственную значимость. Особенно актуальна борьба с эрозией почв.

В Пензенской области проявляется два вида эрозии – ветровая и водная. Наибольшее распространение имеет водная эрозия. Это обуславливается рядом причин. Рельеф области носит ясно выраженный эрозионный характер. Высота местности восточной части области составляет 300-325 м, а западной – 200-275 м над уровнем моря. Это определяет различную глубину базиса эрозии, которая колеблется в восточной части от 125 до 190, в западной – от 50 до 127 м.

На развитие водной эрозии оказывает влияние крутизна, тип и экспозиция склона. Смыв пашни начинается при уклоне 0,5-1,00. Пашня с уклоном до 10 составляет 52,3%; 2-30 – 44,1%; круче 30 – 3,6% от общей площади пашни области. Климатические условия также способствуют развитию водной эрозии. Это глубокое промерзание почвы до 80-120см, интенсивное снеготаяние в течение недели и ливневый характер летних осадков. Смыв почвы на черноземах области, по исследованиям кафедры почвоведения и агрохимии Пензенской государственной сельскохозяйственной академии, составляет на зяби 5-10 т/га, на озимых – 4,0, многолетних травах – 1,0 т/га.

Площадь эрозионно-опасных почв в области составляет 924,6 тыс. га, или 30,9 % от площади сельскохозяйственных угодий, которые при неправильной обработке переходят в категорию смытых почв.

Пензенским филиалом «Волгогипрозем» на основании климатических, геоморфологических показателей: расчлененности территории, глубины местных базисов эрозии, уклонов местности, общего количества действующих вершин оврагов и почвенных условий, проведено почвенно-эрозионное районирование и выделено четыре эрозионных района (рис.)

- Вадинско-Мокшанский (северо-западный район занимает Вадинско-Мокшанскую почвенно-климатическую зону). Район достаточного увлажнения, типично лесостепной, среднего смыва и слабого размыва.

- Белинско-Сердобский (юго-западный) район, занимает Белинско-Сердобскую почвенно-климатическую зону. Район умеренного увлажнения, южно-лесостепной, слабого смыва и слабого размыва.

- Засурский (северо-восточный) район занимает Никольско-Городищенскую (III) почвенно-климатическую зону. Увлажненный, северно-лесостепной, сильного смыва и сильного размыва.

- Кададинско-Узинский (юго-восточный) район, занимает Кузнецко-Лопатинскую зону, умеренного увлажнения, среднего смыва и среднего размыва.

Вадинско-Мокшанский эрозионный район занимает западный наиболее выравненный в пределах области склон Приволжской возвышенности. Характерной чертой рельефа является наличие возвышенностей: Керенско-Чембарской, Пачелмской и др. С высотными отметками 270-290 м. Коэффициент расчлененности территории составляет 0,73 км/км2, глубина местных базисов эрозии достигает 130-140 м. Преобладающими почвами являются выщелоченные и оподзоленные черноземы тяжелого гранулометрического состава. Степень распаханности территории – 85%, общая лесистость – 16%. Эрозионно-опасные почвы занимают 523,1 тыс. га или 36,0%, смытые – 318,0 тыс. га или 21,9% от площади сельскохозяйственных угодий.

Белинско-Сердобский эрозионный район имеет самую высокую распаханность территории – 86% и низкую лесистость – 9%. Но эрозионные процессы развиваются здесь в меньшей степени, чем в других районах. Это связано с тем, что рельеф этого района выравненный с широкими пойменными долинами и слабоволнистыми межуречьями, которые возвышаются над реками на 50-70 м. Густота овражно-балочной сети значительная только по берегам рек, а на водоразделах слабая. Характерны плоские формы рельефа с небольшими уклонами поверхности. Глубина местных базисов эрозии 80-110 м. Преобладающими почвами являются выщелоченные и типичные черноземы более устойчивые против водной эрозии. Эрозионно-опасные почвы занимают 194,8 тыс. га, или23,9%, смытые – 124,3 тыс. га, или 15,3% от площади сельскохозяйственных угодий.

Засурский эрозионный район занимает северо-восточную часть области, имеет холмисто-волнистый рельеф, сильно расчлененный глубокими речными долинами с базисом эрозии 120-130 м. Абсолютные высоты здесь самые высокие и достигают 340 м (Сурская шишка), крутизна склонов часто превышает 100. Засурский район, несмотря на высокую облесенность территории – 45%, незначительную распаханность – 36%, по почвенным условиям (преобладают светло-серые лесные почвы легкого среднесуглинистого гранулометрического состава), характеру рельефа, количеству и интенсивности выпадения осадков является наиболее эрозионно-опасным. Количество эрозионно-опасных почв составляет 102,7 тыс. га, или 32,0%, смытых – 90,2 тыс. га, или 28,1% от площади сельскохозяйственных угодий.

Восточная часть Кададинско-Узинского эрозионного района холмистая с глубиной базисов эрозии – 130-140 м. Западная часть более выравненная с глубиной базисов эрозии 100-110 м. Преобладающими почвами являются темно-серые лесные среднесуглинистого и тяжелосуглинистого гранулометрического состава. По степени развития водной эрозии этот район занимает промежуточное положение между Засурским и Вадинско-Мокшанским районами. Эрозионно-опасные почвы занимают 104,0 тыс. га, или 25,6%, а смытые 103,0 тыс. га, или 25,4% от площади сельскохозяйственных угодий.

Водная эрозия, развиваясь на черноземах и серых лесных почвах, ухудшает их свойства и снижает плодородие. Как показали исследования, проведенные кафедрой почвоведения и агрохимии Пензенской ГСХА, мощность гумусового горизонта снижается от 80 см у несмытых выщелоченных черноземов, до 70 см у слабосмытых и до 3 см у сильносмытых. Резко сокращаются запасы гумуса и доступных элементов питания. Запасы гумуса уменьшаются в слое 0-100 см в слабосмытых на 27%, среднесмытых – 34% и сильно смытых – на 59%. Соответственно снижаются запасы подвижного азота на 6,3%, фосфора – 69 и калия – 47% по сравнению сих запасами в несмытых почвах. На смытых почвах увеличивается плотность сложения, ухудшается структурное состояние. Возрастает их глыбистость с 45,7 до 79,5%, уменьшается содержание водопрочных агрегатов более 0,25 мм с 43,1% в пахотном слое несмытых до 24,1% сильносмытых черноземов. Водопроницаемость уменьшается в 1,4-3 раза, а запас влаги на 28-30% по сравнению с показателями в несмытых почвах.

4.1. Расчет потенциального смыва почвы от стока ливневых

дождей и талых вод

Опасность водной эрозии исходит из величины потенциальных потерь почвы от стока талых вод, ливневых дождей и совместного их проявления, в т/га в год.

При этом модель количественного определения смыва почв:

– полностью раскрывает суть и дает математическое описание эрозионного процесса как физического явления;

– обеспечивает достаточную точность между расчетными и фактическими данными, простоту и малую трудоемкость расчетов;

– позволяет использовать исходные данные, полученные в результате проведения традиционных обследований и изысканий для составления проекта внутрихозяйственного землеустройства;

– способствует автоматизации землеустроительного проектирования.

Эрозионная опасность земель от ливневых дождей определяется по отрезкам склона (25, 50, 100 м и т.д. с помощью формулы:

Эд = КРП,      (4.1)

где Эд - потенциальный смыв от стока ливневых дождей, т/га в год; К - показатель эродирующей способности стока ливневых осадков, т/га; Р - коэффициент эрозионного рельефа; П - коэффициент относительной смываемости почв.

Потенциальный смыв от стока талых вод определяется с помощью уточненной формулы:

Эт = К1РПЕ,      (4.2)

где Эд - потенциальный смыв от стока талых вод, т/га в год; К1 - эродирующий потенциал талых вод, т/га на единицу эрозионного потенциала талых вод; Е - значение коэффициента влияния экспозиции и других неучтенных в формуле факторов на величину смыва почвы.

Влияние экспозиции склона и местоположения отрезка на величину смыва почвы от стока талых вод прослеживается в данных табл. 4

Таблица 4.8

Поправочные коэффициенты на величины смыва почвы в зависимости от экспозиции и местоположения

| Часть | Экспозиция |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| склона | СЗ | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З |
| Верхняя Средняя Нижняя Нижняя присетевая | 1,000 0,975 0,995 0,995 | 0,965 0,890 0,870 0,800 | 0,985 0,975 0,895 0,845 | 1,000 0,935 0,925 0,890 | 1,020 1,015 1,050 1,055 | 1,035 1,080 1,050 1,220 | 1,025 1,070 1,135 1,205 | 1,020 1,055 1,120 1,190 |

Общая эрозионная опасность земель в районах проявления водной эрозии (Эоп) определяется с помощью формулы:

Эоп = Эд + Эт,    (4.3)

Потенциальный смыв почвы от стока ливневых осадков и талых вод рассчитывают для каждого отрезка склона с учетом расстояния от  начала склона. Для этого на топографической основе масштаба 1:10000 (или крупнее) выделяют водосборы от вершков балок или элементарные склоны, в пределах которых проводят характерные линии стока, начиная сверху от начала склона (водораздела или стокоперехватывающего линейного рубежа - профилированной дороги, границы угодий и др.). Линии стока, начиная сверху, разделяют на равные отрезки. Смыв почвы от ливневых дождей и стока талых вод рассчитывают по каждому отрезку. Последовательность и форма проведения расчетов эрозионной опасности земель в табл. 4.15.

В результате расчетов установлены ориентировочные соотношения потенциального смыва от ливней (в расчете на чистый пар) и стока талых вод (в расчете на зябь) в отдельных регионах европейской части России.

Таблица 4.9

Соотношение опасности смыва от дождей и стока талых вод на европейской территории РФ

| Зона | Доля потенциальны потерь почвы на пашне от водной эрозии, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | от ливней | от стока талых вод |
| Центральные районы НЧЗ Южные районы НЧЗ Центрально-Черноземная зона | 30-35 (13-16) 35-40 (18-20) 45-50 (23-25) | 65-70 (84-87) 60-65 (80-82) 50-55 (75-77) |

Примечание. В скобках представлены средние потери почвы на пашне с учетом существующего размещения сельскохозяйственных культур, т/га.

Как видно из табл. 4.9, с учетом растительности доля смыва почв от стока талых вод в общих потерях почв от водной эрозии возрастает. С другой стороны, эти данные свидетельствуют о необходимости проведения расчетов смыва как от ливней, так и от стока талых вод во всех указанных районах.

Отметки с одинаковой величиной потенциального смыва на топографической основе соединяют между собой и получают картограмму эрозионной опасности земель. По величине потенциального смыва, производимого стоком ливневых дождей и талых вод, участки пашни и других сельскохозяйственных угодий группируются по классам эрозионной опасности:

1 - с незначительной эрозионной опасностью (до 3 т/га в год);

2 - слабой эрозионной опасностью (3,1 - 10 т/га в год);

3 - средней эрозионной опасностью (10,1 - 20 т/га в год);

4 - сильной эрозионной опасностью (20,1 - 40 т/га в год);

5 - очень сильной эрозионной опасностью (более 40 т/га в год);

6 - намытые земли.

Свидетельством наличия эрозионной опасности земель является превышение суммарных потенциальных потерь почвы от водной и ветровой эрозии над величиной допустимых потерь (табл. 4.10).

Таблица 4.10

Величина допустимых потерь почвы, т/га в год

| Почвы | Неэродирован-ные и слабоэродированные | Среднеэроди-рованные | Сильноэроди-рованные |
| --- | --- | --- | --- |
| Дерново-подзолистые, серые и светло-серые лесные | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| Темно-серые лесные, бурые лесные, черноземы выщелоченные, оподзоленные, обыкновенные | 2,5 | 2,2 | 2,0 |
| Черноземы мощные, типичные | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
| Черноземы южные, темно-каштановые и коричневые почвы | 2,0 | 1,5 | 1,0 |

В качестве исходной опасности земель производится отдельно для каждого сельскохозяйственного угодья. Расчет эрозионной опасности показывается на примере пахотных земель областей Центрально-Черноземного экономического района (ЦЧЭР).

Значение эродирующего потенциала ливневых дождей (К) для ЦЧЭР в среднем составляет 0,081.

Эродирующий потенциал стока талых вод (К1) выражается отношением количества среднесмытой почвы с единицы площади к среднему значению эрозионного потенциала стока талых вод. Сначала рассчитывается эрозионный потенциал стока талых вод: его значение равно произведению величины максимальных запасов воды в снеге перед началом весеннего снеготаяния (мм/мин). Затем в зависимости от величины эрозионного потенциала талых вод устанавливается значения среднего смыва почвы и показателя (К1).

Значение показателя эродирующего потенциала стока талых вод (К1) для ЦЧЭР в среднем составляет 0,113 т/га в год.

Для определения коэффициентов эрозионного потенциала рельефа Р, надо получить данные о длине склонов в пределах рассматриваемой территории (ее типа) или водосборного бассейна реки, а также о их крутизне. Согласно этим данным средняя длина пахотных склонов по Пензенской области составляет 158-160 м.

В пределах склонов вышеуказанной протяженности следует выделить отдельные отрезки с определенными уклонами. Для этого используются статистические данные земельного учета о распределении площадей сельскохозяйственных угодий по крутизне (табл. 4.11).

Таблица 4.11

Распределение пашни в Пензенской области по крутизне

| Общая площадь | В том числе распределение по крутизне, тыс. га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| пашни, тыс. га | до 10 | 2-30 | 30 |
| 2471,6 | 1292,6 | 1090,0 | 89,0 |

Длина отрезков определенной крутизны приближенно соответствует доле площади земель с этой крутизной в общей их площади. Тогда отрезков с различной крутизной может быть вычислена с помощью формулы

Li=LsSi/S0,

где Li - длина отрезка определенной крутизны, м; Ls - средняя длина склонов по области, м; Si - площадь земель с определенной крутизной, тыс. га; S0 - общая площадь рассматриваемого вида сельхозугодий, тыс. га.

С целью применения в дальнейших расчетах крутизну отрезков следует перевести от интервалов к средним значениям и выразить их в процентах, например до 10 – среднее, 0,50 – 0,9% и т.д. (табл. 12)

Таблица 4.12

Ведомость для определения коэффициента эрозионного

потенциала рельефа (Р)

| Номер и длина отрезка (i), м | Крутизна склона, град. | Уклон отрезка, % | Коэффициент эрозионного потенциала рельефа (Р) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–100 2–100 3–100 4–100 5–100 6–100 | до 10 1–20 2–30 3–50 5–70 70 | 0,9 2,7 4,4 8,1 11,7 15,5 | 4,9 39,8 87,5 214,3 353,6 461,6 |

Пример расчета. Длина первого отрезка на пахотных склонах Пензенской области с уклоном 0,9% составляет

Li = 1601292,6/2471,6 = 83,7 м.

Результаты вычислений длины отрезков установленных средних уклонов на пахотных землях Пензенской области показаны в табл. 4.13.

Таблица 4.13

Определение длины отрезков с различными уклонами

| Средняя длина | В том числе длина отрезков со средними уклонами, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| пахотных склонов, м | 0,9 | 4,4 | 7,0 |
| 160 | 83,7 | 70,6 | 5,7 |

Для установления величины коэффициента относительной смываемости почвы (П) необходимы сведения о типах и подтипах почв, их механическом составе, а также о степени эродированности. При этом важно, чтобы вышеуказанные характеристики почв были правильно определены по всем отрезкам. Тип и подтип почв устанавливают по обобщенным материалам почвенных обследований. Если преобладают несколько почвенных разновидностей, то в расчетах принимается средневзвешенное значение показателя П. Аналогично учитывается состав почв. Значения коэффициентов относительной смываемости почв представлены в табл. 4.14.

Таблица 4.14

Коэффициенты относительной смываемости различных почв

| Характеристика почв (тип, подтип, гранулометрический состав, степень смытости) | Значения фактора П |
| --- | --- |
| Чернозем мощный глинистый несмытый, чернозем выщелоченный | 0,5 |
| Чернозем выщелоченный глинистый слабосмытый - 70%, сл. 30% | 0,6 |
| Чернозем выщелоченный глинистый слабо- и среднесмытый | 0,7 |
| Чернозем выщелоченный легкоглинистый среднесмытый - сл. 50%, ср. 50% | 0,8 |
| Чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый среднесмытый, ср. | 0,9 |
| Чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый сильносмытый, сил. | 1,1 |
| Темно-серая лесная среднесуглинистая слабосмытая, сл. 30% | 1,1 |
| Светло-серая лесная почва супесчанная слабосмытая, сл. 30% | 1,2 |

Границы эродированных в различной степени земель по протяженности склона предлагается устанавливать в соответствии с долей площадей данной степени эродированности. Расчеты длины отрезков эродированности земель по протяженности склонов пашни Пензенской области приведены в табл. 4.15.

Потенциальные потери почвы от ливневых дождей и стока талых вод для каждого сельскохозяйственного угодья подсчитываются в соответствии с ранее выделенными отрезками склонов по форме табл. 4.16.

Для борьбы с эрозией почв наукой и практикой разработан комплекс противоэрозионных мероприятий, включающий организованно-хозяйственные и гидротехнические приемы.

Агротехнические мероприятия. Из агротехнических мероприятий на слабосмытых почвах с уклоном до 20 наиболее доступным и эффективным является зяблевая вспашка (25-30 см) поперек склона. При этом поверхностный сток уменьшается в 3,5-6 раз, а смыв почвы от 2,4 до 15 раз по сравнению с обработкой вдоль склона. На склонах более 30 со средней и сильной степенью эродированности необходимо зяблевую вспашку проводить с обвалованием, прерывистым бороздованием, лункованием.

Обвалование зяби. Поделка временных валков высотой 25-27 см осуществляется обычным плугом со снятым отвалом на третьем корпусе (при работе с 4-5 корпусным плугом и удлиненным отвалом второго корпуса), либо снимают все корпуса за исключением последнего, на котором устанавливают удлиненный отвал марки КВ - 1.

Прерывистое бороздование. В практике можно применять два вида прерывистого бороздования: одновременно со вспашкой и проводимое по вспаханной зяби. Для поделки прерывистых борозд одновременно с пахотой можно применять плуг «Пахарь», оборудованный специальными приспособлениями ПРНТ-70000А. Нарезка борозд по пахоте может выполняться культиваторами КРН-4,2, КПН-4, оборудованными приспособлением ППБ-0,6А, а также чизельным культиватором ЧКУ-200, оборудованным приспособлением ЧКУ-4-1. Если нет приспособлений, то с культиватора снимают все лапы и на крайние тяги устанавливают окучники. Прерывистость борозд достигается периодическим включением гидравлического подъемника во время движения агрегата.

Лункование. Обычно совмещает со вспашкой, и оно может быть выполнено плугом «Пахарь», оборудованным специальным приспособлением, имеющим марку УПЛ-140. Для поделки лунок по вспаханной зяби используют лункообразователи ЛОД-10, ЛОД-5. При отсутствии последних серийного производства их можно изготовить в условиях мастерских колхозов и совхозов. На средне- и сильноэродированных серых лесных почвах нельзя допускать подъема на поверхность малоплодородного А2 слоя почвы, поэтому вспашку необходимо проводить плугами с почвоуглубителями или пахать без отвала. Смыв почвы при этом уменьшается в 2-3 раза, а урожайность увеличивается на 3 ц/га.

Ступенчатая вспашка. На склоне 5-70 и сильно эродированными почвами перспективным приемом является ступенчатая вспашка. Корпуса плуга устанавливают на различную глубину (через корпус 22-25 см и 32-37 см). Урожайность яровых зерновых от ее применения повышается на 3-4 ц/га. На многосторонних склонах все перечисленные агроприемы должны проводиться строго по горизонталям.

На полях, где с осени осуществляли противоэрозионную обработку почвы (обвалование, бороздование, лункование и т.д.), весной следующего года необходимо тщательно готовиться к посеву сельскохозяйственных культур. Весеннее закрытие влаги производят перекрестным боронованием тяжелыми зубовыми боронами ЗБЗТУ-1,0, а на легки почвах ЗБЗС-1,0. Разравнивание поверхности и подготовку почвы к посеву на полях с лункованием и прерывистым бороздованием осуществляют перекрестной культивацией - первую на глубину 10-12 см, вторую - на глубину заделки семян.

Щелевание. На посевах озимых, многолетних трав и природных кормовых угодьях, расположенных на склонах от 3 до 100, необходимо применять щелевание. Глубина щелей 45-50 см, ширина 3-5 см. Для выполнения этого приема используют серийный щелерез АЩ-2-140, щелерез конструкции ВИМа, переоборудованный глубокорыхлителем, а также переоборудованные плуги как навесные, так и прицепные. Для предохранения испарения из щелей их необходимо закрывать проходом гусениц трактора с одновременным боронованием, на зяби можно и тяжелыми водоналивными катками.

Введение почвозащитных севооборотов. На сильно эродированных почвах, для рационального их использования и восстановления плодородия, необходимо вводить специальные почвозащитные севообороты. Наиболее приемлемой схемой почвозащитного севооборота для Пензенской области является: 1-е, 2-е, 3-е поля – многолетние травы (костер или люцерна); 4-е – просо; 5-е – занятый пар; 6-е – яровые зерновые с подсевом трав.

На сильносмытых почвах необходимо внедрять противоэрозионные почвозащитные севообороты для I-II зон: 1. Ячмень с подсевом многолетних трав. 2. Многолетние травы. 3. Многолетние травы. 4. Многолетние травы. 5. Многолетние травы. 6. Многолетние травы. 7. Озимые. 8. Крупяные.

Для III зоны: 1. Однолетние травы и яровые зерновые с подсевом многолетних трав. 2-6 – Многолетние травы. 7. Озимые, яровые зерновые.

Для IV зоны: 1. Овес с подсевом многолетних трав. 2-6. Многолетние травы. 7. Озимая рожь. 8. Просо.

Залужение ложбин, промоин является важным мероприятием. Если посмотреть внимательно на поле, то видно, что развитие оврагов происходит в направлении ложбин и промоин, по которым весной происходит сток талых вод. Для залужения ложбин и водостоков рекомендуется использовать травосмеси (в кг/га): 1) костер безостый – 10, овсяница луговая – 10, люцерна синегибридная – 8, клевер красный – 5 или 2) костер безостый – 18, овсяница луговая – 8, люцерна синегибридная – 10, эспарцет песчаный – 40.

Снегозадержание и регулирование снеготаяния. К важным мероприятиям борьбы с водной эрозией относятся снегозадержание и регулирование снеготаяния. Снегозадержание проводят снегопахами СВУ-2,6, бульдозерами, самодельными и металлическими угольниками. Нужно использовать щиты, кулисы из высокостебельных растений.

Регулирование снеготаяния проводят путем полосного зачернения снега. С этой целью используют туковые сеялки СШН-2,8, РТР-4,2 и разбрасыватель РПТУ-2,0. Расход зачерняющих веществ (ц/га): золы древесной 0,8-1,0, сухой торфокрошки – 4,0-5,0, фосфоритной муки – 1,5-2,0. Ширина полос 3-4 м. Расстояние между полосами 15 м. Второй способ: применение полосного уплотнения водоналивными катками. Третий способ: создают валы из снега снегопахом. Размещают валы поперек склона через 5, 10, 15, 20 м в зависимости от крутизны склона. Валы тают медленнее, чем снег между ними, и хорошо задерживают поверхностный сток и взвешенный мелкозем. За 7-10 дней до снеготаяния начинают его регулирование с водораздела и проводят на всем склоне.

Удобрение эродированных почв. В связи с пониженным плодородием эродированных почв необходимо обратить внимание на их удобрение. На первом месте по эффективности находятся азотные удобрения затем фосфорные и калийные. Чем сильнее смыты почвы, тем выше действие азотных удобрений, а эффективность фосфорных ниже.

Особенно велико противоэрозионное значение органических удобрений: навоза, торфа, которые улучшают водно-физические свойства, структуру почв, активизируют микробиологическую деятельность, повышают урожайность сельскохозяйственных культур.