Оценка устойчивости почв к антропогенному воздействию

Важной характеристикой почвенного покрова является его устойчивость к антропогенным воздействиям. Данная его характеристика является интегральным показателем, являющимся функцией ряда факторов, определяющих течение почвообразовательного процесса: климатических условий, почвообразующих пород, топографии местности, растительного покрова, а также деятельности человека.

Оценка устойчивости почв как компонента агроэкосистемы необходима в целях прогнозирования и анализа изменяющейся в ходе хозяйственной деятельности человека экологической ситуации, а также для определения допустимой техногенной нагрузки, которая не повлияет на эффективность выполнения почвенным покровом его основных экологических функций.

Устойчивость – это способность возвращаться после возмущения в исходное состояние и сохранять производительную способность в социально-экономической системе. Для почв могут выделяться различные виды устойчивости: геохимическая – способность к самоочищению от продуктов загрязнения и снижению их токсичности; биологическая – восстановительные и защитные свойства растительности; физическая устойчивость литогенной основы (противоэрозионная устойчивость).

Наибольший интерес представляет оценка интегральной устойчивости, которая определяет устойчивость почв ко всему комплексу антропогенных воздействий.

Для определения интегральной устойчивости почв сельскохозяйственных угодий и предлагается следующая система оценок в баллах:

- выбирается ряд показателей, описывающих изучаемый объект, и наиболее рельефно характеризующих его устойчивость к техногенезу;

- показатели ранжируются в порядке усиления их роли в поддержании устойчивости;

- для каждого объекта находится сумма баллов по всем выбранным показателям. Можно использовать систему баллов в целых числах (от 0 до 5 и т.п.).

На основании суммарной бальной оценки почвы делятся на категории (от крайне неустойчивой до высокоустойчивой).

При определении устойчивости почвенного покрова к антропогенному воздействию студенту необходимо определить балл устойчивости по всем ее показателям, содержащимся в данном пособии. При этом следует отметить, что все показатели можно разделить на две группы.

Первая группа (а-б) требует экспертной оценки, то есть балл присваивается показателю на основании характеристики исследуемого района.	Вторая группа показателей (в-ж) – расчетная, где балл присваивается на основе четких числовых значений, характеризующих данные показатели.

После расчета суммарного показателя устойчивости по всем параметрам необходимо произвести оценку полученного значения и охарактеризовать устойчивость участка и хозяйства в целом.

4.5.1 Показатели устойчивости почв к техногенезу

а) Почвообразующие породы

Почвообразующие породы являются одним из основных факторов, определяющих устойчивость почв к эрозионным процессам, усиливающимся в результате деятельности человека.

Наибольшая устойчивость свойственна почвам, сформированным на породах, имеющих:

– хорошую водопроницаемость, снижающую возможность образования интенсивного поверхностного стока (при этом следует учитывать, что хорошая водопроницаемость свойственна не только почвам, сформированным на песчаных отложениях, но и тяжелосуглинистым хорошо остроктуренным);

– высокую степень связности, обусловленную присутствием полуторных окислов и карбонатов;

– определенный гранулометрический состав с преобладанием мелкопылеватой и илистой фракции, в наибольшей степени благоприятствующий формированию прочной структуры.

Значительную роль играет также слоистость пород: при наличии водоупора вблизи поверхности почвы устойчивость ее к эрозии заметно снижается.	Помимо устойчивости к физическим факторам деградации, породы различаются по степени устойчивости к химическому воздействию. Так, на породах, обладающих высоким содержанием обменных оснований и реакцией среды, близкой к нейтральной и нейтральной (лёссы и лёссовидные суглинки, известняковые и мергелистые породы), формируются почвы, обладающие высокой степенью буферности к кислотным осадкам, выщелачиванию биогенных элементов, загрязнению, тяжелыми металлами.

Таблица 18 – Показатели для оценки устойчивости

почвообразующим породам

| Почвообразующая порода | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| Моренные, флювиогляциальные и древнеаллювиальные пески | 0 |
| Моренные и флювиогляциальные отложения на выровненных территориях и депрессиях; маломощные пески и супеси, подстилаемые тяжелосуглинистой моренной (двучлены); аллювиальные слоистые отложения, торфа | 1 |
| Легкие суглинки, подстилаемые тяжелосуглинистой моренной (двучлены), элювиальные отложение | 2 |
| Моренные суглинки и глины, делювиальные отложения | 3 |
| Покровные суглинки и глины, карбонатные отложения (глины и суглинки) | 4 |
| Лессы и лессовидные суглинки | 5 |

б) Рельеф

Основной характеристикой рельефа, определяющей устойчивость почвы к деструктивным процессам (главным образом к водной эрозии), является уклон местности. При возрастании угла наклона соответственно увеличивается скорость и энергии поверхностного стока (плоскостного и линейного), что ведет к снижению устойчивости почвы.

Таблица 19 – Показатели для оценки устойчивости почв

по выраженности рельефа

| Рельеф | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| Очень сильноволнистая территория с уклонами более 10о | 0 |
| Сильноволнистая территория с уклонами 8,1–10о | 1 |
| Средневолнистая территория с уклонами 5,1–8о | 2 |
| Волнистая территория с уклонами 3,1–5о | 3 |
| Слабоволнистая и выровненная территория с уклонами, не превышающими 1,1–3о | 4 |
| Выровненная территория с уклонами 1о и менее | 5 |

в) Запасы гумуса в слое 0-20 см

Высокое содержание гумуса является главным фактором, определяющим оструктуренность почвы, богатство ее элементами питания благоприятно влияющее на растительный покров), оптимальные водно-физические свойства, что снижает ее подверженность эрозионным процессам.

Гумус обладает феноменальной, в сотни раз большей, чем у равного по массе количества глины, способностью удерживать воду и биогенные элементы. Положительное влияние запаса гумуса проявляется и в экстремальных ситуациях: в засушливые периоды благодаря повешенной влагоемкости высокогумусированных почв, а при химическом загрязнении почв – благодаря высокой сорбционной способности органических веществ.

При сельскохозяйственном использовании почв большое значение имеют также и экономические аспекты проблемы, т. к. гумусовое состояние почв в значительной мере определяет затраты механической энергии на обработку почв.

Запасы гумуса – величина, характеризующая содержание гумуса (органического вещества) в отдельно взятом генетическом или пахотном горизонте или в любом выбранном слое почвы в расчете на условно выбранную площадь.

Наиболее часто запасы гумуса вычисляют на площадь, равную 1 м2 или 1 га для пахотного слоя Апах, для толщи 0–20, 0–50 или 0–100 см. Оценка запасов необходима для расчета доз органических удобрений при обеспечении бездефицитного баланса гумуса, она нужна и для правильного понимания изменения гумусного состояния почв при их сельскохозяйственном использовании или природных процессах почвообразования.

По процентному содержанию гумуса в генетических горизонтах или слоях почвы не всегда возможно выявить аккумуляцию или потерю органического вещества, поскольку при этом одновременно изменяются плотность почвы и мощность горизонтов. Достаточной и полной характеристикой в этих случаях служит запас гумуса.

Запасы гумуса, как и запасы любых других компонентов почвы, вычисляют по формуле:

З = СНdv

где З – запасы гумуса, т/га; С – его процентное содержание в почве (массовая доля); Н – мощность горизонта или слоя, см; dv – плотность почвы, г/см3.

Таблица 20 – Показатели для оценки устойчивости почв

по запасам гумуса

| Запасы гумуса в слое почвы 0-20 см, т/га | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| Менее 10 | 0 |
| 10–20 | 1 |
| 20–40 | 2 |
| 40–60 | 3 |
| 60–80 | 4 |
| Более 80 | 5 |

г) Кислотность

Почвы, имеющие высокую степень кислотности, обусловленную как условиями почвообразования, так и антропогенным воздействием, значительно отличаются от нейтральной реакцией среды.

Наиболее значительными отличиями кислых почв являются более слабая оструктуренность и связность, высокая скорость выщелачивания биогенных элементов и большие их потери, слабое развитие почвенного покрова, высокая подвижность ионов тяжелых металлов и микроэлиментов, а также некоторые другие неблагоприятные особенности, что в целом обуславливает невысокую устойчивость таких почв к техногенным процессам.

Таблица 21 – Показатели для оценки устойчивости почв

по их кислотности

| Кислотность почв | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| Очень сильнокислые почвы, рНксi < 4,0 | 0 |
| Сильнокислые почвы, рНкс1 4,1–4,5 | 1 |
| Среднекислые почвы, рНксl 4,6–5,0 | 2 |
| Слабокислые почвы, рНкс1 5,1–5,5 | 3 |
| Почвы близкие к нейтральным рНкcl 5,6–6,0 | 4 |
| Почвы нейтральные, рНкс1 6,1–7,0 | 5 |

д) Степень насыщенности основаниями

Степень насыщенности почв основаниями тесно связано с такими почвенными характеристиками, как реакция среды, степень оструктуренности, устойчивость почвенного поглощающего комплекса, биологическая активность и некоторыми другими. Увеличение значения данного показателя оказывает благоприятное воздействие на устойчивость почв.

Степенью насыщенности почв основаниями называется отношение суммы обменных оснований к емкости поглощения.

В состав обменных катионов кислых почв наряду с поглощенными основаниями (главным образом Са и Mg) входят поглощенные ионы водорода и алюминия.

Степень насыщенности показывает, какую часть всех поглощенных катионов составляют поглощенные основания.

Таблица 22 – Показатели для оценки устойчивости почв

по степени насыщенности основаниями

| Степень насыщенности основаниями, % | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| Менее 20 | 0 |
| 21–35 | 1 |
| 36–50 | 2 |
| 51–65 | 3 |
| 66–80 | 4 |
| 80–100 | 5 |

При степени насыщенности меньше 100% почву относят к группе не насыщенных основаниями. Степень насыщенности вычисляют по формуле:

где V – степень насыщенности почвы основаниями, %; S – сумма обменных оснований, мг-экв./100 г почвы; Н – гидролитическая кислотность, мг-экв./100 г почвы; S+Н – емкость поглощения кислых почв; 100 – коэффициент пересчета в проценты.

Степень насыщенности необходимо вычислять для определения потребности почв в известковании.

Нуждаемость почвы в известковании определяют, учитывая следующие показатели: рН солевой вытяжки, степень насыщенности основаниями, гранулометричекийсостав, чувствительность возделываемых растений к кислотности.

После установления нуждаемости почвы в известковании по гидролитической кислотности рассчитывают дозу извести для нейтрализации кислотности.

В первом приближении потребность почв в известковании можно установить по рН солевой вытяжки (КС1), руководствуясь следующими данными:

I – почва сильно нуждается в известковании, рН<4,5

II – почва средне нуждается в известковании, рН 4,5–5,0

III – почва слабо нуждается в известковании, рН 5,1–5,5

IV – почва не нуждается в известковании, рН>5,5

При одних и тех же значениях кислотности легкие почвы меньше нуждаются в известковании, чем тяжелые.

ж) Первичная биологическая продуктивность

Высокая биологическая продуктивность территории является косвенным свидетельством экологического благополучия почвы и, следовательно, ее высокой устойчивости к антропогенному воздействию. В тоже время она оказывает совершенно определенное прямое влияние на устойчивость почв, поскольку высокая биологическая продуктивность обуславливает регулярное поступление органического вещества в почву и является фактором улучшения гумусного состояния, водно-воздушного, термического и других режимов почвы.

Показателем первичной биологической продуктивности может служить величина урожая биомассы (включающая товарную и побочную продукцию, корневые и пожнивные остатки).

Однако, учитывая тот факт, что большая часть биомассы ежегодно удаляется за пределы агроэкосистемы, очевидно в данном показатели следует учитывать лишь количество корневых и пожнивных остатков, которое рассчитывается в среднем за год в севообороте (Приложение 4).

Таблица 23 – Показатели для оценки устойчивости почв

по биологической продуктивности

| Неотчуждаемая биомасса, т/га сухого вещества | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| Менее 4,0 | 0 |
| 4,0–6,0 | 1 |
| 6,1–8,0 | 2 |
| 8,1–10,0 | 3 |
| 10,1–12,0 | 4 |
| Более 12,0 | 5 |

и) Степень сельскохозяйственной освоенности

В связи с тем, что сельскохозяйственное освоение территории чаще всего ухудшает свойства почв (потеря гумуса, развитие эрозионных процессов, подкисление и т. п.), данному показателю целесообразно присвоить отрицательный балл.

Таблица 24 – Показатели для оценки устойчивости почв

по степени их освоенности

| Почвы | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| Не окультуренные почвы, с очень низкой насыщенностью органическими (менее 5 т/га) и минеральными удобрениями (менее 60 кг/га д.в. NРК), при слабой агротехнике | – 3 |
| Слабоокультуренные, с низкой насыщенностью органическими (6–8 т/га) и минеральными удобрениями (60–90 кг/га д.в. NРК) при средней агротехнике | – 2 |
| Среднеокультуренные, со средним уровнем насыщенности органическими (9–11 т/га) и минеральными удобрениями (91-120 кг/га д.в. NРК) на фоне оптимальной агротехники | – 1 |
| Окультуренные почвы, с выше средним уровнем насыщенности органическими (12–14 т/га) и минеральными удобрениями (121–150 кг/га д.в. NРК) при высокой агротехнике | 0 |
| Повышенноокультуренные почвы с высоким уровнем насыщенности органическими (15–17 т/га) и минеральными удобрениями (151–170 кг/га д.в. NРК) при высокой агротехнике | + 1 |
| Высокоокультуренные, с очень высоким уровнем применения органических (более 18 т/га) и минеральных (181–200 кг/га д.в. NРК) при высокой агротехнике | + 2 |

4.5.2 Оценка устойчивости почв хозяйства

Показатель устойчивости определенного участка почвенного покрова оценивается путем суммирования баллов по всем анализируемым показателям, с учетом чего выделяют отдельные категории интегральной устойчивости почв.

Для характеристики устойчивости почв хозяйства в целом можно использовать средневзвешенный балл устойчивости, рассчитываемый по формуле:

;

где:  Б – средневзвешенный бал устойчивости почв хозяйства;

S – площадь хозяйства;

б1,2,3,...,n – интегральные баллы устойчивости по отдельным полям

хозяйства;

S1,2,3,…,n – площади отдельных полей.

Данные по устойчивости почв хозяйства к антропогенному воздействию позволяют дать квалифицированное заключение о качестве почвы в наблюдаемое время и спрогнозировать его изменения в будущем, оптимизировать размещение промышленных предприятий, степень очистки выбросов веществ, загрязняющих природную среду, и провести экологическую экспертизу территории.

Таблица 25 – Оценка почв степени их интегральной

устойчивости

| Степень устойчивости | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| 1. Крайне неустойчивая | 0–4 |
| 2. Неустойчивая | 5–9 |
| 3. Малоустойчивая | 10–14 |
| 4. Относительно устойчивая | 15–19 |
| 5. Устойчивая | 20–24 |
| 6. Высокоустойчивая | 25–27 |

Почвы, со степенью устойчивости «высокоустойчивые» и «устойчивые», пригодные для возделывания сельскохозяйственных культур без особых ограничений, за исключением управляемых факторов (обеспеченность почв элементами минерального питания).

«Относительно устойчивые» почвы пригодные для возделывания сельскохозяйственных культур с ограничениями, которые могут быть преодолены простыми агротехническими, мелиоративными и противоэрозионными мероприятиями. Они делятся на две группы:

1) с ограничениями, преодолеваемыми простыми агротехническими и мелиоративными мероприятиями (известкование, углубление пахотного слоя, уборка камней и др.);

2) с ограничениями, преодолеваемыми с помощью агротехнических мелиораций и противоэрозионных мероприятий (почвозащитные системы земледелия, глубокое рыхление и др.).

«Малоустойчивые» почвы, пригодные для возделывания сельскохозяйственных культур с ограничениями, которые могут быть преодолены среднезатратными гидротехническими, химическими, лесомелиоративными и комплексными мелиорациями. Они делятся на две группы:

1) почвы, требующие затратных агротехнических, химических, комбинированных мелиораций (мелиоративные обработки и химические мелиорации);

2) почвы, требующие противоэрозионных, гидротехнических и лесомелиоративных мероприятий при контурной организации территории.

«Неустойчивые» почвы, малопригодные для возделывания сельскохозяйственных культур вследствие неустранимых ограничений по условиям литологии почвообразующих пород (маломощные почвы с близким залеганием коренных пород).

«Крайне устойчивые» почвы, потенциально пригодные для возделывания сельскохозяйственных культур после сложных гидротехнических мелиораций (болотные, солончаки, такыры и др.). Эти почвы предполагается классифицировать далее по условиям использования под пастбища, естественные сенокосы, лесные угодья и для других целей.