Типовые средства измерения и область их применения

Практические занятия

Специальность: 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья

ОП.01.03 Автоматизация технологических процессов

Тема 1.3.  Типовые средства измерения и область их применения

Преподаватель: Селезнева С.В.

Пенза - 2022

Типовые средства измерения и область их применения

Цель: изучить конструкцию и принцип действия средств измерений, цель и порядок проведения поверки измерительных приборов.

Краткие теоретические сведения

Милливольтметры используют для измерения малых напряжений то 0 до 100 мВ. Они работают в комплекте с датчиками температуры — термопарами. Милливольтметры относятся к приборам магнитоэлектрической системы.       Измерительный механизм прибора магнитоэлектрической системы  состоит из неподвижной и подвижной частей. Неподвижную часть образуют постоянный магнит и полюсные наконечники. Принцип действия милливольтметра основан на взаимодействии тока, проходящего через подвижную рамку, с магнитным полем постоянного магнита.

Поверка – это определение метрологическими органами погрешности средств измерения и установление их пригодности к проведению измерений.  Рабочее средство измерения – это средство измерения, применяемое для измерений в широкой практике и не связанное с передачей размера единиц. Образцовое средство измерения служит для поверки рабочих средств измерения и утверждено в качестве образцового. Соотношение классов точности образцового и рабочего средств измерения должно быть не более, чем 1:5.

Поверка проводится путем сравнения показаний рабочего и образцового средств измерения в каждой оцифрованной отметке шкалы при увеличении измеряемой величины от 0 до максимального значения (прямой ход), а затем при уменьшении от максимального значения до 0 (обратный ход). Причем, на поверяемую отметку шкалы устанавливают стрелку рабочего средства измерения, а по образцовому определяют действительное значение измеряемой величины. После сравнения показаний образцового и рабочего средств измерения вычисляют абсолютную, относительную и приведенную погрешности. Из полученных значений приведенной погрешности выбирают максимальное значение и сравнивают его с классом точности рабочего средства измерения. Если это значение погрешности не превышает класс точности, то рабочее средство измерения признают пригодным к проведению измерений.

Ответьте на контрольные вопросы:

- Изучить конструкцию и принцип действия милливольтметра.

- На чем основан принцип действия милливольтметра?

- Из чего состоит неподвижная часть прибора?

- Из чего состоит подвижная часть прибора?

- Чем уравновешивается момент, возникающий на рамке?

- В какую сторону (влево или вправо) движется стрелка, если момент, возникающий на рамке меньше момента упругой деформации пружин?

- Что называется поверкой?

- В каком случае прибор признают непригодным в результате поверки?

- Список использованной литературы

1. Бриллиантов В.В.Автоматизация производства и контрольно-измерительные приборы, М. Недра,1989;

2. Андреев Е.Б. Технические средства систем управления технологическими процессами в нефтяной промышленности, Волгоград: ИН-ФОЛИО,2004.

Андреев Е.Б. Технические средства систем управления технологическими процессами в нефтяной промышленности, Волгоград: ИН-ФОЛИО,2004.

Андреев Е.Б. Технические средства систем управления технологическими процессами в нефтяной промышленности, Волгоград: ИН-ФОЛИО,2004.

Андреев Е.Б. Технические средства систем управления технологическими процессами в нефтяной промышленности, Волгоград: ИН-ФОЛИО,2004.