Проектирование систем автоматизации производственных процессов

Теоретическое занятие

Специальность: 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья

ОП.01.03 Автоматизация технологических процессов

Тема 2.2. Проектирование систем автоматизации производственных процессов

Преподаватель: Селезнева С.В.

Пенза - 2022

Проектирование систем автоматизации производственных процессов

Организация проектирования локальных систем автоматизации предусматривает следующее:

- определение рациональной структуры контроля и управления автоматизируемого процесса или объекта;

- выбор и обоснование рациональных методов контроля, регулирования и управления данным технологическим процессом;

- выбор приборов и средств автоматизации;

- выбор исполнительных механизмов и регулирующих органов;

- целесообразное размещение приборов и средств автоматизации на технологическом оборудовании и рациональную их компоновку на щитах и пультах.

Организация проектирования автоматизированных систем управления технологическими процессами включает в себя ряд стадий создания АСУТП, установленных государственным стандартом, причем каждая из них заканчивается выпуском и утверждением определенной документации.

Наименования некоторых стадий совпадают с наименованиями соответствующих документов.

В соответствии с ГОСТом предусмотрены следующие стадии:

1) предпроектные – «Технико-экономическое обоснование» и «Техническое задание»;

2) проектные – «Технический проект» и «Рабочий проект», которые допускается объединять в одну «Технорабочий проект»,

3) заключительные - «Ввод в действие (внедрение)» и «Анализ функционирования».

Локальные системы автоматизации проектируются, как правило, в одну стадию (Рабочий проект), причем для несложных объектов или при повторном проектировании уже существующих объектов одностадийное проектирование обязательно. Проектирование систем автоматизации крупных и сложных или новых объектов с неосвоенной технологией выполняется в две стадии (технический проект и документация). Проектированию новых сложных систем автоматизации технологических процессов, как правило, должен предшествовать комплекс технико-экономических изысканий и научно- исследовательских работ.

К таким предпроектным работам относятся:

- определение основных задач автоматизации и очередности их решения;

- изучение характеристик работы технологического оборудования и агрегатов;

- уточнение условий функционирования автоматизируемых систем, содержания и объема информации, необходимой для оптимального управления;

- построение математических моделей объектов управления и систем;

- определение законов и критериев управления объектом.

При проектировании автоматизированных комплексов используется системотехнический подход. Системотехника представляет собой направление в кибернетике, изучающее вопросы планирования, проектирования и поведения сложных информационных систем.

- Список использованной литературы

1 Благовещенская М.М. Информационные технологии систем управления

технологическими процессами .-М.: Высшая школа 2005.

2 Рачков М.Ю. Технические средства автоматизации. Учебник- М.: МГИУ,2006.-185с.

Благовещенская М.М. Информационные технологии систем управления технологическими процессами .-М.: Высшая школа 2005.

Благовещенская М.М. Информационные технологии систем управления технологическими процессами .-М.: Высшая школа 2005.

Благовещенская М.М. Информационные технологии систем управления технологическими процессами .-М.: Высшая школа 2005.

Благовещенская М.М. Информационные технологии систем управления технологическими процессами .-М.: Высшая школа 2005.

Благовещенская М.М. Информационные технологии систем управления технологическими процессами .-М.: Высшая школа 2005.