Типовые схемы контроля, регулирования, сигнализации, блокировки и защиты параметрами

технологического контроля

Теоретическое занятие

Специальность: 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья

ОП.01.03 Автоматизация технологических процессов

Тема 2.3. Типовые схемы контроля, регулирования, сигнализации,

блокировки и защиты параметрами

Преподаватель: Селезнева С.В.

Пенза - 2022

Типовые схемы контроля, регулирования, сигнализации, блокировки и защиты параметрами

технологического контроля

В принципиальных электрических схемах графические условные обозначения элементов могут быть изображены как совмещенным, так и разнесенным способом. Совмещенный способ изображения. Все части каждого прибора, СА и электрического аппарата располагают в непосредственной близости и заключают обычно в прямоугольный, круглый или квадратный контур, выполненный сплошной тонкой линией.

Разнесенный способ изображения. Его применяют в основном в принципиальных электрических схемах, так как при этом способе совершенно отчетливо видны электрические цепи, что значительно облегчает чтение схем. При разнесенном способе условные графические обозначения составных частей приборов, аппаратов, СА располагают в разных местах, но таким образом, чтобы отдельные цепи были изображены наиболее наглядно. Принадлежность изображаемых контактов, обмоток и других частей к одному и тому же аппарату устанавливается по позиционным обозначениям, поставленным вблизи изображений всех частей одного и того же аппарата. Нередко на принципиальных схемах показывают устройства, имеющие собственные принципиальные схемы. В этом случае на принципиальной электрической схеме эти устройства изображают упрощенно, а детальное представление о принципе работы установки дает совокупность ее принципиальной схемы и принципиальных электрических схем устройств. В принципиальных электрических схемах условные графические обозначения составных частей электрических аппаратов, приборов и СА, входящих в одну изображают последовательно друг за другом по прямой, а отдельные цепи - одну под другой, при этом образуются параллельные строки (строчный способ выполнения схемы). Допускается располагать строки и вертикально.

Линии связи между аппаратами показывают полностью, но в некоторых случаях, чтобы не затемнять схему, они могут быть оборваны. Обрывы линий при этом заканчивают стрелками. Главные (силовые) цепи схем выполняют в многолинейном изображении. В однолинейном изображении эти цепи показывают в том случае, когда их приводят для пояснения. Принципиальные электрические регулирования, сигнализации и питания всегда выполняют в многолинейном изображении.

- Список использованной литературы

1. Клюев А.С., Клюев С.А. Проектирование систем автоматизации/ Под ред. А. С. Клюева. – М.: ИСПО – Сервис, 2002.

2. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов. ГОСТ 21.408 –93 – Офиц. изд. – М.: Изд-во стандартов, 2002.

Клюев А.С., Клюев С.А. Проектирование систем автоматизации/ Под ред. А. С. Клюева. – М.: ИСПО – Сервис, 2002.

Клюев А.С., Клюев С.А. Проектирование систем автоматизации/ Под ред. А. С. Клюева. – М.: ИСПО – Сервис, 2002.

Клюев А.С., Клюев С.А. Проектирование систем автоматизации/ Под ред. А. С. Клюева. – М.: ИСПО – Сервис, 2002.