Работа № 5

УСТРОЙСТВО И РАБОТА МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ

УДОБРЕНИЙ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Продолжительность аудиторного изучения темы – 4 часа.

5.1 Цель работы

1. Иметь четкое представление о способах внесения удобрений. Изучить основные агротехнические требования, предъявляемые к работе машин.

2. Изучить конструкцию, регулировки и технико-экономические характеристики машин для внесения минеральных и органических удобрений.

3. Углубить полученные практические знания по организации работ машин для внесения удобрений.

4. Ознакомиться со способами и методами защиты растений.

5. Изучить конструкцию, технические характеристики и рабочий процесс машин для химической защиты растений (протравливателей, опыливателей, опрыскивателей и аэрозольного генератора).

6. Усвоить правила установки машин на норму расхода ядохимикатов.

5.2 Материальное обеспечение

1. Машины для подготовки и внесения минеральных удобрений ИСУ-4,        1-РМГ-4, РТТ-4,2А, СТТ-10.

2. Машины для внесения органических удобрений РОУ-6, РУН-15Б.

3. Материалы лекций и методические указания.

4. Протравливатель зерна «Мобитокс».

5. Опрыскиватель ОВТ-1А.

6. Опыливатель ОН-30Б.

7. Аэрозольный генератор АГ-УД-2.

8. Комплект учебных плакатов и учебные фильмы.

9. Материалы лекций и методические указания.

5.3 Методические указания

Для повышения плодородия почв необходимо использовать удобрения. Различают минеральные и органические удобрения.

Минеральные удобрения, в зависимости от содержания питательных веществ, подразделяются на простые и сложные. В простых удобрениях содержится один питательный элемент, например азот. В сложных содержится два и более элемента, например: азот, фосфор, калий. Такие удобрения называются комплексными.

Органические удобрения: навоз (твердый, жидкий, полужидкий), перепревший торф, компостная и растительная масса, заделываемые в почву.

Удобрения в почву вносят: предпосевным, припосевным и послепосевным (подкормка) способами. При предпосевном (основной, разбросной) способе удобрения разбрасывают по полю с последующей заделкой почвообрабатывающими орудиями. При припосевном способе удобрения вносятся в почву одновременно с посевом. При послепосевном удобрения вносятся во время ухода за посевами, т. е. производят их подкормку.

Борьбу с вредителями, болезнями и сорняками сельскохозяйственных культур проводят различными методами: агротехническим, химическим и биологическим.

Наиболее распространен химический метод защиты растений.

Растения обрабатывают ядохимикатами: протравливанием посевного материала, опрыскиванием растений, опыливанием, аэрозольной обработкой, фумигацией почвы и разбрасыванием отравленных приманок.

Семена протравливают сухим, полусухим, мокрым, мелкодисперсионным и термическим способами.

При опрыскивании на растения наносят ядохимикаты в мелкораспыленном состоянии в виде растворов, суспензий и эмульсий.

Опыливание сводится к покрытию растений тонким слоем сухого порошкообразного ядохимиката.

Аэрозольная обработка состоит в том, что концентрированный раствор ядохимиката превращают в туман (аэрозоль); при выходе из аэрозольного генератора частицы размером 20...60 мкм теряют скорость и оседают на обрабатываемые растения, кроны деревьев, стены помещений и т. п.

Фумигацию почвы проводят с целью обеззараживания ее от вредителей и болезнетворных микробов. Яды стерилизуют почву − убивают вредителей и возбудителей болезней, уничтожают сорняки.

Метод отравленных приманок заключается в использовании ядов в смеси с прикормочным веществом.

В соответствии с этим все машины для химической защиты растений разделяют на следующие группы: протравливатели, опрыскиватели, опыливатели, аэрозольные генераторы, фумигаторы, смесители и разбрасыватели приманок, механические средства и машины для приготовления и заправки опрыскивателей жидкими ядохимикатами.

Пользуясь учебной литературой и плакатами, изучить:

1. Основные способы внесения удобрений, их преимущества и недостатки;

2. Общее устройство и основные технологические регулировки машин для внесения минеральных и органических удобрений, при этом отмечая, от каких регулировок зависит качество разбрасывания и нормы внесения удобрений;

3. Установку разбрасывателей удобрений на заданную норму внесения удобрений;

4. Технологии внесения минеральных и органических удобрений. Особое внимание обратить на технологии внесения органических удобрений в зависимости от расстояния перевозки удобрений от фермы до поля.

5. Способы борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений, обращая особое внимание на химические, учитывая при этом их особенности;

6. Устройство, работу и регулировки машин для химической защиты растений, обращая особое внимание на регулировку нормы расхода ядохимикатов;

7. Устройство агрегатов для подготовки и заправки рабочей жидкости;

8. Правила техники безопасности при работе с машинами для химической защиты растений.

5.5 Задание

1. Указать основные элементы и изучить назначение, общее устройство, технологический процесс работы и регулировки машин для подготовки и погрузки удобрений ИСУ-4, АИР-20.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Указать основные элементы и изучить назначение, общее устройство, технологический процесс работы и регулировки машин для внесения минеральных удобрений:

а) разбрасыватель 1-РМГ-4

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) машина СТТ-10

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Указать основные элементы и изучить назначение, общее устройство, технологический процесс работы и регулировки машин для внесения органических удобрений:

а) разбрасыватель органических удобрений РОУ-6

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) разбрасыватель РУН-15Б

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Указать основные элементы и описать назначение, общее устройство, технологический процесс работы протравливателей семян:

а) протравливатель семян ПС-10А

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Опишите устройство, технологический процесс работы и регулировки опрыскивателей:

а) ОПШ-15

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) навесного опрыскивателя ОН-400, «Барсик»

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Опишите устройство, технологический процесс работы и регулировки опыливателя типа ОШУ-50А.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Опишите устройство, технологический процесс работы и регулировки аэрозольного генератора АГ-УД-2.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.6 Контрольные вопросы

1. Какие существуют способы внесения удобрений?

2. Какие агротехнические требования предъявляют к машинам для подготовки и внесения минеральных удобрений?

3. Как устроен и работает агрегат АБА-0,5М?

4. В чем особенности конструкции разбрасывателей РУМ-5-03, СТТ-10, ПРТ-10, ПРТ-16?

5. По каким технологиям вносят органические удобрения?

6. Какие методы и способы защиты растений известны? Назовите преимущества и недостатки.

7. Какие агротехнические требования предъявляются к машинам для защиты растений?

8. Как устроен и работает протравливатель ПС-10А?

9. Каковы особенности конструкции протравливателя «Мобитокс»?

10. Какие машины применяются для приготовления рабочих жидкостей?

11. Как устроен и работает опыливатель ОШУ-50А?

12. Что такое фумигация и какие машины для этого применяются?

Работу выполнил:

Работу принял: