ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

Методы определения остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах

Цель и содержание: Цель работы: освоить метод тонкослойной хроматографии (ТСХ) для определения остаточных количеств пестицидов в мясе, продуктах убоя и мясных изделиях. Содержание:

- определить наличие в мясе, субпродуктах, мясных изделиях различного группового ассортимента хлорорганических пестицидов хроматографией в тонком слое; - по результатам исследований дать санитарно-гигиеническую оценку исследуемых образцов.

2 Теоретическое обоснование

Пестицидами называют химические соединения, применяемые в сельском хозяйстве для защиты культурных растений от сорняков, насекомых, грызунов, возбудителей болезней. Их подразделяют на хлор-, ртуть- и фосфорорганические соединения, синтетические пиретроиды, медьсодержащие фунгициды и т.д. Загрязняя воду, почву, продукты питания, пестициды приводят к развитию хронических заболеваний, могут вызвать острые отравления, детскую смертность и врожденные аномалии развития. Пестициды имеют тенденцию накапливаться в живых организмах, а самое главное - обладают длительной устойчивостью (период полураспада у ДДТ до 20 лет), что является основным фактором в процессе вторичного загрязнения, когда продукты питания, никогда не подвергавшиеся обработке пестицидами, тем не менее, их содержат. В России утверждены гигиенические нормы максимально допустимых уровней пестицидов в продуктах питания. Во всех видах продовольственного сырья и пищевых продуктов контролируются такие хлорорганические пестициды (ХОП), как гексахлорциклогексан, ДДТ и его метаболиты, поскольку ХОП обладают эмбриотоксическим действием, вызывают пороки развития и мутагенные изменения, являются канцерогенами и аллергенами. В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами безопасный уровень содержания ХОП должен составлять не более 0,1 мг/кг продукта, а предельно допустимая концентрация большинства хлорорганических, фосфорорганических и триазиновых пестицидов – 0,01-1,0 мг/кг продукта. Метод ТСХ для определения остаточных количеств пестицидов считается перспективным с точки зрения экспрессности и избирательности.

Его широко используют для контроля за остаточным содержанием пестицидов в пищевом сырье и готовой продукции. Метод основан на экстрагировании препаратов из исследуемого материала органическими растворителями, очистке экстрактов и последующем хроматографировании в тонком слое сорбентов. Подвижным растворителем служит гексан или гексан в смеси с ацетоном. Места локализации пестицидов обнаруживают после опрыскивания пластинок раствором аммиаката серебра с последующим ультафиолетовым облучением пластинок «Силуфол», содержащих о-толуидин. Количественное определение проводят визуальным сравнением или измерением площадей пятен пробы и стандартных растворов. Этим методом можно определить ДДТ, гексахлоран, альдрин, гептахлор, кельтан, метоксихлор, эфирсульфонат и другие препараты. Наименьшее содержание пестицида, выявляемого в мясе, внутренних органах и жире, составляет 0,02 мг/кг.

3 Аппаратура, реактивы и материалы

Аппаратура: пластинки для хроматографии; хроматографическая камера (можно использовать эксикатор); прибор для отгонки растворителей; ртутно-кварцевая лампа ПРК-4; баня водяная; пульверизатор стеклянный для опрыскивания пластинок; прибор для встряхивания.

Материалы: микропипетки для нанесения стандартных растворов; пипетка или шприц для нанесения пробы; хроматографическая колонка размером 20 х 400 мм; ступка; ножницы; колбы с притертыми пробками вместимостью 250 и 500 см3 ; воронка диаметром 6 см; круглодонная колба со шлифом вместимостью 250 – 300 см3 ; цилиндры мерные на 50 и 100 см3 ; пипетки на 1, 5 и 10 см3 ; чашки для выпаривания.

Реактивы: сульфат натрия безводный; гексан; петролейный эфир; диэтиловый эфир; бензол; ацетон; стандартные образцы гексахлорана, гептахлора, эфирсульфоната и др.; стандартные растворы ядохимикатов; проявляющие реактивы №1 или 2.

Приготовление стандартных растворов пестицидов: 10 мг ядохимиката растворяют в гексане в мерной колбе на 100 см3 и доводят до метки этим же растворителем. Хранят в стеклянной посуде с притертыми пробками в холодильнике.

Проявляющий реактив №1: 0,5 г нитрата серебра растворяют в 5 см3 дистиллированной воды, прибавляют 7 см3 аммиака и доводят объем раствора до 100 см3 ацетоном. В готовый раствор добавляют 0,2 см3 пероксида водорода. Раствор хранят в колбе с притертой пробкой в течение трех суток. Расход раствора на пластинку размером 9 х 12 см составляет 8 – 10 см3 .

Проявляющий реактив №2: 0,5 г нитрата серебра растворяют в 5 см3 дистиллированной воды, прибавляют 10 см3 2-феноксиэтанола и доводят объем ацетоном до 200 см3 , затем добавляют 6 капель раствора пероксида водорода массовой долей 30%.

4. Указания па технике безопасности

К работе допускаются студенты, прошедшие инструктаж по технике безопасности работы в химических лабораториях с концентрированными кислотами, щелочами, ядовитыми, пожаро- и взрывоопасными веществами, работы с электроприборами и аппаратурой, о чем должна быть соответствующая запись в журнале.

Стандартные растворы ядохимикатов готовятся лаборантом. Вся экспериментальная часть работы с органическими растворителями должна проводиться под вытяжным шкафом.

5. Организация работы Продолжительность данной лабораторной работы 6 часов, что должно быть учтено при составлении календарного плана проведения лабораторных занятий по указанной дисциплине.

Работа выполняется бригадами из 3 – 4 студентов по предложенным преподавателем вариантам образцов мяса различных видов убойных животных и птицы, субпродуктов 1 и 11 категории, колбас, полуфабрикатов, соленых штучных изделий и консервов.

6. Методика и порядок выполнения работы

Подготовка проб. Навеску мяса массой 20 г тщательно измельчают в ступке ножницами, смешивают с безводным сульфатом натрия и помещают в колбу с притертой пробкой. Экстрагируют в течение 1,5 часа при встряхивании, дважды приливая по 50 см3 гексана (или петролейного эфира) с ацетоном 1:1.

Подготовка хроматографической колонки. В нижнюю часть колонки помещают стекловату или 500 г обезжиренной ваты, засыпают 70 см3 силикагеля АСК, уплотняют его постукиванием по колонке, промывают 50 см3 гексана или петролейного эфира.

Порядок проведения анализа. Экстракт фильтруют через воронку с бумажным фильтром, заполненным на 2/3 безводным сульфатом натрия. Растворитель отгоняют, а сухой остаток растворяют в 20 см3 гексана и переносят на хроматографическую колонку. После впитывания экстракта в сорбент пестициды элюируют 110 см3 смеси бензола с гексаном в соотношении 3 : 8 порциями по 25 – 30 см3 . Элюат собирают в круглодонную колбу со шлифом вместимостью 250 – 300 см3 . Через 10 минут после впитывания последней порции растворителя сорбент отжимают с помощью груши. Элюат отгоняют до объема 0,1 см3 . Для хроматографирования используют пластинку заводского изготовления типа «Силуфон» или готовят накануне с использованием в качестве сорбента оксида алюминия или силикагеля КГК. Пластинки «Силуфон» обрабатывают о-толуидином. Для этого их погружают в раствор о-толуидина в ацетоне с массовой долей 0,1%, налитого в камеру для хроматографирования. После того как фронт растворителя поднимется до верхнего края пластинок, их вынимают, сушат на воздухе, а затем хранят в эксикаторе. На хроматографической пластинке на расстоянии 1,5 см от края отмечают линию старта (на которую наносят растворы, подлежащие разделению), а на расстоянии 10 см от нее – линию фронта растворителей (до которой должен подняться растворитель в процессе хроматографирования). На стартовую линию шприцом или пипеткой наносят экстракт в одну из точек так, чтобы диаметр пятна не превышал 1 см. Остаток экстракта в колбе смывают тремя порциями ( по 0,2 см3 ) диэтилового эфира, которые наносят в центр первого пятна ( после высыхания ). Справа и слева от пробы на расстоянии 2 см наносят стандартные растворы, содержащие 10, 5 и 1 мкг исследуемых препаратов. Хроматографическую камеру насыщают парами растворителя. Для этого на дно камеры наливают растворитель слоем толщиной около 0,5 см и выдерживают 30 минут. Пластинки с нанесенными растворами устанавливают в камере в вертикальном положении или под углом 80 – 85о . Нижний край пластинки ( со стороны стартовой линии ) погружают в растворитель на 0,5 см. При использовании пластинок с оксидом алюминия или селикагелем в качестве подвижного растворителя применяют гексан или смесь гексана с ацетоном (6 : 1), при использовании пластинок «Силуфон» – подвижный растворитель – раствор ацетона в гексане массовой долей 1%, а в случае, если пластинки «Силуфон» обработаны о-толуидином, – гексан с диэтиловым эфиром ( 49:1 ) . После того как растворитель поднимется до фронтальной линии, пластинку вынимают из камеры и оставляют на несколько минут для испарения растворителя. Затем ее орошают проявляющим реактивом и облучают УФлучами в течение 10 – 15 минут (расстояние от лампы ПРК-4 – 20 см ). При наличии хлорорганических пестицидов на пластинке проявляются пятна серо-черного цвета. При использовании пластинок «Силуфон», обработанных о-толуидином, их сразу после хроматографирования облучают УФ-лучами в течение нескольких минут. При наличии указанных пестицидов проявляются пятна сине-голубого цвета. Вид и количество пестицида определяют, сравнивая величины Rf и площади пятна и стандартных растворов. Величина Rf – это отношение фронта вещества (расстояние в сантиметрах от линии старта до центра пятна) и фронта растворителя (расстояние от линии старта до линии фронта). Она служит качественной характеристикой каждого вещества и используется для его идентификации. Содержание хлороганических пестицидов в исследуемом материале (мг/кг) рассчитывают по формуле:

где а – содержание препарата в стандартном растворе, мкг; S2 – площадь пятна пробы, мм2 ; m – масса пробы, взятой для анализа, г; S1 -- площадь пятна стандартного раствора,мм2 . По окончании эксперимента анализируют результаты, делают выводы о преимущественной локализации остаточных количеств пестицидов в органах и тканях убойных животных, дают оценку мясу, продуктам убоя, мясным изделиям по содержанию в них остаточных количеств ХОП. Данные заносят в таблицу рекомендуемой формы:

7. Содержание отчета и его форма

В содержание отчета о работе должны быть включены следующие разделы: тема, цель, краткое теоретическое обоснование, методика проведения исследования, результаты эксперимента, выводы.

Результаты работы оформляются в виде таблицы и текста

8. Контрольные вопросы к защите работы

1. Что такое пестициды и почему их относят к группе контаминантов мяса?

2. Что Вы знаете о циркуляции пестицидов в природе, связанных с этим последствиями и проблемами?

3. Как классифицируют пестициды по токсичности, стойкости и кумулятивным свойствам?

4. Какова химическая природа хлорорганических пестицидов и почему их называют глобальными загрязнителями?

5. Содержание каких видов пестицидов контролируется в продовольственном сырье и пищевых продуктах в соответствии с СанПиН?

6. Каков безопасный уровень ХОП в мясе и мясных продуктах?

7. В чем суть метода определения остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах методом тонкослойной хроматографии?