ТЕМА 3.1.8 МАШИНЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ
План 

1.  Сущность процесса прессования кормов.
2.  Гранулирование кормов.
3.  Брикетироване кормов.
4.  Производство амидо-концентратных добавок.
5.  Контрольные вопросы.
6.  Дополнительная литература.
1.  Сущность процесса прессования кормов

С целью улучшения транспортабельности, снижения стоимости перевозок и хранения, а также лучшей сохранности питательных веществ и витаминов корма уплотняют или прессуют. Прессованию подвергается также комбикорм и травяная мука.

Перед прессованием в корм можно добавить витамины, гормональные и лечебные препараты, различные стимуляторы роста, аминокислоты и другие необходимые и ценные добавки. В прессованных кормах эти добавки лучше сохраняются, чем в кормовых смесях. Использование прессованного корма создает условия для полной механизации и автоматизации процессов раздачи его животным и птице.

Уплотнение кормов можно осуществлять: сжатием, скручиванием, вибротряской, экструзией, окатыванием.

Основным способом уплотнения является сжатие, осуществляемое путем гранулирования и брикетирования.

В зависимости от требуемой плотности стебельчатые корма могут быть прессованы в тюки (плотность 120…160 кг/м3), которые требуют обвязки, или брикеты (плотность 600…900 кг/м3), которые сохраняют свою форму и плотность без обвязки. Комбикорма и травяная мука прессуются в гранулы плотностью 1200…1300 кг/м3.

Процесс прессования основан на свойстве сыпучих материалов уплотняться под действием внешней нагрузки и при ее определенной величине сохранять заданную форму после снятия нагрузки.

В зависимости от величины приложенной нагрузки различают следующие способы прессования:

–  без связующих добавок при малых давлениях (15…20 МПа);

–  без связующих добавок при высоких давлениях (30…35 МПа);

–  со связующими добавками при малых давлениях (5…10 МПа);

Современное оборудование для прессования позволяет получать из мучнистых кормов гранулы диаметром до 20мм и длиной 1,5…3 диаметра плотностью 900…1300 кг/м3, из травяной и соломенной резки длиной 20…70 мм, или из полнорационных кормовых смесей брикеты диаметром до 65 мм, или нецилиндрической формы с наибольшими размерами 80 мм.

Применяемые в животноводстве корма представляют собой полидисперсную систему, состоящую из частиц разного диаметра. Эта система является также многофазной, состоящей из твердой, жидкой и газообразной фаз.

Под давлением объем газообразной фазы резко уменьшается и в процессе прессования трехфазная система практически достигает двухфазного состояния, частицы сближаются настолько, что начинают проявляться силы молекулярного сцепления.

Механизм гранулирования и брикетирования наиболее описывается молекулярной теорией в сочетании с механической. В качестве характеристики брикетируемости корма служат порции материала до прессования V к объему полученного брикета Vk. При уплотнении в камере с постоянной площадью поперечного сечения будет справедливо выражение


[image: image1.wmf]k

k

ум

h

h

V

V

=

=

l

,

где h и hk – высота слоя до и после прессования в камере постоянного сечения.

Выразив объемы через их массу M и плотность, можно написать


[image: image2.wmf]0

0

ρ

ρ

ρ

M

ρ

M

ум

=

×

×

=

l

,

где ρ и ρ0 – плотности полученного монолита и рыхлого материала до прессования.

При уплотнении в материале накапливается потенциальная энергия упругих деформаций, поэтому после снятия давления происходит его упругое расширение преимущественно в направлении прилагавшегося давления. Величина расширения характеризуется коэффициентом упругого расширения.

Наблюдения показали, что для грубостебельчатых кормов при однократном сжатии и быстром снятии давления Ку.р = 2…2,5. При этом монолиты получаются непрочными, имеют поперечные трещины и разваливаются. В то же время установлено, что если сжатый материал выдержать определенное время под тем же давлением, прочность монолита после снятия давления резко возрастает, а коэффициент упругого расширения уменьшается до Ку.р=1,1…1,15.

Это объясняется тем, что с течением времени напряжения от упругих деформаций уменьшаются, рассасываются. Такое явление называется релаксацией.

Напряжения при релаксации изменяются по формуле, предложенной Максвеллом,


[image: image3.wmf])

exp(

h

t

t

t

h

Gt

e

нач

Gt

нач

-

=

=

-

,

где τнач – начальное напряжение в материале;

      G – модуль сдвига, Па;

       τ – вязкость, Па·с;

       t – текущее время, с.

2.  Гранулирование кормов

Гранулирование – это процесс сжатия рассыпных кормов до определенных плотностей с получением гранул различной формы: цилиндр, шар, куб. Изготовление гранул из сыпучих кормов можно осуществить окатыванием и прессованием.

Для изготовления гранул окатыванием применяют эллипсовидные, цилиндрические (барабанные) и тарельчатые (чашечные) грануляторы. Для получения таких гранул материал должен быть тонко измельчен и увлажнен до 30…35 %. После окатывания гранулы сушат. Как видим, технологический процесс усложнен. Поэтому промышленное производство таких гранул-окатышей из комбикормов не получило широкого распространения.

При сухом прессовании прочные гранулы получаются, если исходное сырье обработать паром и добавить в него мелассу или другое связующее вещество.

Прессы для гранулирования кормов классифицируются:

– по принципу прессования – на прессы с закрытой и открытой камерами, в которых противодавление создается соответственно глухой стенкой и силой трения о боковую стенку камеры;

– по типу рабочих органов, создающих усилие прессования, на следующие.

1. Формирующие прессы, образование гранул в которых происходит при прохождении продукта между двумя вращающимися навстречу друг другу ячеистыми вальцами.

[image: image14.png]


Естественно, что форма ячеек может быть самой разнообразной. Продукт, попадая в ячейки вальцов, подвергается обжатию, а затем выпадает из них в виде спрессованных гранул определенной формы. Вследствие кратковременного усилия гранулы получаются непрочными.

К недостаткам таких прессов относится также низкая производительность и большая энергоемкость. Поэтому такие прессы нашли лишь ограниченное применение.

2. Шестеренчатые прессы.

[image: image15.png]



Рабочим органом шестеренчатых прессов служит пара зубчатых колес, находящихся в зацеплении вращающихся навстречу друг другу. У основания зубьев имеются сквозные радиальные отверстия, через которые продавливается прессуемый  материал.  Выхо-

дящие из отверстий гранулы срезаются неподвижными ножами. Диаметр гранул 10…13,5 мм.

3. [image: image16.png]


Шнековые грануляторы могут быть цилиндрическими и коническими, одно- и двухшнековыми, с горизонтальным и вертикальным расположением шнеков.

В любом из них сырье захватывается шнеком, перемешивается, нагнетается к 

матрице и продавливается через отверстия соответствующего диаметра. 

Выходящие из матрицы гранулы срезаются вращающимися ножами. В конических шнеках масса предварительно подпрессовывается. Матрицы могут быть плоские, сферические и сегментные.

Шнековые прессы применяют главным образом для гранулирования влажного исходного сырья (влажный способ).

4.  Прессы с плоской горизонтальной вращающейся матрицей, через отверстия которой материал продавливается прессующими вальцами и формируется в гранулы. Вальцы могут быть коническими и цилиндрическими с активным и пассивным приводом. В прессах с цилиндрическими вальцами из-за разности окружных скоростей неравномерно изнашиваются матрицы и вальцы.

[image: image17.png]


Недостатком является при определенной окружной скорости относ материала под действием центробежных сил к периферии матрицы и, как следствие, неравномерная нагрузка на ее рабочую поверхность.

5. [image: image18.png]


 Прессы с кольцевой горизонтальной или вертикальной вращающейся матрицей. Через формирующие отверстия последний материал продавливается прессующими вальцами активными или пассивными. 

Главной особенностью такого рабочего органа является равенство окружных скоростей по линии контакта матрицы и вальца, поэтому трение между ними отсутствует и вся энергия тратится на прессование. По такому принципу работают наиболее распространенные прессы:   ДГ;   ОГМ-0,8;   ОГМ-1,5;   Бб-ДГЛ;

"Сайзер", "Орбит". Прессы с вертикальной кольцевой матрицей (ДГ) гранулируют комбикорма сухим способом. Их преимущества: возможность быстрой и легкой замены матриц и вальцов при переходе с одного диаметра гранул на другой. 

Комплектуется семью матрицами с различными отверстиями (3…19 мм). Производительность гранулятора 8…10 т/ч, мощность 78 кВт, расход пара 500…600 кг/ч.

Оборудование ОГМ-0,8А и ОГМ-1,5 предназначено для гранулирования травяной муки и работает в комплекте с агрегатами для ее производства АВМ-0,65 и АВМ-1,5. Сменные матрицы имеют отверстия 6…16 мм (5 шт.)

Производительность грануляторов с вращающейся матрицей:


[image: image4.wmf]n

z

z

l

d

Q

в

×

×

×

×

D

=

r

p

0

2

0

4

 кг/с,

где d0 – диаметр формирующего отверстия матрицы, м;

       Δl – толщина запрессованного в отверстие матрицы слоя материала за один проход вальца, обычно равна (4…6)·10-4м;

       z0 – число формирующих отверстий в матрице;

       zв – число вальцов;

       ρ – плотность запрессованного  в отверстие материала, кг/м3; 

       n – частота вращения матрицы относительно вальцов, с-1
Мощность на прессование


[image: image5.wmf]b

J

z

F

N

ср

тр

×

×

=

 Вт,

где Fтр – сила трения в формирующем отверстии


[image: image6.wmf]S

f

P

F

тр

×

×

=

x

max

 Н,

где   f – коэффициент трения материала о стенки канала матрицы;

       
[image: image7.wmf]x

 = 0,4…0,45 – коэффициент бокового давления (для стебельчатых кормов);

      Рmax – наибольшее осевое давление прессования, Па


[image: image8.wmf])

1

(

)

(

max

0

-

=

-

r

r

a

e

c

P

 Па,

где S – площадь внутренней поверхности канала, м2 ;

· С и а – коэффициенты, зависящие от структурно-механических свойств материала (прочность, крупность частиц, влажность), а = (4,6…5,1)·10-3 м3/кг, С= (0,33…0,59)·106 Па;

· 
[image: image9.wmf]ср

J

 – средняя скорость перемещения гранулы в канале


[image: image10.wmf]n

z

l

в

ср

×

×

D

=

J

   м/с,

где 
[image: image11.wmf]β

z

 –число каналов, в которых происходит прессование одновременно,


[image: image12.wmf]360

0

b

b

×

×

=

в

Z

Z

Z

,

где β – угол зоны захвата одним вальцом, град.

3.  Брикетирование кормов

Брикеты готовят из смесей грубых кормов (соломы, стержней кукурузных початков, овсяной, ячменной и гороховой лузги) 83…85 % с концентратами 15 % и минеральными добавками (соль, мел, карбамид). Наиболее ценными являются брикеты из зеленой массы искусственной сушки, ячменя, свекловичного жома, шротов, премиксов и др. компонентов. Количество концентратов в них является полнорационным кормом и наиболее охотно поедается животными.

Процесс брикетирования не сопровождается значительным увеличением температуры корма, поэтому исключена возможность порчи нетермостойких элементов.

Для брикетирования кормов применяют следующие типы прессов: штемпельные с закрытой и открытой камерами, вальцовые, кольцевые, шнековые и мундштучные.

В комбикормовой промышленности применяются прессы штемпельного типа одно-, двух- и четырехштемпельные. Для приготовления полнорационных брикетов применяются штемпельные и кольцевые прессы.

Штемпельные прессы относятся к прессам периодического действия, остальные все – к прессам непрерывного действия.

Превращение сыпучей массы в брикет в штемпельных прессах осуществляется в матричном канале под воздействием штемпеля, совершающего возвратно-поступательное движение. Поперечное сечение матричного канала определяет форму брикета. Длина канала определяется плотностью брикета и временем релаксации.

Широкое применение для брикетирования кормов получило оборудование ОПК-2. Оно снабжено сменными матрицами для брикетов и для гранул.

Теоретическая производительность штемпельного пресса


[image: image13.wmf]m

n

i

Q

×

×

=

  кг/с,

где i – количество штемпелей у пресса;

      n – число ходов штемпеля в секунду;

     m – масса одного брикета, в кг.

4.  Производство амидо-концентрированных добавок

Наукой и практикой установлено, что протеиновую недостаточность кормовых рационов можно восполнить путем скармливания карбамида животным. Карбамид или мочевина – белое кристаллическое азотосодержащее вещество, которое само белка не содержит, но в результате гидролиза в рубце животного выделяется азот. Последний под действием микроорганизмов рубца синтезируется в бактериальный усваиваемый белок. Простая добавка карбамида к кормам может оказаться токсичной вследствие быстрого гидролиза его и интенсивного выделения аммиака. Поэтому его используют в ограниченных дозах.

Разработан способ, при котором карбамид скармливают в виде амидо-концентратной добавки (АКД), состоящей из карбамида (20…25 %), комбикорма (70…75 %) и бентонита натрия (5 %). Бентонит – это высушенная и тонко измельченная белая глина.

Процесс производства АКД сводится к следующему. Материал в экструдере (шнек высокого давления) сдавливается до 1,4…1,5 Мпа при проталкивании его через щели 2,5…5 мм, образованные специальными диафрагмами, поставленными в 2…3 местах по пути движения обрабатываемой смеси. От трения смесь нагревается до 127…147 0С. Под влиянием высокого давления и температуры происходит клейстеризация крахмала, плавление карбамида, абсорбция его бентонитом и внедрение азота в массу клейстеризованного крахмала. Частицы карбамида обволакиваются пленкой крахмала, что не позволяет ему быстро гидролизоваться в рубце. Гидролиз происходит за 3…4 часа. 

Экструдирование карбамида повышает эффективность его использования в 3…3,5 раза.

В России выпускается экструдер КМЗ-2 с коническим шнеком. Процесс экструдирования длится одну минуту –  время прохождения массы через экструдер.

Контрольные вопросы.
1.  В чем заключается сущность процесса прессования кормов?
2.  Что такое гранулирование кормов и для какой цели оно применяется?
3.  По каким принципам классифицируются пресса - грануляторы кормов?
4.  Какие факторы влияют на производительность и мощность на привод пресса с вращающейся матрицей?
5.  Чем отличается технологическая линия гранулирования от технологиче​ской линии брикетирования рассыпных кормов?
6.  От чего зависит плотность гранул, брикетов?
7.  В   чем   заключается    особенность    процесса    производства   амидо - концентратных добавок?

_1108985483.unknown

_1109061640.unknown

_1109062067.unknown

_1109156439.unknown

_1109061988.unknown

_1109062046.unknown

_1109061883.unknown

_1109061524.unknown

_1087056912.unknown

_1108985449.unknown

_1087057038.unknown

_1087056797.unknown

_1087056905.unknown

