Тема 5.2 Спутниковые системы ГЛОНАСС и GPS

Спутниковые системы ГЛОНАСС и GPS: сравнение и особенности

ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система) и GPS (Global Positioning System) — две крупнейшие глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС / GNSS). Разберём их ключевые характеристики и различия.

Общие принципы работы ГНСС

Работа любой навигационной спутниковой системы основана на трёх сегментах:

Космический сегмент: спутники на орбите, передающие сигналы с информацией о своём местоположении и точном времени (с бортовых атомных часов).

Наземный сегмент: сеть станций слежения, отслеживающих положение спутников, корректирующих их орбиты и рассчитывающих траектории (эфемериды).

Пользовательский сегмент: приёмники (от смартфонов до геодезических приборов), принимающие сигналы и вычисляющие координаты.

Принцип определения местоположения основан на измерении расстояния от приёмника до нескольких спутников. Для точного расчёта требуется сигнал минимум от четырёх спутников.

ГЛОНАСС

Основные характеристики:

Страна-разработчик: Россия.

Год запуска: 1982 (полное развёртывание — 2011).

Количество спутников: 24–28 (из них 24 активных).

Орбитальные плоскости: 3.

Высота орбиты: 19 400 км.

Наклон орбиты: 64,8°.

Метод передачи сигнала: FDMA (Frequency Division Multiple Access).

Погрешность: 3–6 м (в оптимальных условиях до 2–3 м).

Преимущества:

лучшее покрытие в высоких широтах (северные регионы), где сигнал GPS может быть слабее;

стабильная работа при потере 1–3 спутников (не сказывается на доступности навигации в России);

высокая плотность спутников на единицу площади;

устойчивость к помехам от зданий, облачности и осадков.

Недостатки:

меньшая глобальная доступность (покрытие около 70 % планеты);

более высокая погрешность по сравнению с GPS;

меньший срок службы спутников и более частое техобслуживание.

GPS

Основные характеристики:

Страна‑разработчик: США.

Год запуска: 1978 (гражданское использование — с 2000).

Количество спутников: 31–32 (из них 24 активных, 8 в резерве).

Орбитальные плоскости: 6.

Высота орбиты: 20 200 км.

Наклон орбиты: 55°.

Метод передачи сигнала: CDMA (Code Division Multiple Access).

Погрешность: 2–4 м (в идеальных условиях до 0,6–0,9 м).

Преимущества:

глобальное покрытие (за исключением полярных широт);

высокая точность позиционирования;

широкая совместимость с большинством мобильных устройств и навигаторов;

стабильность работы в различных погодных условиях.

Недостатки:

ослабление сигнала в высоких широтах (Заполярье);

подверженность помехам от наземных радиоисточников и магнитных бурь;

необходимость регулярной коррекции орбит спутников.

Сравнительная таблица

Параметр	ГЛОНАСС	GPS

Страна	Россия	США

Год запуска	1982	1978

Количество спутников	24–28	31–32

Орбитальные плоскости	3	6

Высота орбиты	19 400 км	20 200 км

Наклон орбиты	64,8°	55°

Метод сигнала	FDMA	CDMA

Погрешность	3–6 м	2–4 м

Покрытие	~70 % Земли, лучше в высоких широтах	Глобальное (кроме Заполярья)

Устойчивость к помехам	Высокая	Средняя

Совместное использование ГЛОНАСС и GPS

Современные приёмники (в смартфонах, навигаторах, сельхозтехнике) часто поддерживают работу с обеими системами одновременно. Это даёт ряд преимуществ:

Повышение точности: погрешность снижается до 1,5–3 м, а в идеальных условиях — до 10 см.

Стабильность сигнала: в сложных условиях (городская застройка, лес, горы) больше шансов «поймать» достаточное количество спутников.

Надёжность: если одна система испытывает помехи или сбои, приёмник может полагаться на другую.

Примеры применения:

точное земледелие (дифференцированное внесение удобрений, навигация техники);

геодезия и картография (сантиметровая точность в режиме RTK);

логистика и мониторинг транспорта (отслеживание маршрутов, контроль расхода топлива);

беспилотные системы (автономные тракторы, дроны);

спасательные операции (точное определение местоположения пострадавших).

Заключение

ГЛОНАСС и GPS дополняют друг друга:

GPS предпочтительнее для глобального использования и высокой точности в средних широтах.

ГЛОНАСС выигрывает в северных регионах и условиях помех.

Совместное применение обеих систем в современных устройствах обеспечивает максимальную надёжность и точность навигации, что особенно важно для профессиональных задач (геодезия, сельское хозяйство, логистика).