# Модуль захвата груза

Используйте модуль захвата груза для работы с предметами, обладающими магнитным свойствами. Модуль оснащен электромагнитом на гибком подвесе и RGB светодиодами.

Модуль монтируется на плату подключения дополнительных модулей с помощью 4х винтов М3, при этом обеспечивается надежное соединение разъемов.

## Управление магнитом с помощью тумблера

Модулем удобно управлять по 8 каналу с помощью двухпозиционного переключателя на пульте. Для управления вам необходимо настроить пульт согласно инструкции.

Теперь нужно загрузить на «Пионер» программу для модуля груза. Ниже - пример Lua программы. После её загрузки на «Пионер» необходимо подключить аккумулятор и запустить скрипт нажатием кнопки «старт» на плате автопилота.

Примечание

Обратите внимание, скрипт отличается в зависимости от версии платы.

Плата версии 1.2 - 1.4 (micro usb)

-- https://learnxinyminutes.com/docs/ru-ru/lua-ru/ ссылка для быстрого ознакомления с основами языка LUA

-- инициализируем управление модулем груза порт PC3 на плате версии 1.2-1.4

local magneto = Gpio.new(Gpio.C, 3, Gpio.OUTPUT)

-- Для платы версии 1.1 необходимо раскомментировать строчку ниже и закомментировать строчку выше

-- local magneto = Gpio.new(Gpio.A, 1, Gpio.OUTPUT)

-- задаем количество светодиодов (4 на базовой плате и еще 4 на модуле груза)

local led_number = 8

-- инициализируем светодиоды

local leds = Ledbar.new(led_number)

local rc = Sensors.rc

local blink = 0

function callback(event)

end

-- функция смены цвета светодиодов

local function changeColor(red, green, blue)

for i=0, led_number - 1, 1 do

leds:set(i, red, green, blue)

end

end

cargoTimer = Timer.new(0.1, function () -- создаем таймер, который будет вызывать нашу функцию 10 раз в секунуду

_, _, _, _, _, _, _, ch8 = rc() -- считываем сигнал с 8 канала на пульте, значение от -1 до 1

if(ch8 < 0) then  -- если сигнал с пульта -1 (SWA вверх), то включаем

magneto:set()

changeColor(0, 1, 0) -- и сигнализируем об активации зеленым цветом

else if(ch8 > 0) then -- если сигнал с пульта 1 (SWA вниз), то выключаем

magneto:reset()

changeColor(1, 0, 0) -- когда магнит отключен, светодиоды горят красным

else -- синий мигающий цвет светодиодов сигнализирует об отсутствии сигнала на восьмом канале

if(blink < 5) then

changeColor(0, 0, 1)

blink = blink + 1

else

changeColor(0, 0, 0)

blink = 0

end

end

end

end)

-- запускаем таймер

cargoTimer:start()

Следить за новостями проекта в социальных сетях

Плата версии 1.6.3 (type-c)

-- https://learnxinyminutes.com/docs/ru-ru/lua-ru/ ссылка для быстрого ознакомления с основами языка LUA

-- инициализируем управление модулем груза порт PC15 на плате версии 1.6

local magneto = Gpio.new(Gpio.C, 15, Gpio.OUTPUT)

-- задаем количество светодиодов (4 на базовой плате и еще 4 на модуле груза)

local led_number = 8

-- инициализируем светодиоды

local leds = Ledbar.new(led_number)

local rc = Sensors.rc

local blink = 0

function callback(event)

end

-- функция смены цвета светодиодов

local function changeColor(red, green, blue)

for i=0, led_number - 1, 1 do

leds:set(i, red, green, blue)

end

end

cargoTimer = Timer.new(0.1, function () -- создаем таймер, который будет вызывать нашу функцию 10 раз в секунуду

_, _, _, _, _, _, _, ch8 = rc() -- считываем сигнал с 8 канала на пульте, значение от -1 до 1

if(ch8 < 0) then  -- если сигнал с пульта -1 (SWA вверх), то включаем

magneto:set()

changeColor(0, 1, 0) -- и сигнализируем об активации зеленым цветом

else if(ch8 > 0) then -- если сигнал с пульта 1 (SWA вниз), то выключаем

magneto:reset()

changeColor(1, 0, 0) -- когда магнит отключен, светодиоды горят красным

else -- синий мигающий цвет светодиодов сигнализирует об отсутствии сигнала на восьмом канале

if(blink < 5) then

changeColor(0, 0, 1)

blink = blink + 1

else

changeColor(0, 0, 0)

blink = 0

end

end

end

end)

-- запускаем таймер

cargoTimer:start()