# Модуль навигации GPS Глонасс

Модуль позволяет квадрокоптеру отслеживать свое текущее положение и скорость. Для большей точности позиционирования антенне модуля необходим обзор неба, не используйте режим GPS в помещении.

Модуль GPS/Глонасс устанавливается непосредственно на главную плату квадрокоптера сверху и крепится к ней винтами М3. При подключении дополнительных модулей на нижнюю плату расширения их шлейфы стыкуются с разъемами на верхней части модуля GPS, таким образом подключаясь к основной плате «сквозь» модуль GPS.

Модуль также оснащен компасом для точной ориентации в пространстве. Показания компаса могут искажаться вблизи массивных металлических объектов и зданий.

При подключении к Pioneer Station убедитесь, что в «параметрах автопилота» выбран режим позиционирования по GPS, в противном случае активируйте его нажатем на кнопку. В стандартном режиме подключения работу компаса можно наблюдать на панели авиагоризонта.

Примечание

При первом подключении рекомендуется убедиться в правильной работе компаса. Сориентируйте Пионер по оси «север-юг» и убедитесь, что показания в Pioneer Station соответствуют сторонам света при повороте квадрокоптера на 90 градусов. Если погрешность превышает 10 градусов, выберите «калибровка - компаса» в меню Pioneer Station и следуйте указаниям помощника.

Также в реальном времени отображается количество спутников, доступных для работы. Чем больше спутников «видит» модуль, тем выше точность позиционирования. При холодном старте (первом включении модуля в новой точке) синхронизация занимает от одной до трех минут. При успешной синхронизации зеленый светодиод на модуле горит постоянно. Теперь, если выключить питание «Пионера» и через некоторое время снова включить в той же точке, синхронизация произойдет значительно быстрее.

| LED индикация | состояние | что делать |
| --- | --- | --- |
| горят красный и зеленый | неверные параметры | переключить параметры на GPS |
| горит красный | поиск спутников | ждать 1-3 минуты, перезагрузить |
| горит зеленый | спутники найдены | можно лететь |

Управляя квадрокоптером с пульта, выберите режим работы с системой навигации (тумблер SwB в среднем положении), и «Пионер» будет использовать подключенный модуль GPS, что сделает полет более стабильным.

При программировании полёта используется команда ap.goToLocalPoint(x, y, z). При этом ось x направлена на восток, ось y - на север. Значение z определяет высоту относительно точки старта. Все значения указываются в метрах.

Также можно использовать команду ap.goToPoint(x, y, z). Здесь x, y это географические координаты (широта, долгота) точки, в которую полетит Пионер. Z - высота в этой точке относительно точки старта.

Примечание

Если указанная точка старта будет дальше, чем в 500 метрах от фактического местоположения, квадрокоптер откажется взлетать. Также, параметры Flight_com_flyAreaSize и Flight_com_maxAltitude ограничивают расстояние и высоту, на которую коптер может улететь от точки старта. Подробнее - в описании параметров в Pioneer Station.

## Пример

Ниже приведен пример программы, использующий модуль GPS. Загрузите программу на Пионер, найдите подходящую площадку и подключите аккумулятор. Когда светодиод на модуле перестанет мигать, переключите SwB в нижнее положение и запустите выполнение программы, нажав кнопку «Старт» на базовой плате квадрокоптера. Через 5 секунд Пионер взлетит, пролетит на 10 метров на восток и вернется на точку старта.

Пионер определяет свое местоположение в момент запуска моторов. Эта точка принимается за начало координат при выполнении команды ap.goToLocalPoint.

Неточность позиционирования с GPS и ошибка определения высоты могут достигать 3 метров. Учитывайте это при составлении своих полетных программ.

-- Упрощение вызова функции распаковки таблиц из модуля table

local unpack = table.unpack

-- Количество светодиодов на базовой плате

local ledNumber = 4

-- Создание порта управления светодиодами

local leds = Ledbar.new(ledNumber)

-- Функция смены цвета светодиодов

local function changeColor(color)

-- Поочередное изменение цвета каждого из 4-х светодиодов

for i=0, ledNumber - 1, 1 do

leds:set(i, unpack(color))

end

end

-- Таблица цветов в формате RGB для передачи в функцию changeColor

local colors = {

{1, 0, 0}, -- красный

{0, 1, 0}, -- зеленый

{0, 0, 1}, -- синий

{1, 1, 0}, -- желтый

{1, 0, 1}, -- фиолетовый

{0, 1, 1}, -- бирюзовый

{1, 1, 1}, -- белый

{0, 0, 0}  -- черный/отключение светодиодов

}

-- Таблица точек полетного задания в формате {x,y,z}

local points = {

{0, 0, 0.7},

{0, 1, 0.7},

{0.5, 1, 0.7},

{0.5, 0, 0.7}

}

-- Счетчик точек

local curr_point = 1

-- Функция, изменяющая цвет светодиодов и выполняющая полет к   следующей точке

local function nextPoint()

-- Текущий цвет. % - остаток от деления, # - размер таблицы. Такая  конструкция использована,

-- чтобы цвета продолжали меняться, даже если точек больше, чем     цветов в таблице

curr_color = ((curr_point - 1) % (#colors - 2)) + 1

-- Изменение цвета светодиодов

changeColor(colors[curr_color])

-- Полет к текущей точке, если её номер не больше количества        заданных точек

if(curr_point <= #points) then

Timer.callLater(1, function()

-- Команда полета к точке в системе позиционирования

ap.goToLocalPoint(unpack(points[curr_point]))

-- Инкрементация переменной текущей точки

curr_point = curr_point + 1

end)

-- Посадка, если номер текущей точки больше количества заданных     точек

else

Timer.callLater(1, function()

-- Команда на посадку

ap.push(Ev.MCE_LANDING)

end)

end

end

-- Функция обработки событий, автоматически вызывается автопилотом

function callback(event)

-- Когда коптер поднялся на высоту взлета Flight_com_takeoffAlt,    переходим к полету по точкам

if(event == Ev.TAKEOFF_COMPLETE) then

nextPoint()

end

-- Когда коптер достиг текущей точки, переходим к следующей

if(event == Ev.POINT_REACHED) then

nextPoint()

end

-- Когда коптер приземлился, выключаем светодиоды

if (event == Ev.COPTER_LANDED) then

changeColor(colors[8])

end

end

-- Предстартовая подготовка

ap.push(Ev.MCE_PREFLIGHT)

-- Зажигание светодиодов белым цветом

changeColor(colors[7])

-- Таймер, через 2 секунды вызывающий функцию взлета

Timer.callLater(2, function() ap.push(Ev.MCE_TAKEOFF) end)