# Программируемая камера OpenMV

OpenMV - это программируемая камера. Она может самостоятельно обрабатывать видео поток и посылать команды управления на «Пионер».

Для установки камеры на квадрокоптер сначала установите модуль OpenMV. Закрепите его на 4 винта М3 и подключите оба разъема. Сама камера крепится к модулю на два 8-пиновых разъема. Для дополнительной надежности можно соединить платы камеры и модуля через две стойки с винтами.

Подробно о настройке и программировании камеры - на странице OpenMV

## Пример

Модуль OpenMV взаимодействует с базовой платой «Пионера» через интерфейс UART. Для его настройки нужно написать две отдельных программы для квадрокоптера и камеры. Для настройки соединения на «Пионере» используйте следующий код:

-- инициализируем Uart интерфейс

local uartNum = 4 -- номер Uart интерфейса (USART4)

local baudRate = 9600 -- скорость передачи данных

local stopBits = 1

local parity = Uart.PARITY_NONE

local uart = Uart.new(uartNum, baudRate, parity, stopBits)

Теперь нужно настроить протокол обмена на самой камере. Для этого скачайте и запустите OpenMV IDE для своей ОС. Подключите камеру к компьютеру кабелем micro-USB и нажмите кнопку «Соединить» в левом нижнем углу OpenMV IDE. Теперь написанный в текстовом поле код можно загружать непосредственно в камеру, нажав кнопку «запустить» в левом нижнем углу.

Код для инициализации интерфейса UART на камере:

uart = UART(3)

uart.init(9600, bits=8, parity=None, stop=1, timeout_char=1000)

Протокол обмена между камерой и «Пионером» создан.

Ниже - пример программы, которая меняет яркость свечения светодиодов на «Пионере» в зависимости от яркости картинки, принимаемой камерой OpenMV. В коде обеих программ (для «Пионера» и OpenMV) уже содержатся блоки создания UART интерфейса.

Код для «Пионера»

-- https://learnxinyminutes.com/docs/ru-ru/lua-ru/ ссылка для быстрого ознакомления с основами языка LUA

-- количество светодиодов на основной плате пионера

local ledNumber = 4

-- создание порта управления светодиодами

local leds = Ledbar.new(ledNumber)

-- функция, изменяющая цвет 4-х RGB светодиодов на основной плате пионера

local function changeColor(red, green, blue)

for i=0, ledNumber - 1, 1 do

leds:set(i, red, green, blue)

end

end

-- функция, которая меняет цвет светодиодов на красный и выключает таймер

local function emergency()

takePhotoTimer:stop()

-- так как после остановки таймера его функция выполнится еще раз, то меняем цвета светодиодов на красный через секунду

Timer.callLater(1, function () changeColor(1, 0, 0) end)

end

-- определяем функцию анализа возникающих событий в системе

function callback(event)

-- проверка, низкое ли напряжение на аккумуляторе

if (event == Ev.LOW_VOLTAGE2) then

emergency()

end

end

changeColor(1, 0, 0) -- red

-- инициализируем Uart интерфейс

local uartNum = 4 -- номер Uart интерфейса (USART4)

local baudRate = 9600 -- скорость передачи данных

local dataBits = 8

local stopBits = 1

local parity = Uart.PARITY_NONE

local uart = Uart.new(uartNum, baudRate, parity, stopBits) -- создание протокола обмена

changeColor(1, 0, 1) --purple

local N = 10

local i = 7

local strUnpack = string.unpack

function getData() -- функция приёма байта данных

i = i + 1

if (i == N + 1) then i = 0 end

buf = uart:read(uart:bytesToRead()) or '0'

if (#buf == 0) then buf = '\0' end

leds:set(1, 0, i/N, 0.5 - 0.5*i/10)

if (strUnpack ~= nil) then

local b = strUnpack("B", buf)

return b -- примерно должно так работать

else

return 20

end

end

local takerFunction = function () -- функция для периодического чтения данных из UART

local intensity = getData() / 100.0

changeColor(intensity, intensity, intensity)

end

local interval = 0.1

getMeasureTimer = Timer.new(interval, takerFunction) -- таймер для создания фото

getMeasureTimer:start()

changeColor(1, 0.2, 0) -- orange

Код для OpenMV

# Hello World Example

#

# Welcome to the OpenMV IDE! Click on the green run arrow button below to run the script!

from pyb import UART, LED

import sensor, lcd, image, time, utime

ledBlue = LED(2)

ledGreen = LED(3)

ledBlue.on()

sensor.reset()                      # Reset and initialize the sensor.

sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # Set pixel format to RGB565 (or GRAYSCALE)

sensor.set_framesize(sensor.LCD)   # Set frame size to QVGA (320x240)

sensor.skip_frames(100)     # Wait for settings take effect.

clock = time.clock()                # Create a clock object to track the FPS.

lcd.init()

#lcd.set_backlight(True)

ledBlue.off()

#Init uart

uart = UART(3)

uart.init(9600, bits=8, parity=None, stop=1, timeout_char=1000) # init with given parameters

M_LED_COUNT = 10

led_counter = M_LED_COUNT

led_mode = 0

while(True):

clock.tick()                    # Update the FPS clock.

clk = utime.ticks_ms()

img = sensor.snapshot()         # Take a picture and return the image.

#print(clock.fps())              # Note: OpenMV Cam runs about half as fast when connected

# to the IDE. The FPS should increase once disconnected.

for r in img.find_rects(threshold = 40000):

img.draw_rectangle(r.x(), r.y(), r.w(), r.h(), (255, 0, 0))

for p in r.corners():

img.draw_circle(p[0], p[1], 5, color = (0, 255, 0))

print(r)

lcd.display(img)

print(img.get_histogram().get_statistics().l_mean())

uart.writechar(img.get_histogram().get_statistics().l_mean())

led_counter = led_counter - 1

if (led_counter == 0):

if (led_mode == 0):

ledGreen.on()

else:

ledGreen.off()

led_mode = 1 - led_mode

led_counter = M_LED_COUNT

while (clk + 100 > utime.ticks_ms()):

pass

Используя Pioneer Station и OpenMV IDE, загрузите соответствующие программы на квадрокоптер и модуль камеры. Подключите аккумулятор к «Пионеру» и запустите выполнение программы. Протестируйте ее работу, направляя камеру на объекты с различной яркостью.