КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

ВАРИАНТ 2

1. В чём заключается сущность метода определения влаги высушиванием до постоянной массы?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приведите формулу для расчёта и рассчитайте массовую долю влаги в продукте по данным, приведённым в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные для расчёта массовой доли влаги в продукте

| № пробы | m бюксы,г | m бюксы с навеской до высушивания, г | m бюксы с навеской после высушивания, г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,3156 | 11,8856 | 11,7754 |
|  | 10,2233 | 11,7431 | 11,6243 |
| 2 | 10,4167 | 11,9132 | 11,8032 |
|  | 10,3783 | 11,8865 | 11,7543 |
| 3 | 10,4911 | 11,9258 | 11,7883 |
|  | 10,3877 | 11,9045 | 11,7666 |
| 4 | 10,1111 | 11,6111 | 11,4766 |
|  | 10,5032 | 12,0045 | 11,8744 |
| 5 | 10,3385 | 11,8113 | 11,6777 |
|  | 10,4632 | 11,9067 | 11,7643 |

Формула:

Результаты

| № пробы | Массовая доля влаги, % |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

2. В чём заключается сущность метода определения общего азота по Къельдалю в продукте?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3 В чём заключается сущность метода определения титруемой кислотности?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приведите формулу и рассчитайте титруемую кислотность продукта по данным таблицы 2

Таблица 2 – Исходные данные для расчёта титруемой кислотности в продукте

| $ | V | m0 | W,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,2 | 20,0 | 13,9 |
|  | 4,2 | 20,0 | 14,7 |
| 2 | 1,5 | 19,5 | 19,3 |
|  | 1,5 | 20,0 | 20,4 |
| 3 | 3,3 | 19,9 | 13,7 |
|  | 3,3 | 19,5 | 14,6 |
| 4 | 3,3 | 20,0 | 13,9 |
|  | 3,3 | 19,8 | 14,2 |
| 5 | 3,4 | 20,2 | 14,1 |
|  | 3,3 | 20,0 | 13,4 |

V— объем раствора гидроокиси натрия молярной концентрации 0,1 моль/дм3 (0,1 н.), израсходованный

на титрование, см3;

т0 — масса навески продукта, г;

W— массовая доля влаги в продукте, %.

Формула:

Результаты

| № пробы | Кислотность, см3 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |