## Практическая работа

Тема: «Установка дополнительного освещения на автомобиль».

### Цель работы:

Освоить практические навыки монтажа и подключения дополнительного осветительного оборудования на автомобиле, а также научиться соблюдать требования безопасности и нормативные акты, регулирующие использование внешних световых приборов.

### Оборудование и материалы:

- Комплект дополнительного освещения (например, светодиодные фары, противотуманные фонари).

- Набор инструментов: отвёртки, ключи, пассатижи, изолента, термоусадочные трубки.

- Проводка необходимого сечения, реле, предохранители, выключатель.

- Схема электрооборудования автомобиля.

- Защитные перчатки и очки.

### Теоретическая часть

Перед началом работы необходимо изучить:

- Виды дополнительного освещения и их назначение (например, ближний/дальний свет, противотуманные фары).

- Требования ГОСТ и ПДД к установке и эксплуатации внешних световых приборов.

- Принципы работы реле и предохранителей в автомобильной электросети.

### Порядок выполнения работы

1. Подготовка

- Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля и выбранного комплекта освещения.

- Определите место установки дополнительных фар (например, бампер, крыша, решётка радиатора).

- Отключите клемму «минус» от аккумулятора для предотвращения короткого замыкания.

2. Монтаж креплений

- Разметьте места крепления фар.

- Установите кронштейны или крепления согласно инструкции производителя.

- Закрепите фары на кронштейнах, отрегулируйте их положение.

3. Прокладка проводки

- Проложите провода от фар к аккумулятору через салон или подкапотное пространство (используйте защитные гофры).

- Установите реле и предохранитель на плюсовой провод как можно ближе к аккумулятору.

- Подключите выключатель в удобном для водителя месте (например, на панели приборов).

4. Подключение

- Соедините провода согласно схеме: аккумулятор → предохранитель → реле → фары → выключатель → масса.

- Проверьте надёжность всех соединений, используйте термоусадку или изоленту.

5. Проверка

- Подключите клемму аккумулятора.

- Проверьте работу дополнительного освещения при разных положениях выключателя.

- Отрегулируйте направление светового потока так, чтобы он не слепил встречных водителей.

6. Оформление документации

- Заполните отчёт о проделанной работе: укажите тип оборудования, схему подключения, возникшие трудности и способы их устранения.

### Контрольные вопросы

- Какие требования предъявляются к установке дополнительных фар в РФ?

- Почему важно использовать реле и предохранитель при подключении дополнительного освещения?

- Как правильно отрегулировать свет фар?