Оборудования для первичной обработки свиней.

12.1. Душевые устройства и моечные машины

Для мойки животных и их туш в процессе обработки применяют две группы оборудования. К первой группе относят различные душевые устройства камерного и проходного типа. Вторая группа оборудования представлена различными моющими машинами и отличается от первой наличием активных рабочих органов, позволяющих интенсифицировать процесс мойки и уменьшить затраты воды.

Душевые устройства камерного типа предназначены для мойки животных перед убоем и представляют собой помещение и систему трубопроводов, состоящую из смесителя, трех кранов (через крайние краны подаются горячая и холодная вода) и стояка. От стояка отходят две горизонтальные трубы с четырьмя отводами каждая. На верхних отводах на штуцеры навернуты душевые воронки, направленные вниз, а нижние отводы оборудованы соплами, направленными вверх. Нижние отводы бетонируют с таким расчетом, чтобы из пола выступали только сопла. Животных моют струями воды, поступающими сверху и снизу.

Пример душевого устройства проходного типа — установка В2-ФКУ/6, входящая в состав универсальной поточно-механизированной линии переработки свиней со снятием крупона В2-ФКУ. Установка служит для душирования свиных туш после опалки с целью размягчения сгоревшего слоя эпидермиса. Она состоит из правой и левой боковин, соединенных стяжками и планками. На правой боковине установлены водораспределитель, блокирующее устройство, упор для разворота туш, ящик управления и кран для регулирования подачи воды. Блокирующее устройство при прохождении через установку туши обеспечивает срабатывание конечного выключателя, реле времени и специального вентиля, в результате чего вода с помощью водораспределителя и форсунок распыляется и орошает тушу. Реле времени настраивается на время прохождения туши через устройство (15...90 с). При отсутствии туши подача воды автоматически прекращается, что позволяет снизить расход воды в расчете на одну тушу до 0,035 м3.

12.2. Оборудование для шпарки туш

Под шпаркой свиной туши понимают ее обработку горячей (63...65˚С) водой в течение З...5мин с целью облегчения снятия щетины.

На небольших мясоперерабатывающих предприятиях шпарку туш осуществляют в стальном чане прямоугольной формы. К чану подведены трубопроводы холодной и горячей воды. Холодная вода может нагреваться паром или электронагревателем Загрязненная вода спускается через патрубок, расположенный в днище чана. Днище имеет уклон в сторону патрубка. Запорный клапан спускного патрубка приводится в действие вручную с помощью рычага, соединенного с тягой клапана.

В зависимости от производительности линии туши в шпарильном чан перемещают вручную или с помощью конвейера При этом такие линии, как правило, оборудуют скребмашинами горизонтального типа.

Если в технологической линии переработки свиней используют скребмашину вертикального типа, то шпарку туш осуществляют в вертикальном положении с использованием шпарильной камеры. В такой камере установлен подвесной конвейер являющийся продолжением конвейера обескровливания. Вдоль конвейерного пути по обеим сторонам от него в шахматном порядке расположены форсунки для разбрызгивания горячей воды Пол шпарильной камеры имеет уклон к сливному патрубку закрытому сетчатым фильтром. Из сливного патрубка вода поступает в фильтрующее устройство, где очищается от грязи и щетины и после дополнительного подогрева снова подается центробежным насосом в форсунки шпарильной камеры.

12.3. Оборудование для удаления щетины

Для удаления щетины с туш, подвергнутых частичной или полной шпарке, наибольшее распространение получили скребмашины К7-ФУ2-Щ и В2-ФСИ-60 горизонтально-поперечного типа.

Первая из них разработана на основе модернизации трехбарабанной скребмашины ФУЩ-100 и представляет собой прямоугольный каркас разборной конструкции, внутри которого установлены два скребковых барабана, гребень, шнек, привод и душевое устройство. На правой стенке каркаса имеется механизм фиксации гребня. Щетина удаляется с туши с помощью металлических скребков, закрепленных на прорезиненных лопастях рабочих барабанов. Барабаны вращаются в одном направлении с различной частотой. Вращение барабанов в одном направлении придает туше в процессе работы скребмашины вращательное движение, а разная частота вращения переднего и заднего барабанов, равная соответственно 1,73 и 2,03 с-1; способствует лучшему удалению щетины. Гребень в своем нижнем положении служит для удержания туши при ее обработке. В верхнем положении гребня туша выбрасывается рабочими барабанами на стол доскребки. Шнек необходим для удаления щетины, смытой с туши и поступившей на дно сборника за пределы скребмашины. Привод скребмашины представляет собой электродвигатель, соединительную муфту, цилиндрический редуктор и систему цепных Передач. Над барабанами, под верхней крышкой, закреплено душевое устройство, выполненное в виде перфорированной трубы, по которой подается вода температурой 30...40˚С. Скребмашина К7-ФУ2-Щ работает синхронно со шпарильным чаном, оборудованным люлечным конвейером и механизмом синхронизации. Возможно и ручное управление фиксацией гребня с помощью ручки на поворотном рычаге механизма фиксации. Максимальная масса обрабатываемых туш на скребмашине составляет 190 кг.

Скребмашина Д2-ФСЯ-60 также относится к машинам горизонтально-поперечного типа и наряду с удалением щетины позволяет проводить опалку свиных туш.

Рис. 12.3. Скребмашина К7-ФУ2-Щ:

1- электродвигатель, 2- душевое устройство, 3- гребень, 4- скребковые барабаны

Отличительной чертой данной машины является наличие одного скребкового барабана, который выполнен в виде вала (рис. 12.3) с приваренными к нему кронштейнами. К кронштейнам с помощью специальных выступов крепятся скребки и толкатель. Скребки и толкатель смещены относительно друг друга на 60˚ в шахматном порядке. Барабан скребмашины, вращаясь с частотой 1,75 с-1, с помощью скребков и толкателя приводит обрабатываемую тушу во вращательное движение, удаляя с нее щетину. Система опалки включает в себя 17 горелок инжекторного типа, запальный коллектор, защитное и запорное устройство, а также трубопровод с электромагнитным вентилем.

Тушу загружают с помощью специального загрузочного устройства, выполненного в виде вилообразного захвата, кривошипного механизма и привода. При подаче туши на загрузочное устройство от переключателя подается команда на загрузку машины. Кривошипный механизм перемещает захват в верхнее положение, и туша по направляющим попадает в зону очистки. При включении вентиля подачи воды включается вентиль подачи газа и в течение 25...28 с осуществляется опалка туш. По окончании полного цикла очистки (60 с) с помощью электромагнита и штока ограждение расфиксируется, туша толкателем и скребками выталкивается на приемный стол. Ограждение возвращается в исходное положение и фиксируется штоком. Снятая щетина попадает в поддон. Туши из скребмашины выгружают вручную с помощью специального рычага.

Скребмашина В2-ФСИ-120практически не отличается от скребмашины В2-ФСИ-60. Производительность этой машины по сравнению с производительностью В2-ФСИ-60 увеличена в 2 раза (до 120 туш в час) за счет исключения системы опалки туш и сокращения цикла обработки до 30 с. Масса обрабатываемых туш в этих машинах ограничивается 80... 150 кг.

12.4. Оборудование для опалки туш

Печь К7-ФО2-Е служит для опалки туш в шкуре или со снятием крупона в конвейерных линиях переработки свиней. Она состоит из боковых пустотелых щитов (рис. 12.5), вытяжного зонта, устройства для ориентации туш, подвесного пути, водопровода, контрольного электрода, горелочного устройства и запальника.

Газ поступает в горелочное устройство печи, где за счет инжектирования образуется горючая смесь, которая, выходя из отдельных смесителей, попа-дает в общий для вертикального ряда горелок горелочный туннель. Опалка туш происходит в процессе их перемещения конвейером через печь при температуре в зоне опалки до 1000˚С. Туша находится в зоне 15...20с.В пустотелых боковых щитах и двойных стенках вытяжных зонтов движется охлаждающий воздух, что препятствует перегреву стенок печи и преждевременному прогоранию зонтов. Вода, подаваемая на участок подвесного пути, охлаждает направляющую для туш и орошает их после опалки.

При опалке свиней со снятием крупона горелочные устройства печи, соответствующие его расположению, отключаются, а высота пламени регулируется по верхней границе крупона с помощью поворотных щитков. Производительность печи для опалки туш зависит от скорости конвейера (0,03 или 0,06 м/с) и составляет 120 или 240 туш в час.

Наряду с опалочными печами непрерывного действия применяют печи периодического действия.

Такая печь состоит из двух полуцилиндров, перемещающихся на роликах и установленных вертикально на раме, механизма перемещения полуцилиндров, приспособления для задержания туш, форсунок с системой трубопровод , вытяжной трубы для удаления продуктов сгорания. Полуцилиндры перемещаются по направляющим рамы с помощью пневмоцилиндра или вручную. Над центром печи смонтирован подвесной наклонный путь, оборудованный приспособлением для задержки туш. Приспособление выполнено в виде двух стопоров, соединенных с помощью рычагов и тросов с механизмом перемещения полуцилиндров. Верхний стопор расположен перед печью, а нижний — над центром печи.

В момент, когда полуцилиндры раздвигаются, верхний стопор освобождает тушу и она по наклонному подвесному пути поступает в печь, где ее задерживает второй стопор. По окончании опалки печь открывается, нижний стопор освобождает тушу и она по наклонному пути выкатывается из печи.

На убойных пунктах, не имеющих опалочных печей, для опалки туш используют факельные горелки или паяльные лампы. Факельная горелка ФФГ получила наибольшее распространение для ручной опалки туш. Она состоит из корпуса, иглы (штока), фильтра, насадки, штуцера, камеры сгорания и шлангов для подвода керосина и воздуха.

12.5. Оборудование для очистки свиных туш

После опалки и душирования с поверхности свиных туш необходимо удалить сгоревший слой эпидермиса. Эту операцию выполняют с помощью машин для очистки туш. Одновременно со снятием эпидермиса туши полируют, что имеет особое значение при изготовлении бекона.

Машина для очистки туш В2-ФЭМ состоит из двух каркасов, в которых смонтированы два вертикальных скребковых конвейера для очистки туловища, барабан очистки заднего окорока, механизм очистки паха, приводы, пульты управления и водораспределения, направляющая, блокирующее устройство, упоры для разворота туш и ороситель. Для удобства обслуживания и проведения санитарной обработки машины боковые наружные и передние проемы каркасов закрыты съемными щитками.

Конвейеры оснащены металлическими подпружиненными скребками и имеют в верхней части приводной вал со звездочками и щеки, на нижней части которых закреплена ось со звездочками. Цепи натягиваются перемещением осей вниз винтами. Скребковые транспортеры в зоне обработки туш двигаются снизу вверх. Барабан очистки заднего окорока в передней части каркаса имеет вал с укрепленными на нем скребками с пружинами и накладкой. При движении скребков сверху вниз осуществляется очистка. Вращение валу передается через пару шестерен от приводного вала.

На каркасе установлен пулът управления с откидываемой вниз на выдвижных шарнирах дверкой. Внутри ящика размещена пусковая электроаппаратура. На верхней панели пульта имеются сигнальная лампа, пакетный переключатель подачи напряжения и кнопочный пост с кнопками «Пуск» и «Стоп».

Внутри пульта водораспределения размещены два запорных вентиля, обратный клапан и запорный мембранный вентиль с электромагнитным приводом. Они укреплены на патрубках, приваренных к каркасу.

Маховики вентилей расположены над верхней наклонной крышкой пульта водораспределения. Вода проходит через вентиль с электромагнитным приводом, который автоматически подает ее в ороситель. На пульте водораспределения находится кнопка «Стоп», а под вентилями —таблички.

Блокирующее устройство для управления электромагнитным вентилем автоматического управления подачи воды содержит щуп с флажком и бесконтактный выключатель. При входе туши в машину дуга троллея наезжает на щуп блокирующего устройства, в результате чего флажок входит в прорезь бесконтактного выключателя, который через реле времени автоматически включает подачу воды в ороситель. Реле времени, установленное в пульте управления, настраивается на время прохождения туш через машину. Если очередная туша не поступает, подача воды автоматически прекращается.