Тема 6

1. Почвенно-ландшафтное картографирование

и проектирование агроландшафтов

В связи с новыми задачами проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия и наукоемких агротехнологий существенно повышаются требования к землеоценочной основе и соответствующим картографическим материалам. Традиционные материалы крупномасштабного почвенного картографирования не отвечают этим требованиям по причине слабого отражения структуры почвенного покрова, недостаточного отображения рельефа, литологических и гидрогеологических условий, почвенно-ландшафтных связей.

Новый принцип выделения земельных категорий (вид, тип, группа земель) и соответствующая иерархия элементов проектирования систем земледелия делают необходимым отражение структуры ландшафта и внутриландшафтных связей. В отличие от агропроизводственных групп не связанных между собой участков почв, агроэкологические группы земель представляют собой общности видов земель, пространственно характеризуемые как геосистемы, функционирующие в единой цепи миграции вещества и энергии.

Важнейшей составляющей ландшафтного анализа, а следовательно, и картографирования территории, является геохимическая характеристика элементарных ландшафтов с использованием системы показателей, характеризующих направленность, интенсивность и масштабы геохимических процессов в различных ландшафтах и их элементах (характер и скорость миграции веществ в почве и за ее пределы, особенно аккумуляция на геохимических барьерах). Такие динамические показатели могут быть получены только на основе идентификации геохимических потоков и функциональных связей в ландшафтах.

Особую роль в картографировании играют геоморфологические и литологические условия - не только как факторы дифференциации и индикации почвенного покрова, но и как самостоятельные факторы земледелия. Сложился определенный опыт агрономической оценки этих условий. Однако необходима разработка более адекватных агрономическим требованиям классификаций рельефа и почвообразующих пород, оценки горизонтальной и вертикальной расчлененности территории. Нужна методика, которая позволяла бы идентифицировать условия рельефа и литологии с позиций агроэкологических требований сельскохозяйственных культур. Требует восполнения традиционный недостаток землеоценочной основы - слабое отражение гидрогеологических условий, в особенности вторичного гидроморфизма.

Значительно более емкая и основательная информационная база сложилась по характеристике агроклиматических условий, в том числе микроклимата, связанного с рельефом. Каждый элемент агроландшафта может быть охарактеризован по основным агроклиматическим параметрам в том или ином приближении.

Переход от картографирования почв к картографированию земель, качественное изменение содержания карт, увеличение их информационной насыщенности обусловливает и смену названия соответствующих карт с «почвенных» на «почвенно-ландшафтные». Почвенно-ландшафтная карта должна иметь отчетливую агроэкологическую направленность, отражая все агроэкологически значимые характеристики. Объектами картографирования являются элементарные ареалы агроландшафта (ЭАА) в их структурнофункциональной иерархии. Они характеризуются: определенной структурой почвенного покрова (ЭПА или ЭПС), приуроченностью к элементу мезорельефа, типом микрорельефа, почвообразующими породами, элементарным геохимическим ландшафтом, геохимическими барьерами, свойствами почв, микроклиматом, биоценозом. Размеры ЭАА обычно соизмеримы с размерами элементов мезорельефа или формами микрорельефа.

Почвенно-ландшафтные карты составляются в масштабе 1:10000 и крупнее с показом ЭАА и сопровождаются базами данных агроэкологической оценки по каждому ЭАА. Легенда составляется на основе агроэкологической классификации земель. На основе почвенно-ландшафтной карты разрабатывается карта агроэкологических типов земель, используемая вместе с банком данных для проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Выполнение этой работы на бумажных носителях чрезвычайно трудоемко, сильно ограничивает возможности проектирования интенсивных агротехнологий и неприемлемо для точных агротехнологий. Перспективы этих работ связаны с использованием ГИС-технологий и формированием агрогеоинформационных систем.

2. Агрогеоинформационные системы для проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий

Применительно к задачам почвенно-ландшафтного картографирования геоинформационная система (ГИС) представляет собой программноаппаратный комплекс, основой которого являются цифровые карты с привязанными к ним базами данных.

ГИС состоит из 2 больших блоков: электронные карты с базами данных и средства обеспечения функционирования ГИС. Последние разделяются на аппаратные (компьютеры, локальные сети), программные (программы для построения ГИС – MapInfo, ArcView, ArcInfo, Ergas Imaging и др.). Применение ГИС для агроэкологической оценки земель позволяет перевести на новую качественную основу решение этой сложной проблемы, особенно при проектировании интенсивных систем земледелия и агротехнологий, не говоря уже о высоких агротехнологиях и адаптивно-ландшафтных системах земледелия высокой точности.

Важнейшие достоинства ГИС:

-легкость обработки больших объемов информации.

-большая наглядность и точность представления информации;

-возможность автоматизации процесса создания карт;

-большая точность карт, особенно при использовании систем глобального позиционирования (GPS);

Использование ГИС-технологий при почвенно-ландшафтном картографировании связано с оцифровкой картографического материала. Проводится сканирование топографической основы и присвоение координат получившемуся растровому изображению. Выбор координатной системы зависит от топографической основы. Если на основе имеется координатная сетка, проектирование ведут в координатной системе топографической основы, при использовании GPS-систем применяют значения, полученные с помощью GPS-приемников. Одновременно сканируется и регистрируется план внутрихозяйственного землеустройства. Далее создается электронная геоморфологическая карта. Одновременно с картой форм и элементов рельефа оцифровывается полученная в результате проведенного картирования почвенная карта, а также на базе плана внутрихозяйственного землеустройства создаются электронные карты существующих полей севооборота, границ хозяйства, посторонних землепользователей, дорог, лесополос, гидрографической сети и водоемов, сенокосов и пастбищ, производственных площадей.

Результаты этой работы представляются в виде комплекса электронных карт:

- мезорельефа (с показом мезоформ рельефа, форм склонов);

- крутизны склонов;

- экспозиции склонов (теплые, холодные, нейтральные);

- микрорельефа (с показом контуров с преобладанием тех или иных форм микрорельефа, имеющих агрономическое значение);

- микроклимата;

- уровня грунтовых вод, их минерализации и состава;

- почвообразующих и подстилающих пород;

- микроструктур почвенного покрова;

- содержания гумуса в почве;

- обеспеченности подвижными формами элементов минерального питания растений и микроэлементами;

- значения pH почв;

- физических свойств почв;

- загрязнения тяжелыми металлами, радионуклидами и другими токсикантами;

- эродированности почв, подверженности эрозии и другим видам физической деградации (оползней, селей и др.);

- переувлажнения и заболоченности почв, в том числе вторичного гидроморфизма, подтопления и др.;

- засоленности почв (типов и степени засоления);

- солонцеватости почв;

- растительного покрова с оценкой состояния естественных кормовых угодий;

- лесной растительности с оценкой состояния природных лесов и лесных насаждений;

- распределения полезных видов животных, птиц, полезных энтомофагов, оценкой их территориального влияния;

- фитосанитарного состояния посевов.

Количество электронных тематических карт-слоев зависит от сложности ландшафтно-экологических условий и уровня интенсификации производства. Каждая электронная карта имеет базу данных, содержащую соответствующую тематике карты информацию по каждому контуру. Например, база данных электронной карты микроструктур почвенного покрова может содержать следующую информацию: номер контура; индекс почвенной комбинации; полное название почвенной комбинации; соотношение почв в СПП, степень сложности и контрастности, положение в геохимическом ландшафте, геохимические барьеры, агроэкологические параметры почв.

Путем взаимного наложения тематических электронных карт-слоев формируется комплексная карта агроэкологических групп и видов земель, т.е. элементарных ареалов агроландшафта. Сначала выделяют группы земель по условиям рельефа, накладывая на почвенную карту квоту распределения склонов по уклонам; затем накладывают карты переувлажненных и солонцовых земель, выделяя группы по степени переувлажнения и степени развития солонцового процесса. Аналогично могут выделятся группы засоленных, литогенных и других земель. Далее, используя карты эродированных, переувлажненных, солонцеватых земель, карты распределения склонов по формам и экспозициям, карту развития форм микрорельефа, внутри агроэкологической группы выделяют виды земель. К отрисованной карте агроэкологических групп и видов земель привязывается база данных.

Карту сопровождают пояснительной запиской, в которой, помимо разъяснительных комментариев, дается анализ современного использования земель и экологических последствий. При этом особое внимание уделяют идентификации очагов деградации: оврагообразования, дигрессии пастбищ, различных проявлений вторичного гидроморфизма и засоления почв, оползней, карстов, селей, загрязнения токсичными веществами, отходами производства и быта, промышленного нарушения почвенного покрова и т.д. Дается оценка состояния гидрографической сети, хозяйственных водоемов, заиления рек и озер, загрязнения поверхностных и грунтовых вод, характеристика поверхностного и грунтового стока. Эта оценка сопровождается анализом причин деградации и загрязнения ландшафтов, влияния хозяйственного использования земель на состояние водных источников. Указываются источники загрязнения земель и вод. Анализируют влияние осушительных и оросительных мелиораций на состояние мелиорируемых земель и смежных ландшафтов. Приводят характеристику лесистости, состояния лесных насаждений, их влияния на посевы с точки зрения микроклимата, фитосанитарных условий, урожайности в связи с различным их состоянием. Дается анализ состояния естественных кормовых угодий в связи с их использованием. Характеризуются переложные, залежные участки земель, выявляется состояние водоохранных зон, прибрежных полос.

Карта агроэкологических групп и видов земель с базой данных и пояснительной запиской является основным заключительным документом изыскательских работ. В ней содержится вся необходимая информация для принятия проектных решений по размещению сельскохозяйственных культур, дифференциации технологий их возделывания при различных уровнях интенсификации производства, оптимальной организации территории с учетом ландшафтных связей, то есть формирования систем земледелия. Эта информация необходима также для проектирования животноводства, решения социально-экологических задач, т.е. для разработки проекта внутрихозяйственного землеустройства (проекта сельскохозяйственного производства).

Применение ГИС-технологий для агроэкологической оценки земель и почвенно-ландшафтного картографирования требует соответствующего базового и аппаратного обеспечения. Из существующего разнообразия программного обеспечения ГИС выделяются 2 пакета, имеющие наиболее широкое распространение как в России, так и в мире. Это пакеты Arclnfo и Maplnfo. В настоящее время представляется более предпочтительным использование программы Maplnfo, отличающейся большими возможностями по созданию различных ГИС, относительно невысокой стоимостью, удачной русификацией, совместимостью с другими распространенными программами ГИС и всеми распространенными версиями операционной системы Windows, широкой поддержкой и частым выходом новых версий. Необходимо отметить, что в России Maplnfo во многом стала стандартом в области создания ГИС.

3. Принципы и задачи проектирования агроландшафтов

Под проектированием агроландшафтов понимают формирование его оптимальной структуры по условиям продуктивности и сохранения средо-, ресурсовоспроизводящих функций. Принципиальные подходы к землепользованию на ландшафтной основе заложены В.В. Докучаевым. Проблема территориального планирования получила особый импульс с принятием декларации устойчивого развития Конференцией ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году. В этом же году в Институте сельского хозяйства ЦЧО (пос. Таловая Воронежской области) состоялась выездная сессия Россельхозакадемии «Научное наследие В. В. Докучаева и современное земледелие», которая реабилитировала биосферную концепцию природопользования В.В. Докучаева, предвосхитившую «новую» парадигму. В решении сессии было отмечено, в частности: «Сессия считает важнейшей задачей ученых-аграрников дальнейшее развитие и пропаганду докучаевского научного наследия, необходимость комплексного изучения и создания (конструирования) экологически и экономически сбалансированных высокопродуктивных и устойчивых агроландшафтов, в максимальной мере адаптированных к местным природным условиям».

В последние годы в мировой практике активно развивалось ландшафтное планирование, а в России сложился, в частности, ландшафтный подход к разработке и проектированию систем земледелия. Этому предшествовал опыт землеустроительного проектирования, в особенности разработки проектов внутрихозяйственного землеустройства.

С изменением социально-экономической обстановки роль его нисколько не снизилась, учитывая преобладание крупных предприятий с разнообразными агроэкологическими условиями и производственноэкономическим потенциалом, но значительно повысились требования к экологизации хозяйственной деятельности, дифференциации ее применительно к природным условиям, адаптации к рынку, обоснованности принимаемых решений на альтернативной основе.

Современный проект внутрихозяйственного землеустройства должен включать решение весьма обширного комплекса задач, важнейшими из которых являются:

- агроэкологическая, социоэкологическая и экономическая оценка земель;

- обоснование специализации производства, соотношения и структуры сельскохозяйственных угодий;

- определение организационно-производственной структуры хозяйства, состава, количества и размеров производственных подразделений;

- обоснование расселения и размещения сельских поселений, установление границ и площадей населенных пунктов;

- размещение земельных массивов производственных подразделений;

- ограничения и обременения в использовании земель;

- размещение производственных центров и хозяйственных дворов с учетом экологических требований;

- обоснование развития животноводства с учетом природноресурсного потенциала, социальных условий и конъюнктуры рынка. Размещение животноводческих ферм;

- размещение внутрихозяйственных магистральных дорог, мелиоративных, водохозяйственных объектов и других инженерных сооружений;

- обоснование структуры пашни и севооборотов. Проектирование системы севооборотов, размещение полей и производственных участков, обоснование систем обработки почвы, удобрения, химической мелиорации почв и защиты растений в севооборотах. Размещение защитных лесных полос и кустарниковых кулис. Размещение полевых дорог. Определение агротехнических противоэрозионных мероприятий, простейших гидротехнических противоэрозионных сооружений. Размещение источников полевого водоснабжения. Устройство территории севооборотов. Паспортизация полей и рабочих участков;

- обоснование кормопроизводства. Устройство территории пастбищ и сенокосов;

- обоснование осушительных, оросительных, противоэрозионных мелиораций и агромелиоративных мероприятий;

- специальные мероприятия по охране земель, вод, атмосферы, животного и растительного мира.

По мере усложнения производства, повышения его наукоемкости этот список будет расширяться в направлении проектирования современных технологий производства продукции растениеводства и животноводства и ее переработки. По сути дела, речь идет о разработке в ближайшей перспективе комплексных проектов сельскохозяйственного или агропромышленного производства для сельскохозяйственных предприятий. Важнейшая задача таких проектов – формирование агроландшафтов.

Методология проектирования агроландшафтов включает:

- следование принципам целостности, необходимого разнообразия, обратной связи и иерархичности;

- создание экологического каркаса (сети экологических ниш и коридоров);

- функциональная поляризация (чередование контрастных элементов ландшафта - пашни, леса, луга и т.д.);

- оптимизация круговорота веществ в системе ферма - поле - луг;

- оптимизация структуры угодий, посевных площадей, севооборотов, сенокосооборотов, пастбищеоборотов;

- противоэрозионная и мелиоративная организация территории;

- устранение и предотвращение очагов деградации (залужение ложбин, залесение оврагов и др.);

- оптимизация систем обработки почвы, удобрения, защиты растений;

- проектирование лесных, гидротехнических, химических и других мелиораций.