Лабораторная работа 1.

Техника безопасности при работе с токсикантами в лабораторных условиях. Правила работы с пестицидами, в том числе их хранение, транспортировка и использование. Основные параметры токсикометрии ядовитых веществ. Методы определения токсичности. Биотестирование и биоиндикация.

Техника безопасности при работе с токсикантами в лабораторных условиях. Правила работы с пестицидами, в том числе их хранение, транспортировка и использование.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

  - К работе с ядовитыми веществами (ЯВ) допускаются лица не моложе 18 лет; беременные и кормящие женщины к работе со ЯВ не допускаются.

  - Допуск к работе с ЯВ разрешается после прохождения инструктажа на рабочем месте.

Повторный инструктаж по технике безопасности при работе с ЯВ проводится 1 раз в квартал.

  - Персонал лабораторий, где проводится работа с ЯВ, должен знать признаки острого отравления с целью оказания доврачебной помощи.

- В лаборатории должны быть лица, ответственные за получение ЯВ со склада, хранение, учет и выдачу для работы внутри лаборатории.

- Работа с ЯВ должна проводиться в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией и в вытяжном шкафу. Удаление воздуха в вытяжных шкафах должно осуществляться из нижней и верхней зоны; скорость движения воздуха в расчетном проеме вытяжного шкафа должна быть 1,2-1,5 м/сек. Воздухообмен- не менее 10-15 кратности.

- Регуляция воздуха в помещениях, где проводится работа с ЯВ, не допускается.

- Хранение ядов в общих складах и в лабораториях запрещается. Общеинститутские запасы ЯВ должны храниться в специально подготовленной и опечатанной комнате.

- Отходы ядов после работы в лаборатории должны квалифицированно уничтожаться.

- В каждом помещении при выполнении работ со ЯВ должны находиться не менее 2-х человек для возможности оказания первой помощи при аварии или несчастном случае.

- Требования охраны труда перед началом работы

  - Одеть положенную спецодежду, застегнув её на все пуговицы (завязки), не допуская свисающих концов, убрать волосы под головной убор. Подготовить для работы другие средства индивидуальной защиты (СИЗ).

  - Проверить исправность работы вентиляции, освещенность рабочего места.2.1. Работа с ЯВ должна проводиться только в вытяжных шкафах с действующей вентиляцией. Работа при неисправной вентиляции запрещается.

  - Сотрудник, связанный с использованием ядовитых веществ, обязан подготовить свое рабочее место к безопасной работе, привести в надлежащее санитарное состояние, подвергнуть влажной уборке.

На рабочем месте должны находиться неиспользуемые в работе оборудование, приспособления и другие вспомогательные материалы.

- Лица с поврежденной кожей и без средств индивидуальной защиты к работе не допускаются.

- Требования охраны труда во время работы

  - Наполнение сосудов раствором с ЯВ может проводиться только с помощью сифонов, пипеток с резиновой грушей или шприца. Засасывать растворы с ЯВ ртом запрещается!

  - Измельчение твердых ядовитых веществ можно проводить только под тягой.

  - Нагревание растворов с ядовитыми веществами, должно производиться только в круглодонных колбах.

  - При определении запаха препарата следует направлять пары движением руки на себя, и не вдыхать интенсивно.

  - Мытье и обработка посуды, в которой использовались реактивы с ядовитыми веществами, должно производиться отдельно от другой посуды.

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях

  - О каждом несчастном случае, связанном с производством пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно должен известить руководителя.

Краткая характеристика ядов и меры оказания первой помощи.

А. Цианистый калий и цианистый натрий

Цианистый калий и натрий - бесцветные, чрезвычайно ядовитые кристаллы белого цвета, легко растворимые в воде. В сухом состоянии не имеют запаха. Притягивают влагу из воздуха, начинают пахнуть сильной кислотой (запах горького миндаля).

Цианистый калий и натрий вызывают в организме тканевое удушение вследствие образования соединений HCNc одним из внутриклеточных ферментов. Смертельная доза цианистого натрия - 0,1г., цианистого калия -0,12г

При отравлении заглатываемой пыли цианистых соединений следует:

промыть желудок 0,2%расгвором марганцовокислого калия или 2% раствором перекиси водорода, или 2% растворомпитьевой соды, или 5% раствором тиосульфата натрия.

давать пить каждые 15 минут раствор сульфата железа и жженой магнезии (одна чайная ложка на стакан воды);

вывести пострадавшего на воздух и вызвать скорую помощь.

Б. Мышьяк и его соединения.

Мышьяк в чистом виде не ядовит, но соединения его токсичны. Токсичное действие производных мышьяка в организме связанно с образованием соединений с SH- с группами, входящих в состав многих важных тиолсодержащих ферментов. Токсичная доза мышьяковистых соединений 0,01-0,052 грамма; смертельная - 0,06-03 грамма.

При отравлении мышьяковистыми соединениями через рот необходимо произвести промывание желудка теплой водой, взвесью жженой магнезии (20 г на 1 литр). Обязательна госпитализация.

В. Сулема (хлорид ртути) - бесцветные кристаллы, растворимые в воде, спирте, кислотах, эфире. Смертельная доза 0,2-0,5 грамм.

При отравлении (через дыхательные пути, пищевой тракт) ощущается металлический привкус во рту, тошнота, рвота, боли в животе.

При попадании яда в желудок следует произвести промывание его водой с взвесью жженой магнезии (20 мг на 1 литр) или белковой воды (2 яичных белка на 1 литр воды) В первые минуты после промывания желудка дать выпить 100мл антидота Стрижевского (насыщенный раствор сероводорода). Обязательна госпитализация.

- Требования охраны труда по окончании работы

  - По окончании рабочего дня каждый работник лаборатории обязан:

проверить и привести в порядок свое рабочее место, приборы и аппараты;

отключить вентиляцию и электроприборы (кроме электрооборудования, которое условиям технического регламента должны функционировать круглосуточно);

проверить закрытие кранов газовых горелок;

отключи освещение;

удалить из помещений излишки веществ, отработанные жидкости, отходы, мусор и ветошь;

провести санитарную уборку лаборатории;

обо всех замеченных недостатках доложить руководителю лаборатории.

  - По окончании работы с ЯВ, выполняющий эти работыдолжен тщательно вымыть руки теплой водой с мылом, при необходимости, почистить зубы и прополоскать рот.

  - В конце рабочего дня тщательно вымыть руки и выполнить все требования личной гигиены.

# ПРАВИЛА ПО ХРАНЕНИЮ, ПРИМЕНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПЕСТИЦИДОВ И АГРОХИМИКАТОВ. Часть 1

Правила по хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов (утв. Минздравом России, Минсельхозпродом России 29.04.1999)

I. Область применения

1.1. Настоящие правила включают гигиенические требования, направленные на обеспечение максимальной безопасности для работающих с пестицидами и агрохимикатами, для населения и окружающей природной среды.

1.2. Правила распространяются на все производственные объекты, процессы и оборудование, связанные с хранением, транспортировкой и применением пестицидов и агрохимикатов в Российской Федерации.

Требования Правил не распространяются на государственные регистрационные испытания и производство пестицидов и агрохимикатов.

1.3. Правила относятся к проектируемым, строящимся и действующим объектам, оборудованию и технологическим процессам, предназначенным для работ с пестицидами и агрохимикатами.

1.4. Правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами и юридическими лицами, применяющими пестициды и агрохимикаты, а также проектирующими, строящими и эксплуатирующими производственные здания, средства транспортировки, технологическое, санитарно-техническое оборудование, предназначенные для работ с пестицидами и агрохимикатами, в том числе оборудование для их обезвреживания.

1.5. Органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранные органы, государственные службы защиты растений и агрохимическая руководствуются настоящими правилами при осуществлении предупредительного и текущего государственного санитарного надзора и контроля.

1.6. Нарушение правил влечет за собой административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7. На территории Российской Федерации разрешается хранение, транспортировка и применение пестицидов и агрохимикатов, зарегистрированных в установленном законодательством порядке и включенных в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

II. Общие требования безопасности

2.1. Безопасность труда и охрана окружающей среды при работе с пестицидами и агрохимикатами должны быть обеспечены максимальной механизацией и автоматизацией трудоемких и опасных работ, способов внесения препаратов, строжайшем соблюдением правил техники безопасности, санитарно-гигиенических норм и природоохранных требований.

2.2. Ответственность за соблюдение требований по технике безопасности и охране окружающей среды при работе с пестицидами и агрохимикатами возлагается на граждан и руководителей юридических лиц, применяющих их.

2.3. Все работы с пестицидами 1 и 2 классов опасности (классифицированных по принятой в Российской Федерации классификации) осуществляются только специалистами, имеющими специальную профессиональную подготовку.

2.4. Специальный персонал, непосредственно участвующий в организации и выполнении работ по применению, транспортировке и хранению пестицидов и агрохимикатов, подбирается из лиц, имеющих опыт работы и специальное образование или курсовую подготовку. Ежегодно в зимний период они обучаются при станциях защиты растений на производственных семинарах, а часть их проходит переподготовку на курсах сельскохозяйственных институтов и в учебных заведениях других отраслей, производственная деятельность которых связана с проблемой применения пестицидов и агрохимикатов. Указанный персонал закрепляется для этого вида работ на весь сезон.

2.5. Лица, привлекаемые для работы с пестицидами и агрохимикатами (постоянно или временно), ежегодно в обязательном порядке проходят медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности с регистрацией в специальном журнале.

2.6. Руководитель работ обязан ознакомить лиц, привлекаемых к работе с пестицидами и агрохимикатами, с характеристикой препарата, особенностями его воздействия на организм человека, мерами предосторожности, производственной и личной гигиеной, проинструктировать по технике безопасности и правилам пожарной безопасности, ознакомить с мерами оказания первой доврачебной помощи в случаях отравления.

2.7. Продолжительность рабочего дня при работе с пестицидами и агрохимикатами 1 класса опасности - 4 часа, с остальными - 6 часов. Продолжительность работы летно-технического состава регламентируется специальными инструкциями. В дни работы с пестицидами работающие получают молочные и другие виды продуктов в соответствии с медицинскими нормами.

2.8. Все лица, работающие с пестицидами и агрохимикатами, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

2.9. Не ближе 200 м от места работы (с наветренной стороны) должны быть оборудованы площадки для отдыха и приема пищи с бачком питьевой воды, умывальником с мылом, шкафчиком и аптечкой первой доврачебной помощи и индивидуальными полотенцами.

Обеспечение аптечками, необходимыми для оказания первой помощи при отравлениях производится: во время хранения и транспортировки - организацией - владельцем пестицидов и агрохимикатов, а во время применения - организацией, ответственной за проведение работ. При всех видах работ руководитель работ следит за соблюдением регламентов проведения работ и состоянием работающих. При первой же жалобе со стороны работающего на ухудшение состояния здоровья руководитель обязан отстранить его от дальнейшей работы и принять меры по оказанию первой помощи и при необходимости вызвать врача.

2.10. Работающие с пестицидами и агрохимикатами должны соблюдать меры безопасности и правила личной гигиены. Во время работ запрещается принимать пищу, пить, курить, снимать средства индивидуальной защиты; это допускается во время отдыха на специально оборудованной площадке после тщательного мытья рук, полоскания полостей рта и носа.

2.11. Применение пестицидов и агрохимикатов проводится только после предварительного обследования и установления специалистами целесообразности их применения.

Запрещается обработка пестицидами участков, не нуждающихся в ней.

2.12. Прежде чем применять какой-либо препарат, руководитель работ обязан твердо знать, пригоден ли он к использованию, и соответствует ли своему наименованию.

В сомнительных случаях следует отобрать образец и направить его на анализ в ближайшую контрольно-токсилогическую лабораторию.

2.13. Применение любого пестицида и агрохимиката в каждом конкретном случае проводится на основании утвержденной Госхимкомиссией Минсельхозпрода России инструкции по применению, а также в соответствии с настоящими Правилами. Особое внимание при этом необходимо обращать на дозировки, нормы расхода рабочих растворов и кратность обработок. Категорически запрещается повышать нормы расхода и увеличивать кратность обработок, указанных в "Каталоге".

2.14. Применение пестицидов осуществляют в рекомендуемые сроки. Особенно строго нужно соблюдать сроки последних обработок перед уборкой урожая, которые указаны в "Каталоге". Во всех случаях применять пестициды необходимо в соответствии с биологией культуры и вредных организмов, выбирая из рекомендуемых оптимальные сроки и нормы расхода.

Сроки выпаса скота на обработанных пестицидами участках указываются в "Каталоге". Запрещается скармливать скоту сорняки, выполотые с обработанных пестицидами полей.

2.15. Все работы по применению пестицидов и агрохимикатов регистрируются в специальном журнале. Записи подписывают руководитель работ и ответственные исполнители из числа специалистов предприятия. Эти записи являются официальными документами при проверке качества работ и санитарно-гигиеническом контроле продукции, основанием для заполнения документа о качестве продукции при ее отправке на продажу или на заготовку, а также необходимыми материалами для анализа динамики пестицидов и агрохимикатов в продукции и объектах окружающей среды.

2.16. На границе участка обработанного пестицидами 1 и 2 класса опасности должны быть выставлены единые знаки безопасности на расстоянии в пределах видимости от одного знака до другого. Знаки безопасности должны контрастно выделяться на окружающем фоне, и находиться в поле зрения людей, для которых они предназначены. Знаки убирают только после окончания установленных сроков: выхода людей для полевых работ, выпаса скота и уборки урожая (сроки уборки урожая указаны в "Каталоге").

2.17. Применение пестицидов и агрохимикатов на землях садоводческих товариществ, коллективных огородов, на приусадебных участках, возможно только пестицидами и агрохимикатами, разрешенными для применения в личных подсобных хозяйствах (указаны в "Каталоге"). При проведении работ необходимо соблюдать меры безопасности.

2.18. Лица, проверяющие эффективность применения пестицидов (непосредственно после обработок), должны быть в средствах индивидуальной защиты.

2.19. При проведении химических работ должны быть приняты все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха, воды, почвы и продуктов питания пестицидами сверх установленного норматива (указаны в "Каталоге").

2.20. При выделении участков для авиационно-технических работ необходимо строго соблюдать установленные защитные зоны по отношению к чувствительным культурам, в том числе на территории соседних хозяйств.

2.21. Контроль за соблюдением установленных регламентов и правил хранения, транспортировки, и применения пестицидов возлагается на органы Государственной службы защиты растений, госсанэпидслужбы и Госкомэкологии России.

2.22. В целях охраны пчел от воздействия пестицидов обработку участков следует проводить в поздние часы путем опрыскивания наземной аппаратурой, при этом пасеки необходимо вывезти не менее чем на 5 км от обрабатываемых участков или изолировать пчел на срок, указанный в "Каталоге".

В целях исключения вредного воздействия пестицидов и агрохимикатов на водные объекты, при наличии их на территории хозяйств, устанавливаются санитарные зоны водоемов рыбохозяйственного назначения. Ограничения по применению пестицидов и агрохимикатов в этих случаях определены в "Каталоге", а также в инструкциях по применению конкретных препаратов, утвержденных Госхимкомиссией Минсельхозпрода России.

2.23. При применении пестицидов в нодэндемичных регионах, а также на территориях с повышенным техногенным радиационным фоном предподчтение должно отдаваться препаратам нового поколения, с малыми нормами расхода, позволяющими снизить гектарную нагрузку.

III. Требования безопасности при хранении и отпуске пестицидов и агрохимикатов

3.1. Хранение пестицидов и агрохимикатов допускается только в специально предназначенных для этого складах.

3.2. Территория складов должна отвечать требованиям СанПиНа и природоохранным правилам.

3.3. Ширина санитарно-защитных зон для складов устанавливается в зависимости от их вместимости:

- до 20 т - не менее 200 м

- от 20 до 50 т - 300 м

- от 50 до 100 т - 400 м

- от 100 до 300 т - 500 м

- от 300 до 500 т - 700 м

- свыше 500 т - 1000 м

3.4. Необходимо предусматривать четкое зонирование территории и складских помещений с учетом розы ветров.

Перечень сооружений складов и агрохимических комплексов должен включать:

- склад пестицидов или агрохимикатов, помещение (площадку) для протравливания семян, помещение для хранения протравленных семян, растворно-заправочный узел;

- площадку для хранения машин, аппаратов и транспорта, используемых для работ с пестицидами и агрохимикатами, их перевозками;

- площадку с навесом для складирования пустой тары;

- площадку или специальный комплекс для обезвреживания тары, транспортных средств, аппаратуры и др.;

- помещения для хранения обезвреживающих средств, сооружения для очистки производственных сточных вод, прачечная;

- стоянку "чистого" автотранспорта, гараж, мастерские, цистерны с резервным запасом воды;

- здания административного и бытового назначения.

3.5. На территории склада должна быть выделена площадка с водонепроницаемыми колодцами-нейтрализаторами или другими емкостями для сбора и обезвреживания сточных и промывных вод, загрязненных пестицидами. На крупных складах допускается размещение оборудования озонаторных печей или других устройств для термического обезвреживания остатков и пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов.

3.6. Погрузочно-разгрузочные работы на складах, очистка, мойка и обезвреживание тары должны быть механизированы. Выбор средств механизации (штабелеры, монорельсы, кран-балки, электрокары, автопогрузчики и другие) следует производить с учетом мощности склада.

3.7. На складах должны быть автовесы (под навесом) или специально построенная весовая; запас пустой тары (из-под ранее использованных пестицидов), предварительно очищенной и обезвреженной.

3.8. Планировка складов должна предусматривать наличие следующих помещений:

- для хранения и отпуска пестицидов или агрохимикатов; в случае наличия веществ первого класса опасности для их хранения и отпуска должно быть предусмотрено отдельное изолированное помещение или выделенный отсек помещения под замком и опечатываемое; такое же помещение должно быть выделено для хранения и отпуска пожаро- и взрывоопасных веществ;

- для хранения питьевой воды и продуктов питания, для приема пищи и отдыха, выдачи и приемки средств индивидуальной защиты;

- для очистки и обеззараживания спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;

- для раздельного хранения уличной, домашней и рабочей одежды;

- санитарно-бытовые помещения (по типу санпропускника).

3.9. Складирование пестицидов следует проводить в штабелях, на поддонах и стеллажах. Высота штабеля при хранении препаратов в мешках, металлических барабанах, бочках вместимостью не менее 5 л, картонных и полимерных коробках, ящиках, флягах допускается в три яруса. При использовании стеллажей высота складирования может быть увеличена. Минимальное расстояние между стеной и грузом должно быть не менее 0,8 м, между перекрытием и грузом - 1 м, между светильником и грузом - 0,5 м, расстояние между полом и стеллажом - 0,8 м. Запрещается хранение пестицидов навалом. Допускается бестарное хранение отдельных видов агрохимикатов (согласно нормативной документации).

3.10. Пестициды на склады должны поступать в таре, отвечающей требованиям соответствующей нормативно-технической документации. На каждой упаковочной единице должна быть тарная этикетка (с регистрационным номером Госхимкомиссии). К каждой упаковочной единице должна прилагаться, приклеиваться или наноситься непосредственно на тару рекомендация по применению, утвержденная в установленном порядке.

3.11. Ответственность за прием, хранение, учет и выдачу пестицидов несет заведующий складом, который должен знать их класс опасности, пожароопасные и взрывоопасные свойства, назначение, правила обращения.

3.12. Пестициды должны отпускаться со склада в заводской упаковке, а при небольших количествах - в свободную тару, обеспечивающую сохранность препарата. Запрещается отпускать пестициды в бумагу, мешки из ткани и столовую посуду. Допускается отпуск отдельных видов агрохимикатов без тары (согласно нормативной документации).

3.13. Пестициды и агрохимикаты разрешается отпускать потребителям в количествах, соответствующих планам работ на один день. По окончании работы неиспользованные остатки вместе с тарой следует возвратить на склад с составлением акта или записи в книге учета (прихода-расхода) пестицидов и агрохимикатов.

3.14. При хранении пестицидов и агрохимикатов необходимо следить за целостностью тары; в случае ее нарушения препараты следует немедленно перезатарить. Категорически запрещается оставлять пестициды рассыпанными или пролитыми.

3.15. Уборку помещения склада следует производить по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели. Склады должны быть обеспечены необходимой пылеотсасывающей и моечной аппаратурой с очисткой воздуха и сточных вод от пестицидов и агрохимикатов.

Для нейтрализации пестицидов и агрохимикатов склады должны быть обеспечены достаточным количеством дезактивирующих средств - хлорной извести, кальцинированной соды и др.

3.16. Запрещается сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, образующихся на складах хранения, в действующие системы канализации и поверхностные водоемы.

Условия сброса очищенных сточных вод данной категории определяются требованиями "Правил приема производственных сточных вод канализацией населенных пунктов" и "Санитарными правилами и нормами охраны поверхностных вод от загрязнения", N 4630-88.

3.17. Запрещается использовать помещение склада для хранения продуктов питания, фуража, различных предметов хозяйственного и бытового назначения.

3.18. Запрещается хранение пестицидов в помещениях, не предназначенных для этих целей и под открытым небом.

3.19. Контроль состояния складов проводится представителями органов Госсанэпиднадзора и Госкомэкологии России не реже одного раза в год с проведением инструментальных измерений параметров вредных факторов (концентрация вредных веществ в воздухе помещений, в атмосферном воздухе, в сточных водах и т.д., микроклимат, уровни шума, параметры вибрации и др.).

Результаты обследования вносятся в "Санитарный паспорт на право получения, хранения и применения пестицидов и в "экологический паспорт предприятия".

3.20. О завозе пестицидов и (или) агрохимикатов в хозяйство руководство последнего ставит в известность районную станцию защиты растений и (или) агрохимическую станцию.

3.21. Необходимо раздельно (в различных секциях) хранить жидкие и порошковые препараты. При хранении необходимо особенно внимательно следить за целостностью тары, в случае ее нарушения - препараты немедленно перезатаривать.

3.22. Складирование бочек, бидонов с горючими жидкими пестицидами и агрохимикатами должно проводится осторожно, обязательно пробками вверх. Запрещается применять для вскрытия тары инструменты и приспособления, которые могут вызвать искру.

3.23. Пестициды и агрохимикаты на склады должны поступить в таре, соответствующей нормативно-технической документации. Кроме того, для пестицидов, на тару наносятся предупредительные полосы цветом, присвоенном каждой группе пестицидов: красный - гербициды, белый - дефолианты, черный - инсектоакарициды и нематициды, зеленый - фунгициды, синий - протравители, желтый - зооциды.

3.24. Перед началом работ на складах, оборудованных принудительно-вытяжной вентиляцией, должна быть осуществлена 30-минутная очистка воздуха, а при отсутствии вентиляции - сквозное проветривание помещения.

3.25. Пребывание кладовщика и других лиц на складе допускается только на время приема и выдачи препаратов и иной кратковременной работы. Присутствие посторонних лиц, не занятых непосредственно работой на складе, категорически запрещается.

3.26. Ежегодно в конце года проводят инвентаризацию пестицидов и агрохимикатов с составлением акта.

3.27. Отпуск пестицидов и агрохимикатов со склада осуществляется при наличии официальной справки, выдаваемой станцией защиты растений о готовности предприятий и организаций к приему пестицидов и (или) работе с ними.

Указанную справку выдают только при наличии в хозяйствах подготовленного и прошедшего медицинское освидетельствование персонала, спецодежды и средств индивидуальной защиты; специальных машин для транспортировки и применения пестицидов и агрохимикатов.

Пестициды со складов хозяйств выдают по письменному распоряжению руководителя хозяйства лицу, ответственному за проведение работ, в количествах соответствующих планам работ на один день.

3.28. Склады должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушители, бочки с водой, ящики с песком), необходимыми для тушения локальных очагов возгорания. На 100 м пола в отделении пожароопасных продуктов должны быть один огнетушитель (но не менее двух на каждое помещение), бочка с водой на 250 л и двумя ведрами, ящик с песком (0,5 м) и другой противопожарный инвентарь.

На складах запрещается курить, пользоваться открытым огнем.

3.29. При наличии на складе пестицидов и агрохимикатов с превышенным гарантийным сроком хранения, в таре с нарушенной целостностью или препаратов с видимыми признаками изменения внешнего вида отпуск последних осуществляется только после анализа их качества и получения рекомендации контрольно-токсикологической лаборатории.

3.30. Действие настоящего раздела не распространяется на склады морских и речных портов.

Основные параметры токсикометрии (количественной оценки токсичности и опасности ядовитых веществ) делятся на несколько групп:

### Основные параметры токсикометрии ядовитых веществ.

### 1. Параметры острой токсичности (при однократном воздействии)

Это наиболее распространенная группа, определяемая при введении вещества в разных дозах с расчетом летальных (смертельных) доз и концентраций.

- Средняя смертельная доза (DL50 или LD50) – доза вещества, вызывающая гибель 50% подопытных животных. Основной параметр для сравнения ядовитости (чем меньше, тем токсичнее).

- Абсолютно смертельная доза (DL100 или LD100) – доза, вызывающая гибель 100% животных.

- Порог острого действия (ПД или Limac) – минимальная доза (концентрация), вызывающая достоверные изменения физиологических или биохимических показателей, выходящие за пределы компенсаторных реакций (но не гибель).

- Порог специфического действия (Limsp) – минимальная доза, вызывающая специфические (мутагенные, канцерогенные, аллергенные и др.) эффекты.

### 2. Параметры хронической токсичности (при длительном воздействии)

- Порог хронического действия (Limch) – минимальная доза (концентрация), вызывающая начальные признаки интоксикации при длительном (хроническом) поступлении яда в организм.

- Коэффициент кумуляции (Ccum) – показатель способности вещества накапливаться в организме:

  - Ccum = LD50 (однократно) / LD50 (многократно)

  - Если Ccum < 1 – сверхкумуляция, если 1-3 – выраженная, 3-5 – умеренная, >5 – слабая кумуляция.

### 3. Параметры опасности (зона токсического действия)

Эти параметры показывают разрыв между действующей и смертельной дозами – чем уже зона, тем выше опасность (риск непреднамеренного смертельного отравления).

- Зона острого действия (Zac) – отношение средней смертельной дозы к порогу острого действия:
Zac = LD50 / Limac
Маленькая зона → вещество крайне опасно (мал шаг от действующей до смертельной дозы).

- Зона хронического действия (Zch) – отношение порога острого действия к порогу хронического:
Zch = Limac / Limch
Широкая зона → высокая опасность хронических отравлений (вещество накапливается или вызывает эффект при длительном контакте в малых дозах).

- Зона специфического действия (Zsp) – отношение порога острого действия к порогу специфического:
Zsp = Limac / Limsp
(используется для оценки мутагенов, канцерогенов и т.д.)

### 4. Параметры избирательной токсичности

- Коэффициент интоксикации (КИ) – отношение порога повреждения отдельного органа (например, печени) к порогу острого действия.

- Показатель токсичности к определенному органу (нефро-, гепато-, нейротоксичность) – доза, вызывающая специфическое поражение органа у 50% животных (ED50 органное).

### 5. Классификационные параметры (нормирование)

- Предельно допустимая концентрация (ПДК) – максимальная концентрация в воздухе, воде, почве, продуктах, которая при ежедневном воздействии (8-40 часов в неделю) сколь угодно долго не вызывает отклонений в состоянии здоровья (включая отдаленные последствия).

- Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) – временный норматив (на 2-3 года), когда ПДК еще не установлена.

### 6. Дополнительные интегральные показатели

- Коэффициент возможного ингаляционного отравления (КВИО) – отношение концентрации насыщенных паров при 20°C к токсической концентрации (для летучих веществ). Используется для оценки опасности при ингаляции.

- Показатель острой токсичности внутрижелудочно (LD50 перорально, накожно и др.) – обязателен для паспортизации химических веществ.

Методы определения токсичности

Методы определения токсичности делятся на три основные группы: in vivo (на живых организмах), in vitro (на клеточных культурах и биологических моделях) и in silico (компьютерное моделирование). Традиционно основными считаются методы in vivo, однако современная токсикология активно внедряет альтернативные подходы, направленные на сокращение использования лабораторных животных.

1. Методы in vivo (на лабораторных животных)

Это классические методы, позволяющие оценить комплексное воздействие вещества на целый организм. Они обязательны для токсикологической паспортизации химических веществ, лекарственных средств и установления ПДК.

| Классификация | Цель исследования | Стандарты / Методы |
| --- | --- | --- |
| По длительности | Острая токсичность — определение LD50, класса опасности, характера интоксикации при однократном введении. | ГОСТ 32644-2014 (OECD 423), ГОСТ 34557-2019 (OECD 425 — "вверх-вниз"), ГОСТ 32646-2014 (ингаляционно). |
|  | Подострая / Субхроническая — выявление органов-мишеней, эффектов при повторном введении (до 90 дней). | ГОСТ 32642-2014 (28 дней, накожно), ГОСТ 32643-2014 (28 дней, ингаляционно). |
|  | Хроническая — изучение отдаленных эффектов (канцерогенность, влияние на репродукцию), определение NOAEL. | ГОСТ 32519-2013, ГОСТ 32647-2014 (комбинированные с канцерогенностью). |
| По пути поступления | Перорально (внутрижелудочно), ингаляционно, накожно, внутривенно. | Выбор метода зависит от физико-химических свойств вещества и путей реального поступления в организм человека. |

После введения вещества за животными наблюдают (обычно 14 дней при остром опыте), проводят вскрытие, оценивают массу органов и берут образцы тканей для гистологического анализа. Результатом является установление дозозависимости «доза-эффект».

2. Методы in vitro (альтернативные, без животных)

Эти методы являются ответом на требование этичного обращения с животными (*3R-принципы: Replacement, Reduction, Refinement*). Они позволяют изучать токсичность на клеточном и молекулярном уровнях, часто используя клетки человека.

- Клеточные линии человека: Позволяют оценить цитотоксичность, генотоксичность. Значительно дешевле и быстрее, чем опыты на животных, но не воспроизводят сложных межклеточных взаимодействий в организме.

- Высокопроизводительный скрининг (qHTS): Автоматизированное тестирование тысяч химических соединений на клеточных культурах. В рамках программы Tox21 (США) сформирована библиотека данных о токсичности >10 000 веществ.

- Органы-на-чипах (Organs-on-chips) и 3D-органоиды: Микрофлюидные устройства, имитирующие физиологию и механику целого органа (печени, легких, почек). Позволяют точнее прогнозировать реакцию человека по сравнению с плоскими культурами клеток.

- Токсикогеномика: Изучение изменения экспрессии генов под действием токсиканта. Выявляет «генетические сигнатуры» токсичности задолго до появления патологических изменений.

- 3. Методы in silico (компьютерное моделирование)

Используют вычислительные алгоритмы и базы данных для прогнозирования токсичности на основе химической структуры вещества.

- SAR / QSAR (структурно-активностные отношения): Прогнозируют биологическую активность и токсичность на основе сравнения с известными соединениями.

- Read-across (аналогия): Использует данные о токсичности структурно сходных веществ для оценки неизученного соединения.