Тема: Принципы хранения сельскохозяйственной продукции

Хранение - этап технологического цикла товародвижения от выпуска готовой продукции до потребления или утилизации, цель которого - обеспечение стабильности исходных свойств или их изменение с минимальными потерями.

При хранении проявляется одно из важнейших потребительских свойств товаров - сохраняемость, благодаря которому возможно доведение товаров от изготовителя до потребителя независимо от их местонахождения, если сроки хранения превышают сроки перевозки.

Конечный результат эффективного хранения товаров - сохранение их без потерь или с минимальными потерями в течение заранее обусловленного срока. Показателями сохраняемости служат выход стандартной продукции, размер потерь и сроки хранения.

Выход стандартной продукции и потери связаны обратно пропорциональной зависимостью. Чем выше потери, тем меньше выход стандартной продукции. Оба показателя сохраняемости зависят от условий и сроков хранения.

Перемещение материальных потоков невозможно без концентрации в определенных местах необходимых запасов, для хранения которых предназначены соответствующие склады.

В зависимости от сохраняемости продовольственные товары делят на пригодные к длительному хранению и скоропортящиеся.

К продуктам, не способным сохраняться длительное время (скоропортящимся), относят многие виды плодов и овощей, мясо, рыбу, молоко и др., так как они отличаются высоким содержанием воды.

Мясомолочная продукция является источником энергии и различных питательных веществ и поэтому должна быть обязательной составной частью пищи человека в течение всего года. Однако равномерно обеспечивать население этой продукцией можно лишь при хорошо налаженной системе хранения путем консервирования продукции. Устойчивость продукта при хранении, в частности, зависит от его химического состава, физической структуры и реакции на воздействие факторов окружающей среды.

По классификации Я.Я.Никитинского, существует четыре принципа консервирования.

Биоз. Как показывает само название, в данном случае продукт сохраняется в живом состоянии или поддерживаются жизненные процессы с живой тканью. Принцип биоза используется при хранении молока в состоянии бактерицидной фазы, сохранения живой рыбы, скота, птицы и яиц при перевозке и хранении. Для длительного хранения продуктов животноводства этот принцип непригоден.

Принцип анабиоза. Заключается в торможении бактериальных процессов химическими или физическими средствами. Этот принцип осуществляется путем сушения продуктов, вяления, посола, хранения в атмосфере диоксида углерода и при низких температурах. Сушение широко применяют для сохранения мяса, рыбы, молока и яиц. При сушении массовая доля влаги в продуктах снижается до 12...25 %.

К физическим факторам относят охлаждение (психроанабиоз), замораживание (криоанабиоз), повышение осмотического давления (осмоанабиоз) и высушивание (ксероанабиоз).

К химическим факторам относят понижение рН-среды (ацидоанабиоз) и хранение при отсутствии кислорода (в вакууме, атмосфере углекислого газа, азота и других инертных газов).

Анабиоз может быть создан пятью способами: 1) термоанабиоз (анабиоз, созданный понижением температуры); 2) ксероанабиоз (прекращение развития микроорганизмов путем удаления из продукта воды или доведения ее до минимального количества, при котором микробиологические и ферментные процессы максимально подавляются); 3) осмоанабиоз (подавление развития микроорганизмов за счет создания высоких концентраций сухих осмотических деятельных веществ в продукте, в результате чего происходит плазмолиз клетки); 4) ацидоанабиоз (создание определённой кислотности среды); 5) наркоанабиоз (использование анастезирующих средств).

Наибольшее значение в народном хозяйстве имеют термоанабиоз( психроанабиоз и криоанабиоз охлаждение и замораживание)

Термоанабиоз - это хранение продуктов при пониженных (около О С) и низких (замораживание) температурах. В зависимости от температуры хранения термоанабиоз подразделяется на два вида: психроанабиоз (t=0 С) и криоанабиоз (хранение при температуре меньше О °C или замораживание). При охлаждении молока в интервале температур от 2 до 10°С снижается биологическая и биохимическая активность микрофлоры и ферментов молока. При замораживании в интервале температур от -12 до -25°С ферментные процессы прекращаются и микробиальная клетка не размножается.

Психроанабиоз или температура, близкая к О С, применяется для хранения молочных изделий, а также мяса и рыбы. Оптимальная температура хранения мясных и рыбных продуктов от -4 до (ГС, яиц - до -1°С. Повышение температуры от указанных пределов обычно сопровождается понижением сохранности продуктов в результате развития микроорганизмов. При хранении в охлаждённом состоянии особенного соблюдения режима температуры требуют скоропортящиеся продукты - мясо и молоко. В связи с этим также продукты хранят с использованием постоянных источников холода - в холодильниках.

Следует отметить, что при психроанабиозе жизнедеятельность микроорганизмов полностью не подавляется. Поэтому более эффективным является криоанабиоз, который применяется для длительного хранения многих молочных продуктов (творог, молоко, масло).

Криоанабиоз обеспечивает сохранность продуктов в течение длительного времени. Замораживание применяют в основном для хранения мяса и рыбы.

В физическом смысле охлаждение и замораживание продуктов представляет собой отвод тепла и полное или частичное превращение в лёд содержащейся в этих продуктах воды. При превращении воды в лёд понижается температура продукта, а в окружающую среду выделяется тепло. Например, точка замерзания молока зависит от содержания в нем воды и колеблется в пределах - 0,53...-0,56°С.

Ксероанабиоз - хранение продуктов в сухом состоянии. Частичное или полное обезвоживание продуктов приводит практически к полному прекращению в них биохимических процессов и лишает микроорганизм возможности развиваться. При значительном обезвоживании (высушивании) в продукте нет условий для существования микроорганизмов. Сушка - один из старейших способов предохранения продукции от порчи. В настоящее время сушильная техника превратилась в самостоятельную отрасль научных знаний. Наряду с совершенствованием методов и техники давно известных объектов сушки - зерна и семян, плодоовощной продукции, а также рыбы и мяса появилась возможность обезвоживать такие продукты, как молоко, яйца, соки.

Например, при использовании метода вакуумной сушки (под разряжением) получают почти полностью обезвоженные продукты - сухое молоко (3...7% воды), яичный порошок (6...9% воды). Разработаны и получили распространение методы сублимационной сушки (вымораживанием), сушка токами высокой частоты, инфракрасными лучами и др.

Современные методы и режимы сушки позволяют получать полноценные продукты с сохранением их природных свойств, а нередко и обладающих преимуществами по сравнению со свежими. Сухие продукты занимают меньший объём, содержат питательные вещества в концентрированном виде, лучше усваиваются и более транспортабельны. Многие высушенные продукты при соответствующей обработке восстанавливают свои исходные свойства (например, сухое молоко). В сухом виде его используют как компонент для приготовления комбинированных продуктов, концентратов, кормовых смесей и комбикормов.

Осмоанабиоз - метод сохранения продуктов, основанный на создании повышенного осмотического давления в среде (продукте) путём введения соли или сахара. Повышение осмотического давления до определённого максимума защищает продукт от воздействия на него микроорганизмов, и тем самым исключает плесневение и брожение. На этом принципе основано получение сгущенного молока.

Осмотическое давление в молоке в основном создается молочным сахаром, минеральными веществами и составляет 0,6 МПа. Повысить осмотическое давление в молоке можно, сконцентрировав его без потери текучести не более чем в 4-6 раз. Получаемое при этом осмотическое давление составляет 6-8 МПа, что недостаточно для подавления жизнедеятельности микроорганизмов. Продукт концентрирования молока цельного хранится не более 1 мес. при температуре 0°С.

Чтобы продукт не портился, надо повысить осмотическое давление до 16-18 МПа, внося сахарозу (62,5-63,5 %) или глюкозу (35-36 %). Однако глюкоза вступает в реакцию с белками молока, поэтому предпочтение отдается сахарозе.

Если же молоко предварительно не сгущать, то для создания необходимого осмотического давления надо на 1 кг молока добавить 1,5 кг сахарозы, что технологически невозможно. При снижении содержания влаги в 2-2,5 раза на 1 кг молока добавляется всего 180...200 г сахара.

Наркоанабиоз - принцип основан на применении некоторых химических веществ, оказывающих на живые организмы в массе продукта анастезирующее действие.

Действие газообразного диоксида углерода основано на его высокой растворимости в продуктах. При нарастании концентрации диоксида углерода замедляются окислительные процессы, и прекращается рост микроорганизмов.

В атмосфере инертных газов с упаковыванием в герметичную тару в промышленных условиях хранят молочный жир, сухие молочные продукты, сухие детские и диетические молочные продукты, охлажденные и замороженные тушки КРС и мясо птицы, а также субпродукты фасованные.

Принцип ценоанабиоза - основан на замене естественной микрофлоры иной микрофлорой. В молочной промышленности ценоанабиоз используется при производстве творога и сыра. Этим удается предупредить размножение микроорганизмов, портящих продукт, так как они не могут развиваться вследствие накопления в среде веществ, выделяемых полезной микрофлорой. Для создания определенной направленности микробиологических процессов в продукт вводят ту или иную культуру микроорганизмов.

Принцип абиоза - предусматривает полное уничтожение или прекращение жизнедеятельности микроорганизмов, содержащихся в продукте. На этом принципе основаны такие методы консервирования, как пастеризация, стерилизация, действие антисептиков, антибиотиков. При пастеризации в продукте могут оставаться споры некоторых м/о, при стерилизации (температура свыше 100”С) уничтожаются и споровые м/о. В качестве антисептиков применяют продукты горения дерева, бензокислый натрий, сернистую кислоту, вступающие во взаимодействие с белками микробиальных клеток. Однако подавляющее большинство консервантов небезвредно с санитарно-гигиенической точки зрения, поэтому не только их применение, но и содержание в пищевых продуктах строго ограничено. В молочной промышленности применение химических веществ для консервирования не разрешено.

При копчении снижается содержание влаги в продукте, что тоже способствует лучшему сохранению.

Антибиотики являются продуктами жизнедеятельности некоторых микроорганизмов и действуют угнетающе на вредную микрофлору продуктов. Широко применяют для консервации биомицин, стрептомицин и низин.

Низин, действуя на споры, снижает их термоустойчивость; вместе с тепловой стерилизацией сорбиновая кислота и ее соли оказывают сильное бактерицидное действие на дрожжи и плесени.

Наиболее распространенный способ термоабиоза - консервирование в герметической таре, пастеризация и стерилизация. Так вырабатывают мясные, рыбные, молочные и смешанные консервы. Термообработку проводят в автоклавах при повышенном давлении, что обеспечивает получение температуры 100 С и выше.

Для термостерилизации используют также токи высокой и ультравысокой частоты (ВЧ и УВЧ). При этом образование тепла происходит внутри стерилизуемого материала.

Механическая стерилизация - этот вид стерилизации основан на удалении из продукта различных болезнетворных микроорганизмов путем фильтрования или бактофугирования. Пропуская через специальные фильтры, задерживающие клетки микроорганизмов, продукты частично стерилизуются без нагревания. Этот способ обычно используется при стерилизации жидких продуктов, таких как питьевое молоко.

Консервирование продуктов обычными методами, как правило, придает им новые вкусовые качества и в большинстве случаев снижает их питательную ценность. Сохранить естественные свойства продуктов позволяет применение холода для их консервирования.

Сохранить естественные свойства продукции позволяет применение холода для их консервирования. К основным методам холодильной обработки относят охлаждение, замораживание и холодильное хранение.

Охлаждение продуктов заключается в понижении их температуры посредством теплообмена с окружающей средой до температуры не ниже криоскопической. Срок их хранения, как правило, не превышает нескольких дней.

Замораживание — это процесс полного или частичного превращения в лед содержащейся в продукте влаги вследствие отвода теплоты при понижении температуры ниже криоскопической. Превращение в лед влаги продукта начинается обычно в интервале температур 0-1,5°С. Замораживание применяют в основном для того, чтобы подготовить продукт к длительному хранению.

При охлаждении и замораживании подавляется жизнедеятельность микроорганизмов, действие ферментов замедляется, но не прекращается.

В настоящее время холод применяют в сочетании с различными физическими и химическими методами консервирования. К физическим методам относят применение вакуумной упаковки, предохраняющей продукт от окислительного действия воздуха и подсыхания поверхностного слоя. Особое значение применение вакуумной упаковки приобрело в связи с расширением выпуска фасованных товаров.

Другим перспективным физическим методом консервирования является сублимационная сушка, которая позволяет уменьшить массу и объем продукта. При сублимационной сушке влага удаляется при отрицательных температурах, что делает этот метод обезвоживания наиболее эффективным. Но действие отрицательных температур не уничтожает полностью микрофлору, поэтому сублимационной сушке можно подвергать только доброкачественное сырье.

Применение УФ-облучения в сочетании с отрицательными температурами позволяет увеличить сроки хранения в 2 — 2,5 раза. Для подавления жизнедеятельности микроорганизмов применяют катодные, рентгеновские и радиоактивные гамма-лучи при одновременном воздействии холодом.

При использовании УФ- и ионизирующего облучения эффект достигается не только в результате физического воздействия, но и в результате химических изменений в тканях продукта и микробиальных клетках.

К химическим методам относится применение антибиотиков, антиокислителей, диоксида углерода и озона вместе с холодом. В промышленных масштабах часто применяется озон для подготовки камер хранения к приему продуктов на длительное хранение.

Условно продукция животноводства – результат выращивания сельскохозяйственных животных. К ней относят мясо, яйца, молоко и шерсть. Технология хранения и переработки продукции животноводства заключается в практических умениях преобразовать ее в сырье для дальнейшего потребления.

Переработка поможет использовать продукцию в дальнейшем в пищевых или иных целях. Моделирование процессов переработки отличается по виду сырья.

Для молока проводится пастеризация и стерилизация. Второй метод подразумевает не просто нагревание, а удержание его в температуре выше кипения. Из него производятся другие молочные продукты (кефир, йогурт, закваска).

Все пищевые продукты при хранении и транспортировке подвергаются значительным изменениям, причем эти изменения в зависимости от состава продукта и условий окружающей его среды происходят с большей или меньшей скоростью и имеют последствием снижение пищевых достоинств продукта.

Пищевые продукты, которые в естественных условиях подвергаются быстрой порче, носят название скоропортящихся. К ним относятся мясо и мясопродукты.

Все пищевые продукты в органической своей части состоят главным образом из азотистых соединений, липоидов и углеводов. Эти органические вещества претерпевают при хранении ряд сложных изменений в составе и свойствах с образованием новых химических соединений, резко изменяющих питательную ценность, нормальный вид, вкус и запах продукта, причем интенсивность этих изменений определяется условиями среды, окружающей продукт. Проблема хранения и транспортирования скоропортящихся пищевых продуктов должна в основном сводиться к регулированию или устранению биохимических процессов и важнейших из них — микробиологических

Порчей называют изменения вкуса, цвета, запаха, консистенции продуктов, связанные с ухудшением их качества. Эти изменения являются следствием разложения веществ ферментами, входящими в состав продуктов и вырабатываемыми микроорганизмами.

Различают два основных вида потерь продукции при хранении – потери в массе и потери в качестве. В большинстве случаев эти потери взаимосвязаны: то есть потери в массе сопровождаются потерями в качестве и наоборот. Потери в массе, как правило, связаны с уменьшением количества хранящегося продукта, их причины хорошо изучены. Потери в массе определяются и нормируются при проведении количественно-качественного учета продукции. Сущность потерь в качестве заключается в уменьшении содержания в продуктах каких-либо полезных веществ, в частичной или полной утрате доброкачественности продукции, в снижении ее потребительной стоимости. Эти потери можно учесть при сортировке и технохимическом контроле качества.

По природе потери могут быть механическими (физическими) и биологическими. Грубое механическое воздействие на зерно, овощи и плоды приводит к травмам, которые являются наиболее распространенными причинами механических потерь. Также могут происходить просыпи (раструска) зерна и семян, картофеля и овощей при не герметичности транспортных средств и хранилищ, неисправности тары. Биологические потери связаны с живым началом продуктов и происходят вследствие протекания в них различных физиологических и биохимических процессов, свойственных биологическим объектам, (например, самосогревание и прорастание зерна, картофеля), а также воздействия на продукты различных живых организмов – насекомых и клещей, грызунов, птиц, микроорганизмов.

Биологические потери

1)за счет дыхания, интенсивность жизни зависит от условий хранения. При повышенной влажности увеличиваются потери.

2)в следствие прорастания. активизируются гидролитические ферменты, которые расщепляют жиры, белки и углевод, следовательно уменьшается качество.

3)жизнедеятельность микроорганизмов (потери в массе 1-2%; потери в качестве - полная токсичность)

4)жизнедеятельность насекомых (клещей - амбарные вредители)6-9%, полное ухудшение качества.

5)самосогревание - за счет жизнедеятельности всех организмов выделяется много тепла-потери в массе менее 3 %?уменьшение качества.

6)жиз-ть грызунов и птиц(4-5 % от массы). Например:воробей-9кг.,крыса-22кг.

Механические потери

1)за счет травмирования (потеря в качестве, нельзя избежать)

2)распыл - при мех. перемещении, зерно трется друг об друга, слущивание оболочек(потери только в массе и ухудшение качества всей партии).Пыль вредна для человека. Распыл опасен для зернохранилищ(взрывоопасная ситуация).Норма содержания 4кг на 1 м3(нижний предел 4 г на 1м2,верхний-4 кг на 1 м3)

3)просыпи - нарушение герметичности транспортных средств.

Неизбежные потери: дыхание, распыл, травмирование.

Ограничение травмирования:

1.уменьшение высоты насыпи(рис-12 м)

2.обработка при относительной влажности(18-20%)

3.уменьшение скорости работы транспортного оборудования -изготовляют из пластика, устанавливают тормозящие элементы.