Тема: Технохимический контроль зерна и продуктов его переработки

Основные готовые продукты процесса переработки зерна – крупа разных видов, мучка и лузга. Каждый из получаемых продуктов подлежит контролю (дополнительному сортированию). Основная цель контроля крупы – выделение из нее оставшихся примесей, разделение крупы по номерам (размерам) и видам – целой и дробленой. Контролируют побочные продукты с целью выделения из них нормального ядра, которое используют для выработки крупы, а также разделения лузги и мучки.

Схема контроля целой крупы зависит от вида вырабатываемой продукции, но все схемы включают просеивающие машины для отделения примесей и дробленого ядра. Кроме того, для выделения остатков лузги и других легких примесей применяют воздушные сепараторы, а для выделения металломагнитных примесей – магнитные сепараторы.

Мучка – весьма ценный кормовой продукт, особенно полученная в процессе шлифования крупы. Лузга состоит из наружных оболочек, отделенных в процессе шелушения, в ней содержится некоторое количество мучнистых частиц, которых особенно много в тех случаях, когда мучку не отсеивают перед отделением лузги, а отвеивают вместе с лузгой в аспираторах. При сортировании продуктов шелушения и шлифования мучку часто отделяют вместе с дробленым ядром, кроме того, в нее может попасть лузга, целое ядро вследствие неисправности оборудования. С этим связан контроль мучки, заключающийся в выделении из нее частиц дробленого и целого ядра, а также лузги.

Мучку обрабатывают в просеивающих машинах на ситах, размер отверстий которых определен стандартом для этого продукта.

Лузга может содержать мучку, дробленое целое ядро, а также щуплые нешелушеные зерна, поэтому в процессе контроля сначала высеивают мучку, которую направляют на контроль мучки, а сход сита провеивают в аспираторах для выделения из лузги частиц ядра и нешелушеных зерен.

Таблица

Нормы качества муки хлебопекарной

| Сорт муки | Зольность, %, не более | Крупность помола |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Остаток на сите, № / | Проход через сито, | Содержан. клейковины |
| Мука пшеничная |  |  |  |  |
| Высший | 0,55 | 43/5 | - | 28 |
| Первый | 0,75 | 35/2 | 43/75 | 30 |
| Второй | 1,25 | 27/2 | 38/60 | 25 |
| Обойная | Не менее чем на 0,07% ниже зольности зерна | 067/2 | 38/30 | 20 |
| Мука ржаная |  |  |  |  |
| Сеяная | 0,75 | 27/2 | 38/90 | - |
| Обдирная | 1,45 | 045/2 | 38/60 | - |
| Обойная (То же, что и пшеничная) |  |  |  |  |

Макаронная мука отличается малой влагоемкостью, способностью образовывать плотное упругое тесто (не темнеющее). Используют твердую или высокостекловидную пшеницу с большим содержанием сырой клейковины, достаточно эластичной и светлоокрашенной.

При помоле измельчают продукт до относительно крупных частиц, в несколько раз больше, чем частицы хлебопекарной муки. Мука, готовая к потреблению, отличается от хлебопекарной тем, что к ней добавляют соли, сахара, химические разрыхлители, сухое молоко и другие компоненты по рецептуре.

Качество муки зависит от качества перерабатываемого зерна и технологии производства. Технологические операции определяющие качество муки – это смешивание зерна или составление помольных партий, подготовка зерна к помолу, непосредственно размол, просеивание, сортировка и обогащение крупок и формирование товарных сортов муки.

Сорт муки является особенно важной категорией муки всех видов и типов. Основой, определяющей сорт муки, является количественное соотношение содержащихся в ней различных тканей зерна. Изменение количественного соотношения этих частей вызывает изменение состава и свойств муки.

Мука разных сортов отличается по многим признакам: цвету, зольности, содержанию клетчатки и других веществ, неравномерно распределенных в тканях зерна.

В зависимости от поставленной задачи по выходу муки и ее качеству может различаться количество технологических операций, их взаимосвязь и последовательность выполнения. Например, при помоле зерна в муку простого размола - обойную муку, измельчается все зерно, включая оболочки и зародыш. При современном уровне техники эта задача решается просто, поэтому весь помол ограничивается всего лишь одним этапом измельчения и сортирования продуктов.

Технологический процесс размола зерна в сортовую муку отличается сложным многоэтапным построением. В размольном отделении мукомольного завода сортового помола пшеницы последовательно осуществляются следующие операции: 1. дранной процесс - грубое дробление зерна и отбор эндосперма в виде крупок и дунстов; 2. сортировочный процесс – сортирование продуктов дранного процесса по крупности; 3. вымол оболочек зерна на конечных системах дранного процесса; 4. процесс обогащения крупок – сортирование крупок по крупности и качеству в ситовеечных машинах; 5. размольный процесс – размол обогащенных крупок и дунстов с целью получения муки; 6. контроль муки – контрольное просеивание муки в рассевах; 7. витаминизация – добавление в муку синтетических витаминов.

Измельчение зерна в муку осуществляется на размольных системах которые состоят из измельчающего и просеивающего устройств. Весь процесс измельчения зерна и классификация продуктов измельчения последовательно осуществляются на 5 – 6 драных системах и 10 - 12 размольных системах. В задачу драных систем входит отделение покровных оболочек зерна, включая алейроновый слой и зародыш. Каждая из драных систем состоит из вальцового станка с рифленой поверхностью вальцов, вращающихся навстречу друг другу с разными окружными скоростями, и рассева с необходимым набором сит. На рассевах драных систем проходом отсеивается 15 – 20% муки, а сходовые продукты направляются на основные размольные системы.

Драной процесс - главный этап помола, на котором необходимо провести избирательное измельчение зерна. В сортовых помолах этот процесс крупообразующий, т.е. предназначенный для получения крупок и дунстов.

Сортировочный процесс – предназначен для дополнительного фракционирования продуктов измельчения прошедших сортирование в рассевах драных систем. Схемы рассевов драных систем не позволяют четко разделить продукты сортирования на такие фракции как: крупки и дунсты. Для этого проводится операция сортирования продуктов дранного процесса.

Ситовеечный процесс – в зависимости от типа помола может быть сокращенным, развитым и наиболее развитым. Например, развитый процесс используют при трехсортных хлебопекарных помолах пшеницы, а наиболее развитый используется при получении макаронной муки. В ситовеечном процессе получают такие продукты как крупки (крупные, средние и мелкие), дунсты (жесткий и мягкий), муку и муку крупчатку.

Шлифовочный процесс - это процесс измельчения крупок на вальцевых станках с целью отделения эндосперма от оболочек и зародыша. Применяется как правило, при сортовых помолах зерна с использованием от 1-й до 6-ти шлифовочных систем. Рациональная организация и правильное ведение процесса шлифования позволяют упростить схему ситовеечного процесса.

Размольный процесс – это заключительный этап в измельчении промежуточных продуктов. Задача его состоит в получении возможно большего количества муки лучшего качества. Этот процесс состоит из 10 – 12 размольных систем. Проходом сит рассевов каждой системы получают муку, направляемую на контроль, а сходом дунст, который идет на следующую размольную систему. При размольном процессе получают 60% муки, после драного и шлифовочного процесса получают 15% муки.

Контроль муки и формирование сортов. Мука, полученная с разных систем, отличается по качеству. В ней колеблется содержание белка, клейковины, крахмала она отличается зольностью и цветом. Поэтому формирование потоков осуществляется следующим образом: муку высшего сорта отбирают с 1,2 и 3-й размольных систем, муку 1-го сорта с 4,5 и 6-й размольных систем, муку 2-го сорта со всех остальных систем. Контроль муки осуществляется на рассевах для каждого сорта отдельно.

Для характеристики продуктов на первом этапе измельчения используют два показателя – крупность и качество.

Крупность – это показатель геометрических размеров продуктов измельчения.

Качество – это содержание в продуктах измельчения высокозольных оболочек. Продукты измельчения делятся на два класса качества: 1-й класс качества – это низкозольные продукты; 2-й класс качества – высокозольные продукты с большим содержанием оболочек.

На промежуточных и конечных системах измельчения продукты измельчения классифицируют по соотношению оболочек и эндосперма. При этом выделяют три группы продуктов: а) частицы крахмалистого эндосперма, б) сростки эндосперма и оболочек, в) частицы оболочек с незначительным содержанием эндосперма. Соотношение частиц с различным содержанием эндосперма отличается в зависимости от этапа технологии. Частицы эндосперма обладают наивысшими потенциальными возможностями для получения низкозольной муки, а частицы оболочек пригодны для получения отрубей – побочного продукта технологии. При совместном их измельчении получаем низкокачественную высокозольную муку. Поэтому продукты измельчения требуют тщательной сортировки. Еще один аргумент в пользу необходимости сортирования продуктов измельчения – это наличие в составе измельченной смеси конечных продуктов – муки, манной крупы, отрубей. Эти продукты должны быть выделены из процесса и направлены на контрольные операции.	Таким образом, продукты измельчения на различных этапах технологии слишком разнокачественные и должны быть рассортированы на однородные фракции как по крупности, так и по качеству.

Полученные	фракции	направляют	на	соответствующие	системы	тех. процесса:

- частицы, размером с зерно, требуют повторного измельчения.

- частицы чистого эндосперма (крупки) могут быть или конечным продуктом (макаронной мукой или манной крупой) или могут быть направлены на дальнейшее измельчение в тонкодисперсную муку.

- «сростки» - частицы, требующие измельчения с целью разделения высокозольных оболочек и низкозольного эндосперма.

- оболочки с незначительным содержанием эндосперма должны быть направлены на выбой в бичевые машины.