Задание: Рассчитайте индексы технической, экономической и интегральной конкурентоспособности кормоуборочных комбайнов.

Постройте ранжированный ряд конкурентоспособности кормоуборочных комбайнов:

| Показатели | Коэффициент весомости | Кормоуборочные комбайны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полесье - 4500 | Jaguar -900 | BIG X V 12 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,228 | 257 | 445 | 574 |
| Ширина захвата подборщика, м | 0,217 | 4,1 | 3 | 4,5 |
| Ширина захвата травяной жатки, м | 0,204 | 5 | 5,1 | 5,8 |
| Масса, кг | 0,154 | 12450 | 10440 | 11280 |
| Рабочая скорость, км/ч | 0,165 | 12 | 14 | 14 |
| Стоимость покупки, тыс. руб. | - | 2050 | 2100 | 2480 |
| Приведенные эксплуатационные затраты, тыс. руб. | - | 312 | 409 | 452 |

Методические указания:

- Выберите один из трех комбайнов  в качестве базы сравнения.

- Рассчитайте индексы технической конкурентоспособности двух других комбайнов.

Учитывайте, что знак суммы – это  не автоматическое суммирование, предполагается и знак «минус».

Знак «плюс» ставится, если у анализируемого товара (числитель) анализируемая характеристика  повышает конкурентоспособность агрегата по сравнению с базой (знаменатель). Например, при расчете индекса технической конкурентоспособности Jaguar -900 (база Полесье) получается +0,228*445/257. Знак «минус» ставится, если характеристика ухудшает конкурентоспособность, например, ширина захвата подборщика -0,217*3/4,1.

- Рассчитайте индексы экономической конкурентоспособности.

- Рассчитайте индексы интегральной конкурентоспособности.

- Расположите  комбайны в порядке убывания интегрального индекса.