Оценка качества квашеной капусты

Цель работы – определить выход и качество квашеной капусты.

Теоретическая часть. Квашеная капуста, соответствующая требованиям стандарта, должна быть сочной, упругой, хрустящей при раскусывании, светло-соломенного цвета с желтовато-зеленым оттенком, с ароматным запахом, характерным для квашеной капусты, с ароматом от приправ и пряностей. Вкус ее должен быть приятным кисловато-солоноватым, без горечи и постороннего привкуса.

Содержание готового продукта (после свободного стекания сока) в процентах к общей массе с соком в шинкованной капусте должно быть 88 – 90 %, в рубленой и в смеси кочанной и шинкованной – 85 – 88 %. В квашеной капусте 1-го сорта содержание поваренной соли должно быть 1,2 – 1,8 %, кислотность (в пересчете на молочную кислоту) – 0,7– 1,3%. В капусте 2-го сорта допускается содержание соли до 2 %, а кислотность – до 1,8 %. В правильно заквашенной капусте сохраняется значительная часть витамина С, содержание которого обычно колеблется в пределах 20 –35 мг/%.

При нарушении технологии квашения капусты и последующего ее хранения отмечается ухудшение качественных показателей, происходит ее порча. Самый распространенный дефект квашения – потемнение, вызванное такими причинами, как окисление кислородом воздуха в случае вытекания рассола, действием посторонней микрофлоры при очень высокой температуре брожения, химическими реакциями между дубильными веществами, извлекаемыми из тары, и железом, содержащимся в поваренной соли в виде примеси, гниением верхних слоев капусты, порозовение под действием дрожжевых грибов.

Задание. Произвести органолептическую оценку качества образцов квашеной капусты. Определить количество рассола в квашеной капусте.

Материалы и оборудование. Образцы квашеной капусты, блюдца или тарелки, шпатели, разделочные доски, металлические эмалированные лотки, весы, стандарты.

Ход выполнения. Оценку качества квашеной капусты проводят по органолептическим и физико-химическим показателям.

К органолептическим показателям относят внешний вид, консистенцию, запах, вкус и цвет. При оценке внешнего вида контролируют равномерность шинковки, форму и размеры частиц капусты, наличие и количество раздробленных частиц, равномерность распределения приправ и пряностей, наличие плесени, степень мутности сока. Вкус квашеной капусты должен быть кисловато-солоноватым. Светло-соломенный с желтоватым оттенком или светло-желтым с зеленоватым оттенком цвет свойствен капусте. Физико-химические показатели квашеной капусты должны соответствовать ГОСТ 34220-2017. Овощи соленые и квашеные.

Оценку качества квашеной капусты начинают с определения массовой доли капусты по отношению к общей массе с соком. Для этого емкость, в которой находится капуста, взвешивают на рычажных весах с точностью до 10 г. Затем капусту выгружают на разделочную доску, которую устанавливают в металлический эмалированный лоток в наклонном положении. Пустую емкость взвешивают. Разница между первым и вторым взвешиванием составляет массу капусты с соком. После того как сок полностью стечет, капусту вновь помещают в ту же емкость и проводят ее взвешивание. Разница между первым и вторым взвешиванием составляет массу свободно стекаемого сока. Массовую долю капусты рассчитывают как отношение массы капусты без сока к массе капусты с соком и выражают в процентах.

После этого приступают к определению внешнего вида и органолептических показателей качества капусты. Вкус, запах, консистенцию и цвет устанавливают непосредственной дегустацией продукта. Мутность сока определяют по степени его прозрачности. Для этого небольшое количество сока наливают в химический стакан так, чтобы слой сока в стакане составлял 1 – 2 см. Стакан ставят на лист бумаги с напечатанным на нем текстом. Если при просмотре текста через слой сока строчки и буквы различимы, то такой сок считают слегка мутноватым, если нет – то мутным.

Результаты работы и выводы. Полученные результаты занести в табл. 14 и сопоставить их с нормами качества. Сделать заключение о сорте образца.

Таблица 1 Органолептические показатели качества капусты

| Вид капусты (ассортимент) | Количество добавлений, % | Внешний вид, характер и равномерность измельчения | Консистенция | Цвет | Запах | Вкус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Определить соотношение рассола и капусты в испытуемом образце и дать заключение о соответствии продукта требованиям стандарта.

Полученные результаты записать в табл. 2.

Таблица 2 Выход готового продукта

| Вид квашеной капусты (ассортимент) | Нормы требований по содержанию рассола | Данные исследования |
| --- | --- | --- |