Производство маринадов

Цель работы – изучить технологию маринования плодов и овощей.

Теоретическая часть. Маринование основано на применении широко распространенного консерванта – уксусной кислоты. Большинство патогенных микроорганизмов погибает в 2 %-ном растворе уксусной кислоты. Однако концентрация уксусной кислоты более 1 % придает продуктам жгучий вкус.

В современной технологии предусмотрена выработка маринадов с таким содержанием уксусной кислоты (до 0,9 %), которое не в полной мере консервирует продукт, поэтому консервы нуждаются в тепловой обработке.

При мариновании плодов и овощей для заливки используют уксусную кислоту, количество которой определяют рецептурой. Мариновать можно любые плоды и овощи как отдельно, так и в смеси (ассорти). Овощи маринованные делятся на слабокислые с содержанием уксусной кислоты 0,4 – 0,6 % и кислые – 0,61 – 0,9 %. Плодовые маринады подразделяют на слабокислые – 0,2 – 0,4 %-ные (из винограда, вишни, кизила, слив, крыжовника, смородины), 0,4 – 0,6 %-ные (из груш, черешни, яблок) и кислые – 0,6 – 0,8%-ные (из винограда, слив, тыквы).

Для маринадов используют плоды и овощи высокого качества, свежие, здоровые. Подготовка сырья заключается в сортировке, калибровке, удалении плодоножек, мойке, очистке (если необходимо), делении на дольки и бланшировании.

Подготовленную продукцию плотно укладывают в тару. Приправы и пряности обычно укладывают на дно банки, но иногда их используют при изготовлении заливки. При мариновании плодов и ягод используют корицу, гвоздику, душистый перец. Из пряностей для овощных маринадов используют укроп, зелень петрушки, сельдерея, эстрагон, горький стручковый перец, чеснок, лавровый лист. Маринадная заливка состоит, как правило, из растворенных в воде сахара, соли и уксуса. Для каждого вида маринадов количество этих ингридиентов регламентируется в соответствии с рецептурой. Соль и сахар растворяют в воде при нагревании. Раствор кипятят 10 – 15 мин, после чего процеживают и добавляют в него уксус.

После укладки в банки плоды и овощи заливают маринадом, укупоривают и пастеризуют при температуре 85 – 900С.

После изготовления маринады выдерживают 15 дней для «созревания». При этом выравниваются концентрации компонентов, между заливкой и сырьем происходят сложные химические реакции с образованием вкусоароматических соединений.

Задание. Приготовить один или несколько видов маринадов. В качестве сырья использовать имеющиеся овощи и плоды. После выдержки провести дегустацию маринадов.

Материалы и оборудование. Образцы продукции, тара для консервирования, соль, сахар, уксусная кислота, весы, рецептура маринадов, стандарты.

Ход выполнения. Для приготовления маринадной заливки рекомендуют использовать виноградный уксус с содержанием уксусной кислоты 5 – 8 % или спиртовой с содержанием уксусной кислоты 3 – 14 %. Можно использовать также уксусную эссенцию, содержащую от 30 до 80 % уксусной кислоты, но маринады в этом случае имеют «жесткий» вкус.

Справочные данные по необходимому количеству уксуса разной концентрации, которое следует добавлять при приготовлении маринадной заливки, приведены в табл. 1.

Таблица 1. Количество уксуса разной концентрации, необходимое

для приготовления 100 л заливки

| Содержание уксусной кислоты, % |  | Содержание уксусной кислоты, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 80 |
| Готовый маринад | Заливка | Количество уксуса, л |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 | 0,50 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0,58 |
| 0,3 | 0,75 | 19 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 0,88 |
| 0,4 | 1,00 | 25 | 20 | 17 | 14 | 12 | 11 | 1,17 |
| 0,5 | 1,25 | 31 | 25 | 21 | 18 | 15 | 14 | 1,46 |
| 0,6 | 1,50 | 37 | 30 | 25 | 21 | 19 | 17 | 1,75 |
| 0,7 | 1,75 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 19 | 2,05 |
| 0,8 | 2,00 | 50 | 40 | 33 | 29 | 25 | 22 | 2,34 |
| 0,9 | 2,25 | 56 | 45 | 37 | 32 | 28 | 25 | 2,63 |

Количество добавляемой в маринадную заливку уксусной кислоты можно рассчитать и по специальным формулам. Концентрация поваренной соли в заливке для овощных маринадов составляет 2 – 6 %, сахар, как правило, при их производстве не добавляют. В заливку для плодовых маринадов добавляют 10 – 15 % сахара, а соль не добавляют. Количество пряностей небольшое: например, в банку вместимостью 0,5 л с плодовым маринадом можно добавить по 0,1 – 0,2 г корицы, гвоздику, для некоторых видов – лавровый лист. В банку с овощным маринадом вместимостью 0,5 л кладут 5 – 10 г чисто вымытой и нарезанной зелени: 2,5 г укропа, 1 г хрена, по 2 г сельдерея, петрушки, эстрагона, 1 г чеснока, один стручок горького перца и др. Уксусную кислоту вносят в заливку в последнюю очередь, перед заполнением банок и их укупоркой. Если проводят открытую пастеризацию, уксусную кислоту вносят по ее окончании, после чего маринад сразу же укупоривают.

Режим стерилизации банок составляет: вместимостью

500 см3 –

1000 см3 –

Результаты работы и выводы. Сделать заключение о технологическом процессе и качестве готовых маринадов.