## Лекция №1: «Машинные технологии для производства продуктов питания животного происхождения»

### Цель лекции

Сформировать у магистрантов системное понимание современных машинных технологий в переработке сырья животного происхождения, включая принципы работы оборудования, автоматизацию, контроль качества и перспективы цифровизации отрасли.

### План лекции

- Введение: специфика сырья и задачи машинной обработки.

- Ключевые технологические этапы и соответствующее оборудование.

- Автоматизация и цифровые технологии (Индустрия 4.0 в АПК).

- Контроль качества и безопасность продукции.

- Экономические и экологические аспекты.

- Перспективные направления развития.

### 1. Введение: специфика сырья и задачи машинной обработки

Сырье животного происхождения (мясо, молоко, яйца, рыба) обладает рядом особенностей, определяющих требования к машинной обработке:

- Биологическая нестабильность: высокая скорость порчи требует минимизации времени между забоем/доением и переработкой.

- Неоднородность: каждая туша или партия молока имеет уникальный состав, что усложняет стандартизацию.

- Требования к стерильности: риск микробиологического заражения диктует строгие санитарные нормы для оборудования.

Основные задачи машинных технологий:

- Максимальная сохранность пищевой ценности и органолептических свойств.

- Минимизация потерь сырья и образования отходов.

- Обеспечение воспроизводимости качества продукта.

- Соблюдение ветеринарно-санитарных и гигиенических норм.

### 2. Ключевые технологические этапы и оборудование

Рассмотрим основные этапы переработки на примере мясной и молочной промышленности, так как они наиболее ярко демонстрируют спектр машинных технологий.

#### Мясная промышленность

| Этап | Оборудование | Принцип работы и эффект |
| --- | --- | --- |
| Убой и первичная обработка | Автоматизированные линии убоя, шпарильные чаны, скребмашины | Обеспечивают гуманный убой, снятие шкуры и ошпаривание. Ключевой параметр — скорость, чтобы предотвратить посмертное окоченение мышц. |
| Разделка и обвалка | Ленточные пилы, дисковые ножи, роботы-манипуляторы с компьютерным зрением | Роботы способны распознавать анатомические особенности туши и производить распил с точностью до миллиметра, увеличивая выход ценного мяса. |
| Измельчение и эмульгирование | Волчки (мясорубки промышленного класса), куттеры | Волчки обеспечивают грубое измельчение, куттеры — тонкое измельчение и создание эмульсии (например, для сосисок) при строгом контроле температуры. |
| Формование и наполнение | Шприцы-наполнители, формовочные машины | Автоматически дозируют фарш в оболочку или придают форму котлетам/наггетсам с заданным весом. |

#### Молочная промышленность

| Этап | Оборудование | Принцип работы и эффект |
| --- | --- | --- |
| Очистка и нормализация | Сепараторы-сливкоотделители, мембранные фильтры | Сепарация происходит за счет центробежной силы, разделяя молоко на сливки и обезжиренное молоко. Мембранные технологии (ультрафильтрация) позволяют концентрировать белок без нагрева. |
| Тепловая обработка | Пластинчатые пастеризационно-охладительные установки (ППОУ) | Обеспечивают нагрев молока до заданной температуры и мгновенное охлаждение. Принцип рекуперации тепла (горячее молоко нагревает холодное сырое) делает процесс энергоэффективным. |
| Стерилизация | Автоклавы, установки UHT (Ultra High Temperature) | UHT-обработка (135–150 °C в течение 2–5 секунд) позволяет получить продукт с длительным сроком хранения без консервантов. |
| Розлив и упаковка | Асептические линии розлива | Работают в стерильных условиях, исключая попадание микроорганизмов в продукт при фасовке. |

### 3. Автоматизация и цифровые технологии

Современная пищевая промышленность движется в сторону «умных фабрик».

- SCADA-системы (Supervisory Control And Data Acquisition): Позволяют оператору в реальном времени видеть параметры работы всех узлов линии (температура, давление, скорость конвейера) и управлять ими с единого пульта.

- Роботизация: В обвалке мяса роботы с датчиками силы и 3D-камерами заменяют ручной труд, снижая травматизм и повышая точность.

- IoT (Интернет вещей): Датчики на оборудовании передают данные о вибрации и температуре, позволяя предсказывать поломку до её возникновения (предиктивное обслуживание).

### 4. Контроль качества и безопасность продукции

Здесь машинные технологии играют критическую роль, так как человеческий фактор исключается.

- Компьютерное зрение и гиперспектральная съемка: Камеры на конвейере сканируют каждую тушу или упаковку. Алгоритмы машинного обучения обучены распознавать гематомы, посторонние включения (кости, хрящи в фарше) или дефекты упаковки. Точность таких систем достигает 99%.

- Металлодетекторы и рентген-сканеры: Обязательный этап для исключения попадания металлических фрагментов оборудования в продукт.

- Системы прослеживаемости (Track & Trace): Каждая единица продукции маркируется кодом (Data Matrix), который содержит информацию о партии сырья, дате производства и сроке годности. В России это интегрировано с системой «Меркурий» для ветеринарного контроля.

### 5. Экономические и экологические аспекты

- Экономика: Внедрение машинного зрения для контроля зачистки костей на мясокомбинате позволяет увеличить выход мяса на 5% за счет более точной оценки остатков. Это прямая прибыль предприятия.

- Экология: Современные технологии направлены на безотходное производство. Например, жироловки и системы очистки сточных вод снижают нагрузку на окружающую среду. Кости и шкуры не выбрасываются, а отправляются на переработку в кормовую муку или желатин с помощью специальных линий утилизации.

### 6. Перспективные направления развития

- Искусственный интеллект для оптимизации рецептур: ИИ анализирует качество поступающего сырья (например, жирность молока) и автоматически корректирует дозировку заквасок и добавок для получения стабильного вкуса сыра или йогурта.

- 3D-печать пищевых продуктов: Технология экструзии пищевых гелей позволяет создавать продукты сложной формы с заданным нутриентным составом.

- Биореакторы: Развитие клеточного мяса (культивируемого мяса) — это принципиально новый машинный подход, где продукт выращивается в биореакторах из стволовых клеток, а не получается путем забоя животных.

### Заключение и вопросы для дискуссии

Машинные технологии в производстве продуктов питания животного происхождения — это не просто замена ручного труда, а создание сложных инженерных систем, обеспечивающих безопасность, качество и экономическую эффективность.

Контрольные вопросы:

- Как внедрение предиктивной аналитики может изменить логистику сырья на мясокомбинате?

- Какие этические и технологические барьеры существуют для массового внедрения культивируемого мяса?

- Насколько критична интеграция производственных линий с государственными системами прослеживаемости (как «Меркурий») для конкурентоспособности предприятия?