## Лекция №3: «Современное оборудование для тепловой обработки молока»

### Цель лекции

Сформировать у магистрантов инженерное понимание принципов работы, конструктивных особенностей и метрологического обеспечения современного оборудования для тепловой обработки молока; научить обосновывать выбор режима и типа аппарата под целевой продукт (питьевое молоко, сыр, кисломолочные продукты) и доказывать эффективность процесса валидационными протоколами.

### План лекции

- Задачи и виды тепловой обработки молока: от пастеризации до стерилизации.

- Пластинчатые пастеризационно-охладительные установки: конструкция, рекуперация, автоматизация.

- Трубчатые пастеризаторы и стерилизаторы: специфика применения и расчёт параметров.

- Емкостное оборудование периодического действия: ванны длительной пастеризации и заквасочники.

- Термовакуумная обработка: деаэраторы и дезодораторы для коррекции органолептики.

- Валидация, метрологическое обеспечение и соответствие ТР ТС 033/2013.

### 1. Задачи и виды тепловой обработки молока

Задачи термообработки в рамках направления 19.04.03:

- Микробиологическая безопасность: уничтожение вегетативных форм патогенов (в т. ч. Listeria, Salmonella, E. coli) и снижение общей бактериальной обсеменённости.

- Инактивация ферментов: подавление липаз и протеаз, вызывающих порчу продукта при хранении.

- Модификация белков: изменение гидратационных и структурообразующих свойств казеина (критично для сыроделия).

- Удаление посторонних привкусов и запахов (с помощью термовакуумной обработки).

Основные виды обработки и целевые режимы:

| Вид обработки | Температура и выдержка | Целевой продукт | Эффект на белки |
| --- | --- | --- | --- |
| Пастеризация | 72–76 °C, 15–30 с (низкотемпературная); 85–90 °C, 5–10 мин (высокотемпературная) | Питьевое молоко, йогурты | Частичная денатурация сывороточных белков (до 20–30%), сохранение нативной структуры казеина |
| Топление | 95–98 °C, 3–4 ч | Топлёное молоко | Глубокая денатурация сывороточных белков, реакция Майяра (образование меланоидинов) |
| Стерилизация | 135–150 °C, 2–10 с (в потоке); 110–120 °C, 15–30 мин (в таре) | Стерилизованное молоко, детские смеси | Полная денатурация сывороточных белков, частичная модификация казеина, снижение биодоступности лизина |
| Ультравысокотемпературная обработка (УВТ) | 135–145 °C, 2–5 с | Молоко длительного хранения | Минимальная деградация витаминов при полной микробиологической безопасности |

Для магистрантов: выбор режима должен учитывать не только безопасность, но и технологическое назначение продукта. Например, для сыроделия предпочтительна высокотемпературная пастеризация (78–80 °C, 20–30 с), так как она улучшает синерезис сгустка, но не разрушает полностью факторы свёртываемости.

### 2. Пластинчатые пастеризационно-охладительные установки

Назначение: непрерывная пастеризация с рекуперацией тепла (КПД до 90%) и последующим охлаждением. Это основной тип оборудования на крупных молочных заводах.

Конструкция и принцип работы:

- Теплообменные пластины из нержавеющей стали AISI 316L с рифлёной поверхностью для турбулизации потока и увеличения коэффициента теплопередачи.

- Секции: рекуперации (нагрев сырого молока за счёт тепла горячего продукта), пастеризации (нагрев паром или горячей водой), охлаждения (охлаждение ледяной водой или рассолом).

- Выдерживатель — трубчатый элемент, обеспечивающий необходимую экспозицию при температуре пастеризации.

- Система автоматического контроля: датчики температуры на выходе из секции пастеризации, автоматический возвратный клапан (если температура ниже нормы, молоко возвращается на повторный нагрев).

Критические параметры:

- Коэффициент рекуперации: 0,85–0,92. Чем выше, тем ниже энергозатраты.

- Скорость потока: ламинарный режим недопустим — требуется турбулентный поток (Re > 10 000) для предотвращения пригара и равномерного нагрева.

- Автоматика: система должна фиксировать каждый цикл, включая температуру, время, давление и срабатывание возвратного клапана. Эти данные используются для валидации процесса.

### 3. Трубчатые пастеризаторы и стерилизаторы

Назначение: обработка вязких продуктов или молока с повышенным содержанием жира/белка, где пластинчатые аппараты склонны к образованию пригара.

Принцип работы: молоко прокачивается через систему труб, нагреваемых паром в межтрубном пространстве. Конструкция обеспечивает высокую скорость потока и турбулентность даже при высокой вязкости.

Особенности для разных процессов:

- Для пастеризации: одно- или двухсекционные аппараты с выдерживателем. Температура регулируется подачей пара.

- Для стерилизации: многосекционные аппараты с секциями нагрева, стерилизации и охлаждения. Часто используются в комбинации с гомогенизатором (гомогенизация после нагрева снижает риск коагуляции белка).

Преимущества: высокая надёжность при работе с «сложными» продуктами, простота CIP-мойки.
Недостатки: более низкий коэффициент рекуперации тепла по сравнению с пластинчатыми аппаратами, большие габариты.

### 4. Емкостное оборудование периодического действия

Назначение: малые объёмы, производство заквасок, топление молока, производство сыров с длительной выдержкой.

Типы оборудования:

- Ванны длительной пастеризации (ВДП): ёмкости с двойной стенкой для подачи пара/горячей воды и мешалкой для равномерного нагрева. Объём — от 300 до 1000 л.

- Заквасочники (ОЗУ): термоизолированные ёмкости с рубашкой, мешалкой и системой контроля температуры сквашивания.

Критические параметры:

- Равномерность нагрева: разница температур в разных точках ёмкости не должна превышать 2–3 °C.

- Скорость нагрева и охлаждения: слишком быстрый нагрев вызывает пригар, слишком медленное охлаждение — рост остаточной микрофлоры.

- Гигиеничность: отсутствие «мёртвых зон», полировка поверхности до Ra ≤ 0,8 мкм.

Для магистрантов: при работе с емкостным оборудованием важно учитывать инерционность процесса. Например, после достижения температуры пастеризации требуется дополнительная выдержка 5–10 минут для прогрева центральных слоёв ёмкости.

### 5. Термовакуумная обработка: деаэраторы и дезодораторы

Назначение: удаление растворённых газов и летучих соединений, придающих молоку посторонние привкусы (кормовой, силосный).

Принцип работы: молоко нагревают до 65–75 °C и подают в вакуумную камеру, где давление снижают до уровня, при котором вода начинает кипеть при этой температуре. Вместе с паром удаляются летучие соединения.

Параметры:

- Глубина вакуума: 0,06–0,08 МПа.

- Температура продукта на входе: 65–75 °C.

- Эффективность: снижение содержания растворённого кислорода на 70–90%, устранение до 80% посторонних привкусов.

Применение: производство питьевого молока премиум-сегмента, сырья для детского питания, сливок для масла.

### 6. Валидация, метрологическое обеспечение и соответствие ТР ТС 033/2013

Требования ТР ТС 033/2013: оборудование должно обеспечивать заданные параметры термообработки, подтверждённые документально, и не изменять состав продукта сверх допустимых норм.

Методы валидации:

- Термическая карта: измерение температуры в разных точках потока (для поточных аппаратов) или ёмкости (для ВДП) для подтверждения равномерности нагрева.

- Микробиологический контроль: посевы на КМАФАнМ и патогены до и после термообработки. Для пастеризации — снижение КМАФАнМ на 3–5 порядков.

- Контроль денатурации белков: определение степени денатурации β-лактоглобулина (маркер тепловой нагрузки). Для питьевого молока — не более 30–40%, для стерилизованного — 90–100%.

- Автоматические протоколы: система управления должна сохранять данные каждого цикла (температура, время, срабатывание клапанов) для аудита и прослеживаемости.

Документация: валидационные протоколы, журналы контроля температуры, акты поверки датчиков. Эти документы обязательны при аудитах по ХАССП и FSSC 22000.

Таким образом, современное оборудование для тепловой обработки молока — это не просто нагреватели, а сложные инженерные системы, позволяющие управлять функциональными свойствами продукта. Для специалиста по направлению 19.04.03 ключевым навыком является умение подбирать режим и тип оборудования под целевой продукт, минимизируя потери качества и энергозатраты.

Контрольные вопросы:

- Как изменение режима пастеризации (температура/время) повлияет на выход и качество сыра? Приведите примеры.

- В каких случаях экономически и технологически оправдано использование емкостного оборудования вместо поточного?

- Какие риски для качества продукта возникают при недостаточной валидации процесса термообработки и как их можно минимизировать?