## Лекция №5: «Современное оборудование для дозирования, фасования и упаковывания молочных продуктов»

### Цель лекции

Сформировать у магистрантов направления 19.04.03 системное понимание парка оборудования для завершающих стадий молочного производства — дозирования, фасования и упаковывания. Особое внимание уделяется инженерным принципам работы дозирующих систем, классификации упаковочных линий по типу тары и режиму асептики, влиянию упаковки на срок хранения продукта, а также требованиям ТР ТС 033/2013, ТР ТС 005/2011 и системы «Честный знак» к маркировке молочной продукции.

### План лекции

- Роль и задачи фасовочно-упаковочного этапа в молочном производстве.

- Дозирующее оборудование: классификация, принципы работы, точность.

- Оборудование для фасования в гибкую упаковку (пакеты, плёнка).

- Оборудование для фасования в готовую тару (стаканчики, бутылки, ведра).

- Асептические линии розлива в комбинированную картонную упаковку.

- Оборудование для упаковывания в газомодифицированной среде (МГС/MAP).

- Маркировка, прослеживаемость и требования «Честного знака».

- Инновационные тренды: интеллектуальная упаковка и экологичность.

- Критерии выбора оборудования и интеграция в производственную линию.

### 1. Роль и задачи фасовочно-упаковочного этапа

Фасовочно-упаковочный этап — финальная стадия молочного производства, определяющая три ключевых параметра готового продукта:

- Микробиологическая безопасность — контакт с окружающей средой минимизируется; при асептическом розливе исключается полностью.

- Срок хранения — зависит от барьерных свойств упаковочного материала и газовой среды внутри упаковки.

- Точность массы нетто — регламентируется ГОСТ Р 8.579-2019 (допустимые отклонения) и проверяется при выборочном контроле фасованной продукции.

Для специалиста 19.04.03 критически важно понимать, что выбор упаковочного оборудования должен быть синхронизирован с предыдущими технологическими этапами: например, асептический розлив требует предварительной UHT-стерилизации продукта, а упаковка в МГС — предварительной пастеризации и охлаждения до 2–4 °C.

### 2. Дозирующее оборудование: классификация, принципы, точность

Дозатор — основной рабочий узел любой фасовочной линии. Он формирует порцию заданной массы или объёма и подаёт её в упаковку. ГОСТ 10223-97 регламентирует общие технические требования к весовым дозаторам дискретного действия.

#### 2.1. Классификация по способу дозирования

| Тип дозатора | Принцип | Погрешность | Производительность | Применение в молочной промышленности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объёмный | Отмеривание по объёму мерной камеры | ±1–3% | до 60 цикл/мин | Молоко, кефир, питьевой йогурт (жидкости с постоянной плотностью) |
| Поршневой | Всасывание через обратный клапан и вытеснение поршнем | ±0,5–1,5% | до 30 цикл/мин | Сметана, сливки, сгущённое молоко, йогурт (вязкие и пастообразные) |
| Шнековый | Подача вращающимся винтом; доза = число оборотов | ±0,5–2% | 20–80 цикл/мин | Сухое молоко, сухие смеси, творог рассыпчатый |
| Весовой линейный | Взвешивание на тензодатчиках с грубой и точной подачей | ±0,5–1% | 30–60 цикл/мин | Творог, сырная нарезка, мороженое фасованное i |
| Весовой мультиголовочный | Перебор комбинаций 10–16 весовых ковшей микропроцессором | ±0,1–0,5% | до 120 цикл/мин | Творог с добавками, сырные снеки, смеси |
| Кориолисов (массовый) | Измерение массового расхода через фазовый сдвиг в U-образной трубке | ±0,1–0,3% | непрерывный | Молоко, сливки (поточное дозирование в асептических линиях) |

Для магистрантов: выбор типа дозатора зависит от реологических свойств продукта. Для ньютоновских жидкостей (молоко, кефир) достаточно объёмного дозирования. Для неньютоновских (сметана, йогурт) — поршневого, так как вязкость зависит от скорости сдвига. Для продуктов с переменной плотностью (творог с разной влажностью партий) — только весового, иначе отклонения массы нетто превысят допуски ГОСТ Р 8.579-2019. baltmechcom.ru +1

#### 2.2. Особенности поршневых дозаторов для вязких молочных продуктов

Поршневые дозаторы — наиболее распространённый тип для сметаны, йогурта, творожной массы. Конструкция:

- Цилиндр из нержавеющей стали AISI 316L с полированной поверхностью (Ra ≤ 0,8 мкм).

- Поршень с уплотнением из пищевой резины (EPDM или силикон) — совместим с кислотной средой молочных продуктов.

- Обратный клапан на всасывающей линии — предотвращает обратный ток продукта.

- Привод — пневматический (наиболее распространён) или сервопривод (для высокой точности и плавности хода).

Производители: Labelmatic Filler (2 сопла, 100–1000 мл, 400 л/ч), Foodatlas A-03 Pro, Casaro (до 200 л/ч в стаканчики и бутылки). moysklad.ru +1

### 3. Оборудование для фасования в гибкую упаковку

#### 3.1. Пакеты-подушки (флексогенная упаковка)

Самый массовый и экономичный формат для пастеризованного молока и кисломолочных продуктов. Линия формирует пакет из рулонной плёнки, дозирует продукт, запаивает швы и отрезает готовый пакет.

Российские производители оборудования:

- «Таурас-Феникс» — серия ПИТПАК:

  - ПИТПАК МЖ 2500 — одноручьевая, нержавеющее исполнение, до 2500 уп/ч.

  - ПИТПАК МЖ 5000 — двухручьевое исполнение, до 5000 уп/ч.

  - Бактерицидная обработка плёнки (УФ-лампа) перед формированием пакета.

  - Подходит для молока, кефира, ряженки, сметаны.

- ИПКС-042(Н) — автоматический молокоразливочный аппарат, до 1400 пакетов/ч, для молока, кефира, сыворотки, айрана.

Требования к плёнке: трёхслойная коэкструзионная (PE/PA/PE или PE/EVOH/PE) с барьерным слоем EVOH. Толщина 60–90 мкм. Производители плёнки: «Таурас-Пласт» ( FULL PE edition — 100% перерабатываемый полиэтилен).

#### 3.2. Дой-паки (stand-up pouches)

Растущий сегмент: кефир, питьевой йогурт, детские молочные продукты в упаковке с широким горлом и крышкой. Оборудование: линии HMS-3200, XZG-1B/2B — автоматическое формирование, запайка дой-пака, розлив, укупорка.

#### 3.3. Стики и саше

Порционная упаковка (10–20 мл) — для кофе с молоком, порционных сливок. Оборудование: вертикальные автоматы 100Y (стик) с жидкостным дозатором, 100F (стик) со шнековым дозатором.

### 4. Оборудование для фасования в готовую тару

#### 4.1. Пластиковые стаканчики

Основной формат для сметаны, йогурта, творожных десертов, плавленого сыра. Линия выполняет: подачу стаканчиков → дозирование → установка платинки (фольги) → запайка → выход на конвейер.

| Оборудование | Тип | Производительность | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАСТПАК 4Р («Таурас-Феникс») | Роторный, 4 ротора | до 4000 стак./ч | Сметана, йогурт, творожная масса |
| ПАСТПАК 2Р2 («Таурас-Феникс») | Двухроторный, для крупной тары | до 3 л | Сметана, творог, плавленый сыр, масло в вёдра |
| H-2 (КДМ) | Двухручьевой, 2 сопла | 1600–1800 стак./ч | Сметана, йогурт, сливки, майонез |
| Термоформер «Формлайн» («Таурас-Феникс») | Формовка контейнеров из плёнки | — | Вакуумная упаковка и МГС; MAP-технология |

Термоформовочные линии (thermoform-fill-seal) формируют тару непосредственно из рулонной плёнки: нижняя плёнка нагревается и формуется в контейнер, затем дозируется продукт, верхняя плёнка запаивается (вакуум или МГС). Преимущество — нет необходимости закупать и хранить готовые стаканчики.

#### 4.2. ПЭТ-бутылки

Растущий сегмент для питьевого молока, кефира, айрана, молочных коктейлей. Линия включает:

- Выдувная машина — формирует бутылку из преформы ПЭТ (нагрев до 95–100 °C, раздув сжатым воздухом 35–40 бар).

- Триблок (ополаскивание → розлив → укупорка) — карусельного типа.

- Этикетировочная машина — Sleeve (усадочная) или клеевая этикетка.

- Маркировщик — нанесение Data Matrix (см. раздел 7).

Триблок ТФ 9000 («Таурас-Феникс») — до 9000 бут./ч, весовое дозирование, CIP-мойка, UV-обработка крышек. Крупные линии: Krones, Sidel — до 30 000 бут./ч. taurasfenix.com +1

#### 4.3. Ведра и крупная тара

Для сметаны 1–3 кг, творожной массы, плавленого сыра, сливочного масла. Оборудование: ПАСТПАК 2Р2 (до 3 л, двухроторный). Дозирование — поршневое или шнековое (в зависимости от вязкости). Запайка — алюминиевая фольга или пластиковая крышка.

### 5. Асептические линии розлива в комбинированную картонную упаковку

Асептический розлив — самая технологически сложная категория оборудования. Принцип: стерилизованный продукт (UHT, 135–150 °C) разливается в стерилизованную упаковку в стерильной атмосфере (подача стерильного воздуха с избыточным давлением). Срок хранения без консервантов — до 6–12 месяцев при комнатной температуре.

#### 5.1. Tetra Pak

Лидеры рынка асептической упаковки. Линии формируют пакет из рулонного материала, стерилизуют его перекисью водорода, наполняют продуктом и запаивают.

| Модель | Формат | Производительность | Объёмы |
| --- | --- | --- | --- |
| TBA-3 | Tetra Brik | 3600 уп/ч | 1 л |
| A3/Flex | Tetra Brik Aseptic | 7000 уп/ч | 200 мл, 500 мл, 1 л |
| TR 11 | Tetra Rex (неасептик) | 1800 уп/ч | 250, 500, 1000 мл |

Линия A3/Flex включает: UHT-стерилизатор с деаэратором, гомогенизатор, асептическую машину розлива, конвейер, аппликатор соломки/крышки, упаковщик в лотки.  В России асептические линии Tetra Pak интегрированы с упаковочным материалом от АО «Упаковочные системы» (Лобня, Московская область) — крупнейшего производителя комбинированной картонной упаковки, партнёра более 250 предприятий.

#### 5.2. SIG Combibloc

Отличие от Tetra Pak: упаковка поставляется в виде предварительно сформированных рукавов с фабрично запаянным продольным швом, что гарантирует его герметичность. На машине рукав раскрывается, стерилизуется, наполняется и запаивается сверху.

| Модель | Производительность | Объёмы |
| --- | --- | --- |
| CFA 606 | 6000 уп/ч | 500 мл |
| CFA 810-32 | 10 000 уп/ч | 500, 750, 1000 мл с навинчивающейся крышкой |
| CFA 1224 | 25 500 уп/ч | 65, 125, 200 мл |
| CFA 1224 XSlim | 26 500 уп/ч | 65, 125, 200 мл |

Перенастройка с одного объёма на другой — за 15 минут. Возможна фасовка неоднородных продуктов (супы с кусочками, десерты с наполнителем) — два компонента в одну упаковку.

#### 5.3. Galdi (Пюр-Пак / Gable Top)

Итальянская компания, специализирующаяся на оборудовании для упаковки Пюр-Пак — картонной коробки с «гребешком» (верхний шов). Материал: 5 слоёв (PE / картон / картон / адгезивный PE / пищевой PE).

Конфигурации:

- FRESH — свежее пастеризованное молоко, срок 7 дней.

- CLEAN — ESL (Extended Shelf Life), срок до 10 дней.

- ESL — пастеризованное молоко с увеличенным сроком годности.

Форматы: стандарт (70×70 мм, 0,25–1 л), мини (57×57 мм, 250–500 мл), макси (95×95 мм, 1,5–2 л), семейный (70×95 мм, 1,5 л), супер-макси (140×140 мм, 5 л).

Объёмный дозатор Galdi обеспечивает точность независимо от вязкости и вспененности продукта, наличия волокон и кусочков фруктов. Линии: RG50, RG80, RG250, RG270 — от 1800 до 6000 уп/ч. galdi.ru +1

#### 5.4. Ecolean (шведская «лёгкая» упаковка)

Уникальная упаковка в форме кувшина из материала Calymer (полиэтилен + карбонат кальция). Вес 1-литровой упаковки — 14 г (на 50–60% легче картонной и ПЭТ-тары).

- Air — для охлаждённой продукции (молоко, сливки, кефир, сметана, йогурт).

- Air Aseptic — асептический вариант, 7 слоёв (PE / PP / Calymer / Carbon Black / EVOH / PE).  Линия EL4+: до 12 000 уп/ч, объёмы 125, 200, 250, 350, 500, 750, 1000, 1500 мл.

- Упаковка поставляется стерилизованной (электроннолучевая обработка), на заводе требуется только внешняя обработка H₂O₂ и УФ.

- Экологичность: материал не является комбинированным, перерабатывается как простой полимер.

### 6. Оборудование для упаковывания в газомодифицированной среде (МГС/MAP)

Принцип МГС: замена воздуха в упаковке на контролируемую газовую смесь, подаваемую через смеситель и газовый коллектор в термоформовочную или запаивающую машину. Углекислый газ (CO₂) подавляет рост бактерий и плесеней, азот (N₂) — инертный наполнитель, предотвращающий окисление жиров. enterflex.ru +1

#### Рекомендуемые газовые смеси для молочных продуктов:

| Продукт | Состав газа | Срок хранения | Увеличение |
| --- | --- | --- | --- |
| Творог | 30% CO₂ / 70% N₂ | 14–21 день | в 2–3 раза |
| Твёрдый сыр (Чеддер, Эмменталь) | 100% CO₂ или 70% CO₂ / 30% N₂ | 90–120 дней | в 3–4 раза |
| Полутвёрдый сыр | 50% CO₂ / 50% N₂ | 45–60 дней | в 2 раза |
| Мягкий сыр (Бри, Камамбер) | 20% CO₂ / 80% N₂ | 21–28 дней | в 1,5–2 раза |
| Моцарелла | 30% CO₂ / 70% N₂ | 30–40 дней | в 2–3 раза |

#### Оборудование:

- Термоформеры (например, «Формлайн» «Таурас-Феникс») — формуют контейнер, откачивают воздух, подают газовую смесь, запаивают.

- Запайщики лотков — для готовой тары (контейнеры с крышкой). Режимы: вакуум, вакуум-газ, скин.

- Газовые смесители (например, WITT) — подают точную смесь из баллонов с CO₂ и N₂; погрешность смешивания ±1%.

- Для магистрантов: ключевой параметр эффективности МГС — барьерные свойства упаковочного материала. Коэффициент проницаемости кислорода (OTR — Oxygen Transmission Rate) должен быть не более 5–15 см³/м²/сут. При более высоком OTR кислород диффундирует через плёнку, и защитная атмосфера теряет эффект за 10–14 дней.

### 7. Маркировка, прослеживаемость и требования «Честного знака»

#### 7.1. Обязательная маркировка Data Matrix

С 1 декабря 2021 года молочная продукция в России подлежит обязательной маркировке кодами Data Matrix в системе «Честный знак». getmark.ru +1

Требования к печати:

Метод коррекции ошибок ECC-200 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 16022-2008).

- Качество печати — не ниже класса 1,5 (C).

- Минимальный размер модуля — 0,254 мм.

- Сохранность кода на протяжении всего срока годности.

Структура кода Data Matrix:

- GTIN (14 цифр) — международный код товара.

- Серийный номер (13 символов) — индивидуальный для каждой единицы.

- Код проверки (криптохвост).

- Для весовой продукции — префикс 3103 и 6 символов веса в кг.

#### 7.2. Способы нанесения

| Способ | Описание | Применение |
| --- | --- | --- |
| Прямое нанесение | Печать на упаковке или этикетке в потоке (термоиндукционная, каплеструйная печать) | ПЭТ-бутылки, крышки стаканчиков |
| Этикетирование | Наклейка самоклеящейся этикетки с напечатанным кодом | Все типы упаковки; универсальный метод |
| Типографский | Код вносится в оригинал-макет упаковки в типографии | Картонная упаковка (Tetra Pak, SIG, Пюр-Пак) |

Важный нюанс: лазерное выжигание на упаковке без термокраски не обеспечивает требуемый уровень контрастности (ниже класса C) и не подходит для Data Matrix.

#### 7.3. Групповая и транспортная упаковка

Коды агрегации наносятся на групповую упаковку (короб, термоусадочная плёнка). При передаче продукции в оптовое звено достаточно считать общую транспортную этикетку, в которой зашиты все коды из партии.

#### 7.4. Сроки внедрения

- Продукция со сроком годности менее 40 дней — обязательная маркировка с 1 декабря 2021 года.

- Продукция со сроком годности более 40 дней — до 1 ноября 2026 года допускается объёмно-сортовой учёт (только GTIN и количество), после — требуется индивидуальный код каждой единицы.

#### 7.5. Нормативная база

- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» — обязательная информация: наименование, состав, количество, дата изготовления, срок годности, условия хранения, пищевой продукт, изготовитель.

- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» — требования к материалам, контактирующим с пищевой продукцией.

- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» — специфические требования к маркировке молочных продуктов.

### 8. Инновационные тренды: интеллектуальная упаковка и экологичность

#### 8.1. Интеллектуальная (smart) упаковка

Рынок умной упаковки продуктов питания прогнозируется с ростом 7,7% в год до 2034 года. Для молочных продуктов наиболее релевантны:

- Индикаторы времени и температуры (TTI) — цветовые метки, меняющие цвет при нарушении температурного режима. Снижение порчи молочной продукции на пилотных предприятиях — до 20%.

- RFID-метки и NFC — отслеживание движения продукции в цепочке поставок в реальном времени.

- QR-коды — предоставление потребителю информации о продукте, происхождении, условиях хранения.

- Антимикробные плёнки — покрытия с поглотителями кислорода и антимикробными агентами; продлевают срок хранения.

Интеграция ИИ с интеллектуальной упаковкой: системы машинного обучения анализируют данные с датчиков свежести и прогнозируют оставшийся срок годности с точностью до 80–97%.

#### 8.2. Экологичная упаковка

- 100% PE (FULL PE) — полностью перерабатываемая упаковка из полиэтилена без смешанных материалов («Таурас-Пласт»).

- Био-разлагаемые плёнки на основе PLA (полимолочной кислоты) и крахмала.

- Лёгкая упаковка — снижение массы упаковочного материала (Ecolean: 14 г vs 28–35 г для стандартной картонной упаковки).

- Сокращение углеродного следа — переход к складной коробке из переработанного картона снижает углеродный след более чем на 60%.

### 9. Критерии выбора оборудования и интеграция в производственную линию

Для специалиста 19.04.03 выбор фасовочно-упаковочного оборудования определяется следующими критериями:

| Критерий | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| Производительность | Согласованность с предыдущими этапами | Запас 10–15% от пиковой нагрузки линии |
| Тип продукта | Вязкость, наличие включений, пенообразование | Определяет тип дозатора и конструкцию сопла |
| Срок хранения | Пастеризованный (5–7 дней), ESL (10–14 дней), асептический (6–12 мес) | Определяет режим розлива и тип упаковки |
| Тип упаковки | Пакет-подушка, стаканчик, Пюр-Пак, Tetra Brik, ПЭТ, МГС | Определяет тип фасовочной машины |
| Гигиеничность | EHEDG, CIP-мойка, материалы | AISI 316L для контакта с продуктом; Ra ≤ 0,8 мкм |
| Точность дозирования | Погрешность массы нетто | Соответствие ГОСТ Р 8.579-2019 |
| Маркировка | Data Matrix, «Честный знак» | Наличие принтера/этикетировщика в линии |
| Масштабируемость | Модульность, сменные форматы | Возможность перехода на другой объём без замены линии |
| Сервис | Гарантия, запчасти, обучение | Минимум 12 мес гарантии; склад запчастей в РФ |

Интеграция в SCADA/MES-систему: современная фасовочная линия должна передавать в единую систему управления данные о количестве произведённых упаковок, расходе упаковочного материала, отклонениях веса, количестве брака, срабатывании контролей. Это необходимо для прослеживаемости (ТР ТС 033/2013) и аудитов ХАССП/FSSC 22000.

Таким образом, современное оборудование для дозирования, фасования и упаковывания молочных продуктов — это не конечная стадия, а полноправный технологический модуль, определяющий безопасность, качество и конкурентоспособность готового продукта. Для магистра 19.04.03 ключевыми компетенциями являются: обоснованный выбор типа дозатора под реологические свойства продукта, выбор типа упаковки и режима розлива под целевой срок хранения, обеспечение соответствия требованиям «Честного знака» и интеграция фасовочной линии в цифровой контур предприятия.

Контрольные вопросы:

- В каких случаях экономически и технологически оправдан переход от фасовки в пакеты-подушки к упаковке Пюр-Пак? Как это повлияет на себестоимость и срок хранения?

- При каких условиях применение МГС для упаковки твёрдого сыра более эффективно, чем вакуумная упаковка? Какие риски возникают при неправильном выборе газовой смеси?

- Как влияет точность дозатора на соблюдение допусков по массе нетто при фасовке творога весовыми и объёмными методами? Приведите расчёт для дозы 200 г.

- Какие проблемы могут возникнуть при нанесении кодов Data Matrix на асептическую упаковку Tetra Pak и как их предотвратить?