## Лекция №6: «Современное оборудование для производства мясопродуктов»

### Цель лекции

Сформировать у магистрантов направления 19.04.03 системное понимание парка современного оборудования мясоперерабатывающего производства — от первичной разделки туш до готовой продукции. Особое внимание уделяется инженерным параметрам, технологическим эффектам, влиянию оборудования на качество и безопасность продукции, а также требованиям ТР ТС 034/2013 и тенденциям роботизации отрасли.

### План лекции

- Состояние и тенденции рынка оборудования для мясопереработки.

- Оборудование для первичной переработки: убой, разделка, обвалка.

- Оборудование для измельчения и эмульгирования: волчки и куттеры.

- Оборудование для посола и массирования: инъекторы и массажёры.

- Оборудование для смешивания: фаршемешалки.

- Оборудование для формования и наполнения: шприцы, клипсаторы, формовщики.

- Оборудование для термической обработки: термокамеры и климатические камеры.

- Роботизация и цифровизация мясопереработки.

- Требования ТР ТС 034/2013 к оборудованию и процессам.

- Критерии выбора оборудования.

### 1. Состояние и тенденции рынка оборудования для мясопереработки

Российский рынок оборудования для мясопереработки в 2024–2025 годах находится в состоянии интенсивной трансформации. Доля отечественного оборудования в новых инсталляциях достигла 60–65%, но по сложным автоматизированным системам — высокоточным инъекторам, роботизированным линиям обвалки, системам компьютерного зрения — зависимость от импорта превышает 70%.

Ключевые тренды:

- Импортозамещение базового оборудования: отечественные производители («Алфапром», «Мясомаш», «Технофуд», «Оренклип», «Мясоруб») нарастили выпуск волчков, куттеров, фаршемешалок, термокамер.

- Автоматизация: доля автоматизированных линий в новых проектах достигла 45%. Предприятия инвестируют в исключение ручного труда на тяжёлых, монотонных и опасных операциях.

- Гибридный подход к роботизации: полная роботизация требует капитальных затрат в 3–5 раз выше традиционных линий, поэтому наиболее эффективной стратегией в 2025–2026 годах является поэтапная гибридизация — автоматизация «узких мест» (паллетирование, упаковка, первичная сортировка) с постепенным внедрением роботов на участках тонкой разделки.

### 2. Оборудование для первичной переработки

#### 2.1. Линии убоя и первичной разделки

Современные линии убоя включают боксы оглушения, подвесные конвейеры, шпарильные чаны, скребмашины, опалочные печи и системы нутровки. Традиционный порог ручного труда: до 250 свиней/час, 40 КРС/час, 120 МРС/час — свыше этих значений требуется удвоение рабочих мест.

Российская разработка 2025 года: компания «Оренклип» (Оренбург) ввела в строй на предприятии «Черкизово» высокоскоростную линию убоя свиней производительностью 240–300 голов/час — с электрооглушением, обезволашивающей машиной, ошпарочным тоннелем (до 900 гол/час) и опалочной печью (до 450 гол/час). Зона шокового охлаждения включает разветвлённую конвейерную систему длиной 2 км при температуре −18−18…−22−22 °C, одновременно на подвесных путях может находиться до 10 тыс. полутуш.

#### 2.2. Обвалка и жиловка

Ручная обвалка остаётся основным методом для получения высококачественного мяса. Обвалочные конвейеры — многоярусные системы (обычно трёхъярусные): верхний ярус — подача чистых ящиков/отходов, средний — подача сырья к рабочим местам, нижний — отвод готового мяса и костей.

Линии обвалки и жиловки (например, от «СтилТэкс») изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304, оснащаются частотным регулированием скорости, системой подъёма лент для мойки, i-пунктами регистрации продукции в реальном времени. Линия Y08 (BoxAgro) рассчитана на 10 рабочих мест, габариты 8500×3200×1450 мм. steeltex.ru +1

Механическая обвалка (сепараторы):

- Шнековые прессы — наиболее востребованный тип. Сырьё продавливается шнеком через перфорированный фильтр; выход мышечной массы — 71–81%, размер костных частиц — не более 0,5 мм.

- Поршневые прессы — для дообвалки костей после ручной обвалки; выход — 62–71%, размер костных частиц в 5–6 раз крупнее шнековых.

- Барабанные прессы — для жиловки и дообвалки каркасов птицы; сырьё прессуется в клиновом зазоре между лентой и барабаном.

Для магистрантов: мясо механической обвалки (МДМ) регламентируется ГОСТом: содержание костных включений — не более 0,6%, размер частиц — не более 750 мкм. МДМ используется для варёных колбас, сосисок, полуфабрикатов.

### 3. Оборудование для измельчения и эмульгирования

#### 3.1. Волчки (промышленные мясорубки)

Волчки предназначены для грубого и среднего измельчения мяса — свежего и замороженного (до −18−18 °C). Производительность — от 200 до 5000 кг/ч. Ключевой параметр — диаметр отверстий решётки (2–25 мм), определяющий степень измельчения. Современные модели оснащены частотным преобразователем на механизме подачи, что позволяет регулировать скорость шнека под тип сырья. pavlovo-omz.com +1

#### 3.2. Куттеры

Куттер — ключевая машина для производства варёных колбас, сосисок, сарделек, паштетов. В отличие от волчка, куттер не просто измельчает, а создаёт мясную эмульсию — систему, в которой жировые частицы равномерно распределены в белковой матрице.

Конструкция и параметры:

| Параметр | Значение | Технологическое значение |
| --- | --- | --- |
| Скорость ножей | 1500–5000 об/мин (линейная скорость 100–160 м/с) | Качество разрезания волокон, эмульгирование |
| Скорость чаши | 5–10 об/мин (инверсия 12/24) | Равномерная подача сырья под ножи |
| Зазор нож–дно чаши | 0,4–1,0 мм | Качество реза без раздавливания |
| Количество ножей | 2–12 | Определяет производительность и степень измельчения |
| Температура фарша | не выше 11–12 °C | Стабильность эмульсии (критический параметр) |
| Время цикла | 4–12 минут | Зависит от типа продукта |

Классификация куттеров:

| Тип | Объём чаши | Производительность | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Настольные | 2–15 л | 15–180 кг/ч | Рестораны, малые цеха |
| Напольные средние | 20–60 л | 150–550 кг/ч | Средние мясоперерабатывающие цеха |
| Промышленные | 80–500+ л | 500–2500+ кг/ч | Крупные мясокомбинаты |

Вакуумные куттеры: оснащены герметичной крышкой и вакуумным насосом (остаточное давление −0,8−0,8 кгс/см²). Преимущества: исключение окисления, получение плотной эмульсии без пузырьков воздуха, увеличение срока хранения продукта. Обязательны для производства варёных колбас высшего сорта. inner.su +1

Типы ножей:

- «Парус» — минимальная кривизна; для варёных колбас и эмульсионных продуктов (эффективное влагосвязывание).

- «Серп» / «Секира» — с изломом и наклоном; для полукопчёных и сырокопчёных колбас (структурный фарш).  Система охлаждения: промышленные куттеры имеют рубашку охлаждения чаши или возможность подачи чешуйчатого льда для предотвращения перегрева фарша (критическая температура +12+12…+14+14 °C).

Пример: вакуумный куттер ИПКС-032-50(Н): чаша 50 л, загрузка 35 кг/цикл, 3 серповидных ножа, 3000 об/мин, вакуум −0,8−0,8 кгс/см², производительность 450 кг/ч (фарш) / 550 кг/ч (соусы), механизированная мешалка 28 об/мин, электромеханическое опрокидывание чаши за 60 с.

### 4. Оборудование для посола и массирования

#### 4.1. Инъекторы

Инъекторы предназначены для введения рассола в мясное сырьё (окорока, грудки, кусковое мясо). Современные модели оснащены многоигольчатыми системами (от 20 до 200+ игл), фильтрацией рассола, регулировкой давления и хода игл.

Параметры:

- Давление инъектирования — 1,5–6 бар.

- Процент инъекции — 10–50% от массы сырья.

- Иглы с обратными клапанами — предотвращают вытекание рассола при выходе из продукта.

- 4.2. Вакуумные массажёры

Массажёры — вращающиеся ёмкости с лопастями или шнеками для массирования мяса с рассолом в вакууме. Исключают ударное воздействие на мясо, обеспечивают равномерное распределение рассола.  Пример: вакуумный массажёр Meatline MM 1200H (ГК «Мясоруб») — с охлаждающей рубашкой, предотвращающей нагрев сырья при длительном массировании. Объём — от 200 до 2000 л.

Технологический эффект: вакуумное массирование разрушает структуру мышечных волокон, ускоряя проникновение рассола и повышая влагосвязывающую способность мяса. Для магистрантов: выбор режима (скорость вращения, время цикла, паузы) зависит от вида сырья и целевой сочности продукта.

### 5. Оборудование для смешивания: фаршемешалки

Фаршемешалки предназначены для перемешивания фарша с компонентами рецептуры до однородного состояния. Бывают открытые, закрытые и вакуумные; по типу рабочего органа — лопастные, шнековые, Z-образные.

Параметры:

- Объём дежи — от 50 до 1000 л.

- Производительность — от 150 до 3000 кг/ч.

- Режим — периодический или непрерывный.

- Вакуумные модели предотвращают окисление и улучшают консистенцию фарша.

### 6. Оборудование для формования и наполнения

#### 6.1. Колбасные шприцы

Шприцы предназначены для наполнения натуральных и искусственных оболочек фаршем. Классификация по типу механизма:

| Тип | Принцип | Производительность | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидравлический поршневой | Вытеснение фарша поршнем под давлением | 280–600 кг/ч | Малые цеха, плотные фарши |
| Вакуумный роторный | Непрерывная подача роторным насосом с вакуумированием | 2000–13000 кг/ч | Средние и крупные производства |
| Вакуумный шнековый | Подача шнеком с вакуумированием | 500–6500 кг/ч | Текучие фарши, продукты с включениями |

Критические параметры:

- Вакуум: −0,8−0,8 кгс/см² — удаляет воздух из фарша, исключает пустоты в готовом изделии, увеличивает срок хранения.

- Давление нагнетания: до 6–72 бар — обеспечивает плотное заполнение оболочки.

- Погрешность дозирования: соответствует ГОСТ 8.579-2019; для порций 0,03–0,05 кг — не более 0,03–0,05 кг.

- Совместимость с клипсатором и перекрутчиком: шприц должен интегрироваться в единую линию «шприц → перекрутчик → клипсатор».

- Для магистрантов: для сырокопчёных колбас критично высокое давление набивки (до 72 бар) для плотной структуры и равномерной усадки при сушке. Для сосисок — низкое давление и высокая скорость для нежной текстуры.

#### 6.2. Клипсаторы

Клипсаторы запечатывают колбасные батоны металлическими скрепками (клипсами). Бывают полуавтоматические (один оператор) и автоматические. Типы клипс: «В», «ВР» — для полиамидных, целлюлозных и коллагеновых оболочек.

#### 6.3. Формовочные машины

Для производства котлет, наггетсов, фрикаделек, пельменей. Формовщики автоматически дозируют фарш, придают заданную форму и выкладывают изделия на транспортёр. Смена формующего барабана позволяет производить изделия разной формы и веса.

### 7. Оборудование для термической обработки

#### 7.1. Термокамеры

Универсальные термокамеры выполняют полный цикл: подсушка → обжарка → варка → копчение → охлаждение. Классификация по назначению:

| Тип | Назначение | Режим |
| --- | --- | --- |
| Универсальные | Варка, копчение, обжарка | +18…+110 °C |
| Варочные | Только варка | +70…+95 °C |
| Климатические | Созревание, сыровяление, холодное копчение | +2…+35 °C, влажность 50–98% |
| Интенсивного охлаждения | Быстрое охлаждение после варки | −4−4…+4 °C |
| Дефростации | Размораживание блоков мяса | +2…+20 °C |

Конструкция: камера состоит из тепловой секции (ТЭНы или паровые теплообменники), вентиляторов циркуляции воздуха, дымогенератора, системы увлажнения, системы охлаждения, блока управления с программируемым контроллером. Загрузка — на рамах (еврорамы 2×1×1 м, 6–10 рядов) или на крючках.

Типы дымогенераторов:

- Щеповые — генерация дыма от тления древесной щепы; температура дыма выше 500 °C, что может приводить к образованию канцерогенов.

- Фрикционные — генерация чистого дыма за счёт трения древесных брусков о фрезу; температура не выше 360 °C, без канцерогенов. Дым поступает в камеру через 80 секунд.

Требования ТР ТС 034/2013: термическая обработка колбасных изделий осуществляется на специальном оборудовании, оснащённом приборами для контроля температуры (в т. ч. в центре продукта) и относительной влажности.

#### 7.2. Климатические камеры созревания

Для производства сырокопчёных и сыровяленых колбас, хамона, сухого вызревания мяса (Dry Aged). Ключевые параметры: точность поддержания температуры (±1±1 °C) и влажности (±3%±3%), равномерный воздухообмен. holodostut.ru +1

Пример: климатическая камера FROST-M — диапазон температуры +2…+35 °C, влажность 50–95%, приточная вентиляция с плавной регулировкой, нержавеющая сталь, опция электронного замка.

### 8. Роботизация и цифровизация мясопереработки

#### 8.1. Роботизированная обвалка и разделка

Традиционные автоматы выполняют резку по жёстко заданной траектории, что приводит к браку 20–37% из-за неоднородности туш. Роботы с 3D-сканированием и ИИ адаптируются к анатомическим особенностям каждой туши.

Пример — система Robos (Южная Корея):

- «Неструктурированный биологический ИИ» — сканирование туши за 0,1 с, обработка более 3 млн единиц данных машинного зрения.

- Робот CSP для продольного распила туш: работа с тушами до 500 кг, погрешность ±3±3 мм.

- Робот PEV для извлечения внутренностей: двурукий манипулятор, обработка объектов до 20 кг, глубокое обучение.

- Производительность линии — до 450 голов/час; 20 роботов эксплуатируются на 20 площадках в Корее.  Пример — JBT Marel (Исландия-США), линия M-Line:

- 3D-сканирование туш с синхронизацией движения 100% с транспортировкой.

- Технология TwinTool: каждый инструмент двойного действия — один работает, второй стерилизуется.

- Пила MSS-TT для разделки на полутуши: до 900 свиней/час.

Российский опыт:

- «Мираторг» (свиноводческий комплекс «Короча»): полностью роботизированное производство, 10 тыс. свиней/день.

- «Черкизово» (2018): полностью роботизированный завод сырокопчёных колбас — участие человека снижено до минимума.

- «Оренклип» (2025–2026): разрабатывает роботизированную линию обвалки с машинным зрением и точным «заневоливанием» туши в геометрическом пространстве; планирует войти в мировую лигу производителей роболиний (наряду с Frontmatec и Marel). monocle.ru +1

#### 8.2. Интеллектуальная сортировка и контроль качества

- Компьютерное зрение для распознавания гематом, посторонних включений, дефектов разделки.

- Линия хаотической маркировки GLM-I G5 100 («Бицерба Рус»): самостоятельное распознавание продукта машинным зрением, определение PLU нейросетью, распределение на потоки («ручейки»), одна линия для нескольких продуктов.

- Весовые маркираторы (Центр НИОКР, Белгородская область): автоматическое нанесение этикетки с весом.  8.3. Системы сбора данных

Современные линии (например, «СтилТэкс») оснащены i-пунктами регистрации продукции: кости, тримминг, мясо и другие продукты регистрируются в реальном времени, что позволяет контролировать выход и качество на каждом этапе.

### 9. Требования ТР ТС 034/2013 к оборудованию и процессам

ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» устанавливает требования к оборудованию и процессам производства:

Температурные режимы:

- Продукты убоя, направляемые на измельчение и/или посол: не выше +4 °C (кроме парного мяса).

- Измельчение мяса, приготовление фарша, наполнение оболочек: при температуре воздуха не выше +12 °C.

- Выдержка мяса при посоле: при температуре не выше +4 °C (или в оборудовании со встроенным охлаждением).

- Выпуск полуфабрикатов: температура не выше +6 °C.

Требования к термической обработке:

- Осуществляется на специальном оборудовании с приборами контроля температуры (в т. ч. в центре продукта) и относительной влажности.

- Содержание бенз(а)пирена в копчёной продукции — не более 0,001 мг/кг; в детском питании — не допускается.

- Подача топлива (опилок, дров) в термическое отделение через производственные помещения не допускается.

Требования к оборудованию:

- Оборудование и инвентарь должны соответствовать ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

- При убое ограждения и инструменты должны исключать перенос загрязнения на туши.

- Потребительская тара для консервов проверяется на герметичность не менее 3 раз в смену. nccenter.ru +1

### 10. Критерии выбора оборудования

Для специалиста 19.04.03 выбор оборудования определяется:

| Критерий | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| Производительность | Согласованность с соседними участками | Запас 10–15% от пиковой нагрузки |
| Температурный режим | Соответствие ТР ТС 034/2013 | Фаршеприготовление при tt воздуха ≤12≤12 °C |
| Тип сырья | Говядина, свинина, птица, замороженное мясо | Определяет тип измельчителя, ножей, режим |
| Целевой продукт | Варёные, полукопчёные, сырокопчёные, полуфабрикаты | Определяет комплект линии |
| Вакуумирование | Необходимо для колбас высшего сорта | Вакуумные куттеры и шприцы |
| Гигиеничность | EHEDG, CIP-мойка, материалы | AISI 304/316L; Ra ≤0,8≤0,8 мкм |
| Автоматизация | Уровень участия человека | От простых машин до полностью роботизированных линий |
| Сервис | Запчасти, обучение, гарантия | Минимум 12 мес; склад в РФ |

Таким образом, современное оборудование для производства мясопродуктов проходит этап глубокой трансформации: от механизации отдельных операций к интегрированным роботизированным линиям с ИИ-управлением. Для магистра 19.04.03 ключевыми компетенциями являются: обоснованный выбор типа оборудования под целевой ассортимент, управление температурно-временными режимами в соответствии с ТР ТС 034/2013, оценка экономической эффективности инвестиций в автоматизацию и способность интегрировать оборудование в цифровой контур предприятия.

Контрольные вопросы:

- В каких случаях экономически оправдан переход от ручной обвалки к механической (сепараторам), и как это повлияет на качество и категорию конечного продукта?

- Как выбор типа куттера (вакуумный vs открытый) и скорости вращения ножей влияет на влагосвязывающую способность фарша и выход готовой продукции?

- Какие технологические и нормативные ограничения существуют для внедрения фрикционных дымогенераторов вместо щеповых, и как это связано с содержанием бенз(а)пирена?

- При каком объёме переработки целесообразен переход от гибридных линий к полной роботизации обвалки и разделки?