## Лекция  №7: «Современное оборудование для тепловой обработки мяса»

### Цель лекции

Сформировать у магистрантов направления 19.04.03 системное понимание парка оборудования для тепловой обработки мяса и мясопродуктов — от универсальных термокамер до промышленных автоклавов, обжарочных линий и сублимационных установок. Особое внимание уделяется инженерным параметрам, технологическим эффектам, влиянию режимов термообработки на качество и безопасность продукции, а также требованиям ТР ТС 034/2013.

### План лекции

- Классификация видов тепловой обработки мясопродуктов и задачи оборудования.

- Универсальные термокамеры: конструкция, режимы, автоматизация.

- Дымогенераторы: щеповые, фрикционные, жидкий дым — сравнение и безопасность.

- Камеры жарки и запекания: высокотемпературная обработка.

- Пищеварочные котлы: варка в жидкой среде.

- Обжарочные линии (фритюрницы непрерывного действия).

- Автоклавы для стерилизации мясных консервов.

- Климатические камеры созревания и сушки.

- Сублимационная сушка мяса: оборудование и перспективы.

- Требования ТР ТС 034/2013 к термическому оборудованию и процессам.

- Критерии выбора оборудования.

### 1. Классификация видов тепловой обработки и задачи оборудования

Тепловая обработка — критический этап производства мясопродуктов, определяющий их микробиологическую безопасность, органолептические свойства и выход. В зависимости от целевого продукта применяются различные сочетания операций:

| Вид обработки | Температурный диапазон | Назначение | Целевые продукты |
| --- | --- | --- | --- |
| Подсушка | 40–60 °C | Удаление поверхностной влаги, подготовка к обжарке/копчению | Варёные, полукопчёные колбасы |
| Обжарка | 70–110 °C | Формирование цвета, денатурация поверхностных белков | Полукопчёные, варено-копчёные колбасы |
| Варка | 70–85 °C (в центре продукта 68–72 °C) | Достижение кулинарной готовности | Варёные колбасы, сосиски, сардельки |
| Копчение | 20–80 °C (холодное/горячее) | Консервирование, ароматизация, антиокислительный эффект | Сырокопчёные, варено-копчёные, полукопчёные |
| Запекание/жарка | 120–200 °C | Формирование корочки, реакция Майяра | Деликатесы, карбонад, шейка |
| Стерилизация | 110–125 °C (под давлением) | Полное уничтожение микрофлоры | Мясные консервы, тушёнка |
| Сушка/созревание | 2–15 °C, 75–95% влажности | Снижение влажности, ферментация | Сырокопчёные, сыровяленые колбасы |

Для магистрантов: выбор оборудования определяется целевым продуктом. Например, для варёных колбас достаточно универсальной термокамеры, для деликатесов типа «карбонад запечённый» требуется камера жарки с температурой до 200 °C, а для мясных консервов — промышленный автоклав. t-sib.ru

### 2. Универсальные термокамеры

Универсальная термокамера — ключевой элемент технологической линии мясопереработки. В отличие от обычных коптилен, она обеспечивает комплексную термообработку с точным контролем температуры, влажности и концентрации дыма.

#### 2.1. Конструкция

- Корпус: термоизолированный шкаф из пищевой нержавеющей стали AISI 304; толщина теплоизоляции — до 75 мм, что обеспечивает минимальные теплопотери.

- Нагревательные элементы: группы ТЭНов мощностью от 3 до 67 кВт на раму (в зависимости от объёма камеры). Диапазон температур — от 20 до 130 °C с погрешностью не более ±2 °C.

- Вентиляционная система: принудительная циркуляция воздуха с производительностью до 10 000 м³/ч. Равномерное распределение теплового потока достигается за счёт частотных преобразователей для управления скоростью вентиляторов (16 аэродинамических режимов обдува).

- Парогенератор: обеспечивает создание влажной паровоздушной среды (до 100% влажности) для варки. Вода подаётся через электромагнитный клапан на группу ТЭНов; образующийся пар смешивается с циркулирующим воздухом.

- Дымогенератор: внешний или встроенный агрегат для генерации коптильного дыма (подробно — в разделе 3).

- Загрузка: на еврорамах (2×1×1 м, 6–10 рядов) или на крючках. Разовая загрузка — от 100 до 600 кг в зависимости от количества рам.

- 2.2. Режимы работы

Современные термокамеры реализуют все этапы термообработки в одном цикле: подсушка → обжарка → копчение → варка → охлаждение. Каждый этап программируется отдельно.

| Режим | Температура | Влажность | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Подсушка | 40–60 °C | 10–40% | Удаление поверхностной влаги перед копчением |
| Обжарка | 70–110 °C | 40–60% | Формирование цвета, коагуляция белков |
| Горячее копчение | 50–80 °C | 60–80% | Ароматизация, консервирование |
| Холодное копчение | 20–35 °C | 60–80% | Длительное консервирование (сырокопчёные) |
| Варка | 70–85 °C | 90–100% | Достижение кулинарной готовности |
| Охлаждение | 0–10 °C | — | Остановка термических процессов |

#### 2.3. Автоматизация

- Микропроцессорный контроллер с сенсорной панелью: программирование до 64–100 шагов термообработки с заданием температуры, влажности, скорости вентиляторов и времени для каждого этапа.

- Термометр сопротивления (игла в продукте): измерение температуры в центре продукта с точностью ±1 °C — критический параметр для определения момента готовности.

- Психрометрическое устройство: измерение и регулирование влажности при температуре в камере до 100 °C.

- Пневматическая система с исполнительными механизмами для точного дозирования подачи пара и регулирования воздушных заслонок.

- Система автоматической мойки (пеногенератор): CIP-мойка камеры и теплового блока без разборки.

- Возможность объединения нескольких камер в единую сеть с централизованным сбором данных.

- 2.4. Примеры оборудования

- Серия VARMEN UTM («Ижица»): модели на 250, 500 кг загрузки; диапазон +18…+110 °C; сенсорная панель Varmen-12; фрикционный или щеповой дымогенератор.

- Серия Kerres JS-HV (Германия): компактные и многорамные модели; до 100 программ; точность ±1 °C.

- КТД-250 (НПП «Инициатива»): загрузка 250 кг, 20,2 кВт, 40–130 °C, полуавтоматическое управление.

- Оптима 90 л (ЕМКОЛБАСКИ): полуавтомат с ЖК-экраном, сигаретный дымогенератор, диапазон 20–120 °C, поддерживает холодное и горячее копчение, варку, сушку, ферментацию.

### 3. Дымогенераторы: щеповые, фрикционные, жидкий дым

Генерация коптильного дыма — самостоятельная инженерная задача, от решения которой зависят безопасность и органолептика продукта.

#### 3.1. Щеповые дымогенераторы

Принцип: контролируемое тление древесной щепы при температуре 420–500 °C с электрическим розжигом и подачей воздуха.

Проблема: при тлении часть щепы сгорает для нагрева дымообразующего слоя. В дыму появляются сажа, дёготь и канцерогенные вещества, в т. ч. изомерные формы бенз(а)пирена. ТР ТС 034/2013 устанавливает: содержание бенз(а)пирена в копчёной продукции — не более 0,001 мг/кг; в детском питании — не допускается.

Достоинства: простота, доступность щепы, низкая стоимость.
Недостатки: риск образования канцерогенов, необходимость частой мойки камеры, непрогнозируемое время розжига после срабатывания системы тушения (10–15 мин).

#### 3.2. Фрикционные дымогенераторы

Принцип: дым образуется за счёт трения стальной фрезы о деревянный брусок без горения. Температура дымообразования — 280–350 °C (регулируется давлением бруска на фрезу). Дым не содержит сажи, дёгтя и канцерогенов.

Сравнительные преимущества:

| Параметр | Щеповой | Фрикционный |
| --- | --- | --- |
| Температура дымообразования | 420–500 °C | 280–350 °C |
| Канцерогены | Возможны | Отсутствуют |
| Время заполнения камеры дымом | 10–15 мин (после тушения) | 1–2 мин |
| Частота мойки камеры | После каждого цикла | В 10 раз реже |
| Пожарная безопасность | Открытое горение | Без открытого горения |
| Расход древесины | Выше | Ниже |
| Уровень шума | Средний | Тихий (фоновый шум) |
| Стоимость дымогенерации | Базовая | Чуть ниже |

Пример: фрикционный дымогенератор ИЖИЦА Ф-10 — второе поколение, вертикальное расположение фрезы (работает в 2 раза тише), встроенный сажевый фильтр-лабиринт из нержавеющих пластин, время чистки — 2 мин (против 15 мин у предыдущих моделей). Полностью из нержавеющей стали.

Для магистрантов: фрикционные дымогенераторы особенно эффективны для холодного копчения — температура дыма ниже, чем на щепе, поэтому его нужно меньше охлаждать. Чистота дыма исключает забрызгивание продукции конденсатом при длительном копчении.

#### 3.3. Жидкий дым

Принцип: использование очищенного натурального дистиллята — конденсата дыма древесного пиролиза, очищенного от смол и канцерогенов. Вносится в продукт путём распыления в камере, добавления в фарш или погружения (диппирование).

Преимущества: отсутствие выбросов дыма в атмосферу, возможность использования в жилой зоне, стандартизируемый аромат.
Недостатки: отличный от традиционного профиль аромата, ограниченное применение для продукции премиум-сегмента.

### 4. Камеры жарки и запекания

Камеры жарки конструктивно аналогичны универсальным термокамерам, но рассчитаны на работу при температуре до 200 °C. Имеют двойную термоизоляцию из минеральной ваты толщиной до 80–100 мм и высокотемпературные компоненты.

Параметры камер жарки (на примере серии АГН):

- Диапазон задания температуры: +35…+140 °C (шаг 1 °C); максимальная кратковременная — 200 °C.

- Диапазон регулировки увлажнения: 10–99%.

- Теплоизоляция: минеральное волокно толщиной 100 мм.

- Загрузка: на рамах (8 ярусов).

- Мощность ТЭНов: 67 кВт на раму.

Камеры запекания (на примере «АГРО-ТЕРМ М10Э»):

- Максимальная рабочая температура: 195 °C; кратковременная: 200 °C.

- Механизм вращения стеллажной тележки с поворотным столом — для равномерного запекания со всех сторон.

- Производительность за 1 цикл: до 420 кг продукта.

- Микропроцессорная система управления JUMO (Германия) с программированием, хранением и переносом программ между камерами.

Применение: буженина, карбонад, шейка, говядина запечённая, жареные колбасы, шпикачки, птица.

### 5. Пищеварочные котлы

Пищеварочные котлы применяются для варки мясных бульонов, студней, паштетов, субпродуктов, а также для бланширования сырья перед консервированием.

#### 5.1. Конструкция

- Варочный сосуд из нержавеющей стали AISI 304 (или AISI 316 для кислотостойкого исполнения).

- Пароводяная рубашка: пространство между корпусом и варочным сосудом заполняется водой; нагрев осуществляется ТЭНами. Косвенный нагрев исключает пригорание и обеспечивает равномерность. Температурный режим рубашки — 0…+120 °C.

- Крышка: герметичная или негерметичная; фиксируется в любом положении газовыми упорами.

- Сливной кран большого диаметра (33 мм) для слива готового продукта.

- Опрокидывающий механизм (в моделях «ОР») — для выгрузки блюд и мойки.

- Система безопасности: датчики «сухого хода», предохранительный клапан, автоматическое отключение при отсутствии воды в рубашке.

#### 5.2. Параметры (серия ABAT КПЭМ)

| Модель | Объём, л | Мощность, кВт | Время нагрева до 95 °C, мин | ТЭН, шт. | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПЭМ-60/7Т | 60 | 9,1 | 45 | 3 | 95 |
| КПЭМ-100/9Т | 100 | 18,1 | 55 | 6 | 121 |
| КПЭМ-160/9Т | 160 | 18,1 | 60 | 6 | 127 |

#### 5.3. Паровые котлы для варки колбас

На крупных мясокомбинатах варка колбасных изделий может осуществляться паром от промышленного парового котла. Параметры парового котла: мощность до 500 кг пара/ч, давление до 8 бар, температура до 175 °C, КПД > 93%. Топливо — природный газ или дизель. Срок службы — 15 лет.

### 6. Обжарочные линии (фритюрницы непрерывного действия)

Промышленные фритюрницы предназначены для непрерывной обжарки мясных полуфабрикатов в растительном масле — наггетсов, котлет, фрикаделек, куриных крылышек и ножек (с панировкой и без).

#### 6.1. Конструкция

- Теплоизолированная ванна с нижним сетчатым транспортером из нержавеющей стали.

- Прижимной верхний транспортер — ограничивает всплывание продукта и обеспечивает полное погружение в масло.

- Скорость транспортеров регулируется частотным преобразователем — определяет время обжарки и производительность.

- Система нагрева и циркуляции масла: пластинчатый теплообменник (при паровом нагреве) или ТЭНы (при электрическом), насос, система фильтров.

- Система фильтрации масла — непрерывная, синхронизированная с работой линии; удаляет крошки и нагар, продлевает срок службы масла.

- Система пожаротушения (CO₂) — обязательна для промышленных фритюрниц.

#### 6.2. Параметры

| Параметр | BESTEQ-RO-600 | Arctek 6500/800 |
| --- | --- | --- |
| Производительность | 400–1000 кг/ч | — |
| Температура масла | 120–180 °C | до 220 °C (точность ±2 °C) |
| Время обжарки | 1–15 мин | 35 с — 3 мин |
| Масса масла | 600–1000 кг | 2500 кг |
| Мощность (электрическая) | 70–120 кВт | 180 кВт |
| Мощность (паровая) | до 5 кВт | — |
| Габариты | 6000–10000 × 3400 × 2500 мм | 6500 × 1800 × 1900 мм |

Для магистрантов: ключевая проблема обжарки в масле — окисление липидов при высокой температуре. Система непрерывной фильтрации масла снижает содержание окисленных продуктов и продлевает срок службы масла в 2–3 раза. Контроль качества масла (пероксидное число, кислотное число) — обязательный элемент системы ХАССП.

### 7. Автоклавы для стерилизации мясных консервов

Автоклавы обеспечивают стерилизацию мясных консервов при температуре выше 100 °C под избыточным давлением. Это единственный способ обеспечить промышленную стерильность консервов (полное уничтожение вегетативных форм и спор бактерий).

#### 7.1. Параметры процесса

- Стерилизация: температура 110–125 °C, давление 1,5–2 атм. Время — 40–60 мин в зависимости от вида продукта и объёма тары.

- Пастеризация: температура 100–110 °C, давление 1,5 атм — для пастеризованных консервов (студни, паштеты, ветчина в банках).

#### 7.2. Режимы работы автоклавов

- Паровой (на пару): вода заливается на 20% объёма; стерилизация происходит за счёт пара. Быстрый нагрев и остывание.

- Жидкостный (на воде): банки полностью покрыты водой. Наиболее щадящий режим — постепенный нагрев и остывание, минимальный риск срыва крышек.

- С преднакачкой давления: банка полностью заливается водой, давление предварительно накачивается насосом. Используется для реторт-пакетов.

#### 7.3. Современные системы управления

Автоклавы «Форком» серии «Мультиповар» оснащены сенсорным ЭБУ с 5 универсальными режимами:

- БАНКА — стеклянные и жестяные банки, бутылки;

- РЕТОРТ — промышленная стерилизация реторт-пакетов;

- СУ-ВИД — до 8 пунктов меню, регулировка от 30 до 115 °C с шагом 1 °C;

- ПРОЧЕЕ — пользовательские рецепты;

- СТУПЕНЧАТАЯ — уникальная разработка для пошаговой термообработки колбас и сосисок.

#### 7.4. Требования ТР ТС 034/2013 к производству консервов

- Потребительская тара проверяется на герметичность не менее 3 раз в смену и после каждой регулировки оборудования.

- Время от герметизации тары до начала термообработки — не более 30 мин.

- Продолжительность процесса от жиловки до стерилизации — не более 2 ч для стерилизованных и 1 ч для пастеризованных консервов (без учёта посола).

- Температура бланшированного сырья перед расфасовкой — не ниже 40 °C.

- Параметры стерилизации записываются на носители информации и являются документами строгой отчётности; хранятся не менее срока годности + 3 месяца.

- Выдержка консервов на складе для проверки микробиологической стабильности — не менее 11 суток.

### 8. Климатические камеры созревания и сушки

Для производства сырокопчёных и сыровяленых колбас, хамона, Dry Aged Beef применяются специализированные климатические камеры, обеспечивающие длительное созревание при низких температурах и контролируемой влажности.

Ключевые параметры:

- Диапазон температур: +2…+35 °C с точностью ±1 °C.

- Влажность: 50–95% с точностью ±3%.

- Равномерный воздухообмен: принудительная вентиляция с плавной регулировкой.

- Продолжительность процесса: от нескольких дней (сыровяленые колбасы) до нескольких месяцев (хамон, Dry Aged).

Принцип управления: контроллер непрерывно отслеживает температуру и влажность, корректируя работу нагревателей, увлажнителей и вытяжной вентиляции. Программируемая кривая сушки обеспечивает постепенное снижение влажности для предотвращения образования «закала» (сухой корочки, препятствующей равномерной усушке).

### 9. Сублимационная сушка мяса

Сублимационная (лиофильная) сушка — передовая технология удаления влаги из предварительно замороженного продукта при низких температурах и глубоком вакууме. Лёд переходит из твёрдого состояния в пар, минуя жидкую фазу. Это позволяет максимально сохранить структуру, цвет, вкус, аромат и нутриенты исходного продукта.

Применение в мясной промышленности: сублимированное мясо и готовые блюда для специализированного питания (походы, военный рацион, космическое питание), полуфабрикаты быстрого восстановления, супы, гарниры. Срок хранения сублимированного продукта в герметичной упаковке — до 25 лет без консервантов.

Оборудование (на примере «Доктор Губер»):

- Температура конденсации: от −45 до −65 °C.

- Предельный вакуум: ≤ 5 Па.

- Производительность по загрузке: 4–18 кг за цикл.

- Площадь сушки: 0,36–1,01 м².

- Управление: ПЛК-контроллер с сенсорной панелью, программирование параметров нагрева и температуры, автоматическое определение неисправностей.  Для магистрантов: сублимационная сушка — самая энергоёмкая и длительная технология термообработки (один цикл может занимать 12–24 ч). Однако она обеспечивает максимальное сохранение качества продукта и единственный способ получения мясных продуктов сshelf-life 25 лет без химических консервантов.

### 10. Требования ТР ТС 034/2013 к термическому оборудованию и процессам

ТР ТС 034/2013 устанавливает обязательные требования к оборудованию и процессам тепловой обработки:

Общие требования:

- Тепловая обработка колбасных изделий и продуктов из мяса осуществляется на специальном оборудовании, оснащённом приборами для контроля температуры (в т. ч. в центре продукта, кроме сырокопчёных и сыровяленых) и относительной влажности.

- Подача топлива (опилок, дров) в термическое отделение через производственные помещения не допускается.

- Содержание бенз(а)пирена в копчёной продукции — не более 0,001 мг/кг. В детском питании — не допускается.

Температурные режимы производства:

- Продукты убоя, направляемые на измельчение и/или посол: не выше +4 °C (кроме парного мяса).

- Измельчение, приготовление фарша, наполнение оболочек: при температуре воздуха не выше +12 °C.

- Выдержка при посоле: не выше +4 °C (или в оборудовании со встроенным охлаждением).

- Выпуск полуфабрикатов: не выше +6 °C.

Требования к консервам (см. раздел 7.4).

### 11. Критерии выбора оборудования

| Критерий | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| Целевой продукт | Варёные, полукопчёные, сырокопчёные, деликатесы, консервы | Определяет тип оборудования |
| Температурный диапазон | До 130 °C (универсальные); до 200 °C (камеры жарки); 110–125 °C (автоклавы) | Соответствие технологии |
| Тип дымогенератора | Щеповой (бюджетный) vs фрикционный (безопасный) | Влияние на содержание бенз(а)пирена |
| Автоматизация | Контроллер, датчик в продукте, CIP-мойка | Исключение человеческого фактора |
| Производительность | Согласованность с соседними участками | Запас 10–15% от пиковой нагрузки |
| Гигиеничность | AISI 304/316L; Ra ≤ 0,8 мкм; отсутствие мёртвых зон | EHEDG, CIP-мойка |
| Энергоэффективность | Толщина теплоизоляции; рекуперация тепла | Снижение эксплуатационных затрат |
| Сервис | Гарантия ≥ 12 мес; склад запчастей в РФ | Минимизация простоев |

Таким образом, современное оборудование для тепловой обработки мяса — это сложная инженерная система, где качество и безопасность готового продукта определяются точностью управления температурой, влажностью и концентрацией дыма на каждом этапе. Для магистра 19.04.03 ключевыми компетенциями являются: обоснованный выбор типа оборудования под целевой ассортимент, управление режимами термообработки в соответствии с ТР ТС 034/2013, оценка влияния параметров процесса на выход и качество продукции, а также способность валидировать эффективность оборудования.

Контрольные вопросы:

- Как выбор типа дымогенератора (щеповой vs фрикционный) влияет на содержание бенз(а)пирена в готовом продукте и как это соотносится с требованиями ТР ТС 034/2013?

- Какие технологические преимущества даёт ступенчатая термообработка (подсушка → обжарка → варка → копчение) по сравнению с одноэтапной варкой, и как это влияет на выход готовой продукции?

- В каких случаях экономически и технологически оправдано использование сублимационной сушки вместо традиционной конвективной для мясных продуктов?

- Какие параметры обжарочной линии (фритюрницы) критичны для поддержания качества масла, и как система непрерывной фильтрации влияет на безопасность готового продукта?