## Лекция  №9: «Современное оборудование для упаковки мяса и мясопродуктов»

### Цель лекции

Сформировать у магистрантов направления 19.04.03 системное понимание парка современного оборудования для упаковки мяса и мясопродуктов — от вакуумных камерных упаковщиков до автоматических термоформовочных линий, трейсилеров и оборудования скин-упаковки. Особое внимание уделяется инженерным принципам работы, влиянию способа упаковки на срок хранения и качество продукта, газовым смесям для МГС, требованиям ТР ТС 034/2013 и ТР ТС 022/2011, а также обязательной маркировке мясной продукции в системе «Честный знак» с 2025–2026 годов.

### План лекции

- Роль и задачи упаковки мясопродуктов. Классификация способов упаковки.

- Вакуумная упаковка: камерные упаковщики и бескамерные системы.

- Упаковка в модифицированной газовой среде (МГС/MAP): оборудование и газовые смеси.

- Термоформовочное оборудование: формование упаковки из рулонной плёнки.

- Трейсилеры (запайщики лотков): упаковка в готовую тару.

- Клипсаторы: упаковка колбасных изделий.

- Флоу-пак машины: горизонтальная упаковка штучных продуктов.

- Скин-упаковка: технология «вторая кожа».

- Термоусадочная упаковка: тоннели и аппараты.

- Реторт-упаковка: стерилизуемая тара для мясных консервов.

- Маркировка мясной продукции: «Честный знак» и Data Matrix (2025–2026).

- Требования ТР ТС 034/2013 и ТР ТС 022/2011 к упаковке мясопродуктов.

- Критерии выбора упаковочного оборудования.

### 1. Роль и задачи упаковки мясопродуктов

Мясо и мясопродукты — скоропортящееся сырьё с высоким содержанием влаги (60–75%) и белка, создающее благоприятную среду для развития микроорганизмов. Упаковка выполняет три ключевые функции:

- Барьерная — защита от кислорода (окисление жиров), влаги (усушка), света (обесцвечивание), посторонней микрофлоры.

- Информационная — маркировка в соответствии с ТР ТС 022/2011 и «Честным знаком».

- Транспортная — сохранение формы, удобство логистики.

Классификация способов упаковки по воздействию на газовую среду:

| Способ | Принцип | Срок хранения (охлаждённое мясо) | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Атмосферная | Обычный воздух в упаковке | 2–4 дня | Фасованное мясо в лотках с плёнкой |
| Вакуумная | Полное удаление воздуха | 14–21 день | Цельные отруба, колбасы, бекон |
| МГС (MAP) | Замена воздуха на газовую смесь | 5–14 дней | Свежее мясо, нарезка, полуфабрикаты |
| Скин (VSP) | Плёнка облегает продукт под вакуумом | 14–28 дней | Премиальные отруба, стейки |
| Асептическая | Стерильный продукт + стерильная тара | до 6–12 мес (для стерилизованных) | Мясные консервы, реторт-пакеты |

Для магистрантов: выбор способа упаковки определяется не только сроком хранения, но и сохранением товарного вида. Вакуумная упаковка деформирует продукт (эффект «спрессовывания»), а МГС сохраняет объём и цвет. Для свежего красного мяса критично сохранение оксимиоглобина (ярко-красный цвет), что достигается только при высоком содержании кислорода в газовой смеси (60–80%).

### 2. Вакуумная упаковка: камерные упаковщики

Вакуумная упаковка — удаление воздуха из пакета с последующей герметичной запайкой. Отсутствие кислорода подавляет развитие аэробной микрофлоры и предотвращает окисление жиров.

#### 2.1. Камерные вакуумные упаковщики

Принцип: продукт в пакете помещается в вакуумную камеру, воздух откачивается вакуумным насосом, затем пакет запаивается нагревательной планкой.

Классификация:

| Тип | Производительность | Применение |
| --- | --- | --- |
| Настольный (1 камера) | 100–320 уп/ч | Малые цеха, фермы, магазины |
| Напольный (1 камера) | 200–400 уп/ч | Средние производства |
| Двухкамерный | 300–600 уп/ч | Средние и крупные производства |
| Двухкамерный с газацией | 300–500 уп/ч | Вакуум + МГС в одной машине |
| Роликовый (конвейерный) | 500–1500 уп/ч | Крупные предприятия |

Ключевые параметры:

- Производительность насоса: 20–100 м³/ч (для настольных) до 200+ м³/ч (для промышленных).

- Остаточное давление: 1–5 мбар (качество вакуума).

- Ширина шва запайки: 2–10 мм; для надёжности — не менее 8 мм.

- Материал камеры: нержавеющая сталь AISI 304.

- Опция газации: заполнение пакета газовой смесью после вакуумирования (переход от вакуума к МГС без замены оборудования).

Примеры:

- DZQ-400/2SB GAS — двухкамерный с газонаполнением, 100 м³/ч, AISI 304.

- Henkelman Falcon 2-60, Boxer 42, Polar 2-50 — бескамерные ( nozzle ) упаковщики для крупных отрубов.

- RVM-D800 — двухкамерная машина, 100 м³/ч.

#### 2.2. Бескамерные (nozzle) вакуумные упаковщики

Принцип: воздух откачивается через сопло (насадку), вставленное в горловину пакета, после чего пакет запаивается. Преимущества: не требует камеры, подходит для крупногабаритных продуктов (целые отруба, тушки), высокая скорость.

### 3. Упаковка в модифицированной газовой среде (МГС/MAP)

#### 3.1. Принцип технологии МГС

Воздух внутри упаковки замещается точно подобранной газовой смесью. Состав смеси зависит от типа продукта:

| Продукт | Состав газовой смеси | Эффект | Срок хранения (0…+4 °C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Свежее красное мясо | 70–80% O₂ + 20–30% CO₂ | O₂ сохраняет красный цвет (оксимиоглобин); CO₂ подавляет бактерии | 7–14 дней |
| Свинина | 70% N₂ + 30% CO₂ | Подавление микрофлоры, предотвращение окисления | 7–10 дней |
| Птица | 70–80% N₂ + 20–30% CO₂ | Инертная среда, бактериостатический эффект | 7–12 дней |
| Колбасная нарезка | 70% N₂ + 30% CO₂ | Сохранение формы ломтиков, антиокисление | 14–21 день |
| Варёные колбасы | 100% CO₂ или 50% CO₂ + 50% N₂ | Максимальная бактериостатическая защита | 21–30 дней |

Для магистрантов: ключевое отличие МГС от вакуума — сохранение цвета и формы продукта. В вакууме свежее красное мясо приобретает тёмно-бордовый цвет (дезоксимиоглобин), который восстанавливается при контакте с воздухом, но потребитель воспринимает это как признак порчи. Высокий уровень O₂ в МГС (70–80%) сохраняет привлекательный красный цвет на протяжении всего срока хранения.

#### 3.2. Два способа реализации МГС

| Способ | Принцип | Расход газа | Срок хранения |
| --- | --- | --- | --- |
| Газозамещение (продув) | Газовая смесь «выдувает» воздух из упаковки вихревым потоком | Высокий (3–5 объёмов упаковки) | Меньше (неполное замещение) |
| Вакуум-газация | Сначала вакуумирование, затем заполнение газом | Низкий (1 объём упаковки) | Больше (полное замещение) |

#### 3.3. Барьерные материалы для МГС

Плёнка должна иметь низкую газопроницаемость (OTR — Oxygen Transmission Rate). Многослойные материалы с барьерным слоем EVOH (этиленвиниловый спирт) обеспечивают OTR ≤ 3–5 см³/м²/сут. Для продуктов с высокой влажностью применяются плёнки с антитуманным покрытием (предотвращение конденсата внутри упаковки).

### 4. Термоформовочное оборудование

Термоформер — автоматическая упаковочная машина, формирующая упаковку непосредственно из рулонной плёнки. Это наиболее технологически совершенный тип оборудования для серийной упаковки мясопродуктов. taurasfenix.com +1

#### 4.1. Принцип работы

- Размотка и подача нижней плёнки — рулонная термоформовочная плёнка поступает в зону нагрева.

- Формование ячеек — нагретая плёнка вытягивается в пресс-форме (вакуумное формование или формование сжатым воздухом + пуансон).

- Загрузка продукта — вручную, механизированно или автоматически (роботом).

- Подача верхней плёнки — верхняя покрывная плёнка накрывает заполненные ячейки.

- Вакуумирование или МГС — удаление воздуха и/или подача газовой смеси.

- Запайка — герметичная сварка верхней и нижней плёнок.

- Резка — продольная и поперечная резка на индивидуальные упаковки.

4.2. Параметры термоформеров

| Параметр | Значение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Толщина нижней плёнки | 30–1200 мкм | Мягкая (до 300 мкм) или жёсткая (450–700 мкм) |
| Глубина формования | до 110–130 мм | Определяет размер и объём ячейки |
| Продольный шаг | 220–450 мм | Расстояние между ячейками |
| Производительность | 3–30 цикл/мин | В режиме вакуум/МГС — 3–5 цикл/мин |
| Количество ячеек за цикл | 1–24 | Зависит от формата оснастки |

#### 4.3. Модели термоформеров

«ФОРМЛАЙН» (ТАУРАС-ФЕНИКС, Россия):

- Базовая модель: нижняя плёнка до 300 мкм, шаг 300 мм, глубина до 110 мм.

- Режимы: вакуум, МГС, простая запайка.

- Производительность: 3–5 цикл/мин (вакуум/МГС), до 7 цикл/мин (запайка).

- Интеграция: маркировка, этикетирование, чеквейер, металлодетектор.

«ФОРМЛАЙН-R» (усиленный):

Жёсткая нижняя плёнка 450–700 мкм — формирование лотков для нарезки, ассорти.

- До 12–16 уп/мин; опционально до 24 уп/мин.

- Шаг до 450 мм для увеличенных форматов.

Multivac (Германия): R225, R245, R270, R530 — промышленные термоформеры с вакуумными насосами Busch (100–200 м³/ч), до 12 цикл/мин, ширина плёнки 320–460 мм.

Colimatic (Италия): до 30 цикл/мин; плёнка 30–1200 мкм; компоненты Siemens, Busch, Festo; быстрый формат-переналадка.

Для магистрантов: термоформер — универсальная машина, заменяющая закупку готовых лотков. Формирование упаковки из рулонной плёнки снижает себестоимость на 20–30% по сравнению с использованием готовых лотков. Смена форматной оснастки позволяет переходить от одного продукта к другому (например, от стейков к колбасной нарезке) за 15–30 минут.

### 5. Трейсилеры (запайщики лотков)

Трейсилер — машина для запайки готовых полимерных лотков (контейнеров) верхней плёнкой с возможностью вакуумирования и газонаполнения.

#### 5.1. Классификация

| Тип | Принцип | Производительность | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Полуавтоматический | Оператор вручную устанавливает лоток; цикл (вакуум/газ/запайка) — автоматически | 2–3 цикл/мин | Малые и средние производства |
| Автоматический | Лотки подаются конвейером; автоматический цикл | 6–15 цикл/мин | Средние и крупные производства |
| Интегрированный в линию | Полная автоматизация: подача лотков → дозирование → запайка → маркировка | 15–30+ цикл/мин | Крупные мясокомбинаты |

#### 5.2. Параметры и оборудование

- Производительность: полуавтоматические — 2–3 цикл/мин (Turbovac TPS Mini, Нидерланды); автоматические — до 15 цикл/мин.

- Режимы: только запайка; запайка + вакуум; запайка + вакуум + газ (МГС).

- Материал лотков: PP (полипропилен), PET, PS — с барьерным слоем EVOH для МГС.

- Контурная обрезка плёнки по периметру лотка (минимальный остаток 10 мм).

- Интеграция с системой автонамотки обрезков плёнки, фильтрами от пыли и жидкости.

Примеры: Turbovac TPS Mini (Нидерланды, AISI 304), FSC-400 (ТАУРАС-ФЕНИКС, Россия), DJPack (полуавтомат).

### 6. Клипсаторы: упаковка колбасных изделий

Клипсатор — аппарат для наложения металлических клипс (скрепок) на оболочку колбасных изделий. Заменяет трудоёмкую ручную вязку и обеспечивает герметичный, гигиеничный зажим.

#### 6.1. Классификация

| Тип | Производительность | Применение | Цена (ориентировочно) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ручной | 10–20 клипс/мин | Малые цеха, фермы, рестораны | 15–30 тыс. руб. |
| Полуавтоматический (пневматический) | 30–60 клипс/мин | Средние производства | 300–600 тыс. руб. |
| Автоматический (двухскрепочный) | 100–300 клипс/мин | Крупные мясокомбинаты | 1,9–3,0 млн руб. |

zavodprogress.ru +3

#### 6.2. Типы клипс

- U-образные — универсальные, для фиброзных, коллагеновых и натуральных оболочек.

- Проволочные — для узких оболочек (сосиски, сардельки).

#### 6.3. Параметры и оборудование

- Калибр оболочки: 30–90 мм (полуавтомат КН-21М); 40–80 мм (КН-24П).

- Диаметр проволоки клипсы: 2,5 мм.

- Автоматические двухскрепочные клипсаторы с наложением петли для подвешивания (DKJC 18/15, 3 кВт, 1200 Вт).

- Проволочные клипсаторы с сервоприводом (DKJLK2, 3500 Вт).

Производители: Poly-Clip (Германия), КОМПО (Беларусь), Hualian (Китай), GASER (Италия), Завод «Прогресс» (Россия).

Для магистрантов: клипсатор должен интегрироваться с колбасным шприцем и перекрутчиком в единую линию «шприц → перекрутчик → клипсатор». Автоматические клипсаторы обеспечивают одинаковую длину батона и точное наложение двойной клипсы (двухскрепочное клипсование), что исключает вытекание фарша и попадание воздуха.

### 7. Флоу-пак машины (Flow-Pack)

Флоу-пак — технология горизонтальной упаковки, при которой продукт оборачивается плёнкой с формированием «рукава» и запайкой с трёх сторон.

Применение в мясной промышленности: сосиски, сардельки, котлеты, стейки, бургеры, нарезанные колбасы, мясные снеки.

Параметры:

- Ширина плёнки: 80–400 мм (MZ-250); до 800 мм (MZ-800X).

- Скорость: 30–120 уп/мин.

- Типы плёнки: полипропилен, полиамид, ламинаты; возможна барьерная плёнка с печатью по фотометке.

- Опции: еврослот, термопринтер для печати даты, пробивка отверстий, работа с МГС (газозамещение в рукаве).

Модели: MZ-250B, MZ-250D, MZ-800X (ТАУРАС-ФЕНИКС / Промтехномит).

Для магистрантов: флоу-пак наиболее эффективен для штучных продуктов стабильной формы. Для работы в режиме МГС флоу-пак использует принцип газозамещения (продув): газовая смесь подаётся в рукав, вытесняя атмосферный воздух. Это менее точно, чем вакуум-газация в трейсилере или термоформере, но значительно дешевле.

### 8. Скин-упаковка (Vacuum Skin Packaging, VSP)

Скин-упаковка — технология, при которой специальная плёнка, нагретая и размягчённая, плотно облегает продукт под действием вакуума, создавая эффект «второй кожи».

Преимущества:

- Плёнка повторяет рельеф продукта, включая кости (для мяса с костью).

- Вертикальная презентация продукта (подвесная выкладка).

- Максимальный срок хранения (14–28 дней для охлаждённого мяса).

- Отсутствие деформации продукта (в отличие от обычного вакуума).

- Возможность использования второй верхней плёнки для технологических или рекламных целей (Darfresh®).

Оборудование: термоформеры и трейсилеры в режиме скин-упаковки (например, Multivac, Sealed Air Cryovac, Colimatic).

### 9. Термоусадочная упаковка

Продукт в пакете из термоусадочной плёнки проходит через термоусадочный тоннель, где плёнка сжимается, плотно облегая продукт.

Применение: групповая упаковка (фасовки по 2–6 сосисок, батонов колбасы); вторичная упаковка на поддонах.

Оборудование:

- Термоусадочные аппараты (ТУРБОПАК) — туннели с нагревом до 220 °C; производительность до 20 уп/мин.

- Термоусадочные тоннели SmiPack — T652, FP8000CS.

### 10. Реторт-упаковка: стерилизуемая тара для мясных консервов

Реторт-пакет — многослойная ламинированная упаковка, выдерживающая стерилизацию в автоклаве при 121–140 °C и давлении до 2,0 бар. Альтернатива жестяным и стеклянным банкам для мясных консервов (тушёнка, каши с мясом, паштеты). primpack.ru +1

#### 10.1. Структура реторт-пакета

| Слой | Материал | Функция |
| --- | --- | --- |
| Внешний | PET (полиэтилентерефталат) | Износостойкость, печать |
| Барьерный | AL (алюминиевая фольга) | Свето-, газо-, влагонепроницаемость |
| Армирующий | PA (нейлон) | Прочность, термостойкость |
| Внутренний | RCPP (ретортный полипропилен) | Термостойкость до 140 °C, запаиваемость |

Толщина: 120–150 мкм с одной стороны (для автоклавирования).

#### 10.2. Форматы

- Дой-пак (устойчивое дно) — 140×210 мм с донышком 40 мм; ёмкость 400–450 г (альтернатива банке 0,5 л).

- Трёхшовные (без дна) — для плоских продуктов.

#### 10.3. Оборудование для реторт-упаковки

- Запайщики: импульсные (PFS-200B, PFS-300B, FS-300B) — ширина шва 8 мм, мощность от 200 Вт, функция проставления даты.

- Автоклавы: с режимом «Реторт» (Форком, «Заготовщик»); давление 2,0 бар; сливоная температура воды не выше 80 °C для предотвращения разрыва пакетов. ozon.ru +1

- Вакуумные упаковщики для предварительной запайки реторт-пакетов с удалением воздуха (ширина шва ≥ 8 мм). primpack.ru +1

Для магистрантов: реторт-пакеты легче (10 г против 200–350 г для жестяной банки), не бьются, не ржавеют, не окисляются, удобны для полевых условий и логистики. Однако 4-слойные пакеты с алюминием нельзя греть в СВЧ-печах. 3-слойные (без алюминия) — можно, но не подходят для автоклавирования.

### 11. Маркировка мясной продукции: «Честный знак» и Data Matrix

#### 11.1. Этапы внедрения

| Этап | Период | Продукция |
| --- | --- | --- |
| Эксперимент I | 1 августа 2025 — 28 февраля 2026 | Мясные изделия в потребительской упаковке (колбасы, сосиски, деликатесы, ветчина, паштеты) |
| Эксперимент II | 1 октября 2025 — 31 августа 2026 | Полуфабрикаты и замороженная продукция в потребительской упаковке (пельмени, котлеты, фарш) |
| Обязательная маркировка | с 1 марта 2026 — мясные изделия; с 1 сентября 2026 — полуфабрикаты | Все категории |
| Фермеры (КФХ) | с 1 октября 2026 | — |
| Розница (вывод из оборота) | с 1 июня 2027 | — |

#### 11.2. Требования к коду Data Matrix

- Структура: GTIN (14 цифр) + серийный номер (13 символов) + код проверки (4 символа).

- Метод коррекции ошибок: ECC-200 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 16022-2008).

- Минимальный размер: 0,5×0,5 см.

- Стойкость: расшифровка возможна при повреждении до 30% поверхности.

- Место нанесения: потребительская упаковка; нельзя на прозрачную обёрточную плёнку или отделяемые без повреждений части упаковки.

#### 11.3. Специфика маркировки мясной продукции

- Температурные условия: замороженные полуфабрикаты хранятся при −18−18 °C — обычные этикетки отклеиваются, краска трескается. Необходим термотрансферный принтер (не термопринтер!).

- Влажность: кровоточка и сок из мяса могут повредить код — нужны влагостойкие материалы этикеток.

- Короткие сроки годности: необходимо оперативное нанесение и передача данных в систему.

#### 11.4. Оборудование для маркировки

| Оборудование | Назначение | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Термотрансферный принтер этикеток | Печать Data Matrix на термостойких этикетках | 15–80 тыс. руб. |
| 2D-сканер штрихкодов | Считывание Data Matrix при отгрузке/приёмке | 8–25 тыс. руб. |
| ТСД (терминал сбора данных) | Мобильный сканер для склада | 30–100 тыс. руб. |
| Аппликатор этикеток | Автоматическое нанесение на конвейерной линии | от 100 тыс. руб. |

11.5. Интеграция с системой «Меркурий»

«Меркурий» (Россельхознадзор) контролирует прослеживаемость сырья от животноводческого хозяйства до переработки (всеринарно-сопроводительные документы). «Честный знак» контролирует прослеживаемость готовой продукции от производителя до покупателя (поэкземплярный учёт). Планируется единый контур прослеживаемости «от поля до прилавка». До интеграции производителям придётся вести учёт в обеих системах параллельно.

### 12. Требования ТР ТС 034/2013 и ТР ТС 022/2011 к упаковке мясопродуктов

#### 12.1. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»

- Проверка герметичности консервов: потребительская тара проверяется на герметичность не менее 3 раз в смену и после каждой регулировки оборудования.

- Время от герметизации до стерилизации: не более 30 мин.

- Содержание бенз(а)пирена в копчёной продукции: не более 0,001 мг/кг; в детском питании — не допускается.

- Температура выпуска полуфабрикатов: не выше +6+6 °C в любой точке измерения.

#### 12.2. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»

Обязательная информация на упаковке:

- наименование продукта;

- состав;

- количество (масса нетто);

- дата изготовления и срок годности;

- условия хранения;

- наименование и адрес изготовителя;

- пищевая ценность;

- единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС.

Для магистрантов: требования «Честного знака» не отменяют, а дополняют ТР ТС 022/2011. Производитель обязан наносить как обязательную маркировку по регламенту, так и код Data Matrix.

### 13. Критерии выбора упаковочного оборудования

| Критерий | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| Тип продукта | Свежее мясо, колбасы, полуфабрикаты, консервы | Определяет способ упаковки |
| Требуемый срок хранения | 2–4 дня (атмосферная), 14–21 день (вакуум), 7–14 дней (МГС), 6–12 мес (стерилизация) | Определяет режим и упаковочный материал |
| Производительность | Согласованность с линией переработки | Запас 10–15% от пиковой нагрузки |
| Тип упаковки | Пакет, лоток, дой-пак, реторт-пакет, флоу-пак | Определяет тип машины |
| Режим упаковки | Вакуум, МГС, скин, запайка | Определяет комплектацию (насос, газовая система) |
| Барьерность плёнки | OTR ≤ 3–5 см³/м²/сут (для МГС) | EVOH-слой; антитуманное покрытие |
| Гигиеничность | AISI 304/316L; CIP-мойка; Ra ≤ 0,8 мкм | EHEDG |
| Маркировка | Data Matrix, «Честный знак» | Термотрансферный принтер; аппликатор |
| Масштабируемость | Модульность; сменная форматная оснастка | Быстрая смена продукта (15–30 мин) |
| Сервис | Гарантия ≥ 12 мес; склад запчастей в РФ | Минимизация простоев |

Таким образом, современное оборудование для упаковки мяса и мясопродуктов — это не финальный этап производства, а полноправный технологический модуль, определяющий безопасность, срок хранения, товарный вид и конкурентоспособность продукции. Для магистра 19.04.03 ключевыми компетенциями являются: обоснованный выбор способа упаковки (вакуум, МГС, скин) под целевой продукт и срок хранения, расчёт газовых смесей для МГС, интеграция упаковочной линии с системой маркировки «Честный знак» и обеспечение соответствия ТР ТС 034/2013 и ТР ТС 022/2011.

Контрольные вопросы:

- В каких случаях экономически и технологически оправдан переход от вакуумной упаковки к МГС для свежего мяса? Как изменится себестоимость и срок хранения?

- Какие преимущества даёт скин-упаковка (VSP) по сравнению с обычным вакуумом для премиальных отрубов мяса с костью?

- Какие проблемы возникают при нанесении кодов Data Matrix на упаковку замороженных полуфабрикатов и как их решить?

- В каких случаях экономически оправдан переход от готовых лотков к термоформовочной машине (формование лотков из рулонной плёнки)?

- Как обеспечить выполнение требования ТР ТС 034/2013 о проверке герметичности консервной тары не менее 3 раз в смену при работе с реторт-пакетами?