Лекция 5. Технологическое  проектирование линий по производству мясопродуктов

1. Классификация линий по производству мясопродуктов

Технологические  линии по производству мясопродуктов классифицируются следующим образом:

1. Поточно-механизированные линии по убою и переработке крупного рогатого скота.

2. Поточно-механизированные линии по убою и переработке мелкого  рогатого скота.

3. Поточно-механизированные линии по убою и переработке свиней.

4. Поточно-механизированные линии по убою и переработке птицы.

5. Технологические  линии для производства колбасных изделий.

6. Технологические  линии для производства мясных деликатесов.

7. Технологические  линии для производства полуфабрикатов из мяса

2. Продуктовый расчет

Потребность в основном сырье для изготовления колбас определяется по каждому виду колбас в соответствии с рецептурой и нормой выхода готовой продукции. Общая масса Мс (кг) основного сырья:

𝑀с = 𝑀П х100/𝐵

где МП — масса планируемого выпуска колбас каждого наименования за смену, кг;

В — выход готовой продукции, % к массе несоленого сырья.

Значения В на каждый вид изделия приведены в нормативной документации по сертификации, сборниках нормативных показателей по выходу продукции и расходу сырья и материалов, действующих в мясной промышленности и утвержденных в установленном порядке. Масса сырья (Mj) по видам и сортам, пряностей и других материалов определяется по формуле:

𝑀𝑗 = 𝑀𝐶 · 𝐽 100

где J — норма расхода сырья, пряностей и материалов согласно рецептуре, кг (значения J приведены в тех же источниках, что и значения В). К основному сырью относят мясо всех видов скота и птицы, белковые компоненты, крахмал, муку, шпик, обрезь мясную, субпродукты, плазму крови и пищевые добавки. Из пряностей и материалов в рецептурах колбас используют: перец, мускатный орех, кардамон, тмин, сахар-песок, чеснок, кориандр и др., а также многофункциональные добавки и смеси специй и пряностей. Результаты расчетов записывают в таблицу следующего вида.

Таблица 3 - Расчет основного сырья, пряностей, материалов

| Наименование сырья и материалов | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | Норма, кг | Расчет, кг |

Количество добавляемой влаги зависит от вида продукта и норм закладки воды, которые приведены в нормативной документации по выпуску конкретного вида продукции, и в среднем составляет 20-35 % от общего количества фарша. Следует помнить, что при производстве копченых колбасных изделий дополнительная влага не вносится, если это особо не оговорено в нормативном документе (например, для гидратирования белковых препаратов). Учитывая, что необходимое количество мясного сырья, рассчитанное по показателям сортности, не всегда совпадает с его фактическим количеством, полученным в результате сырьевых расчетов, необходимо привести в соответствие количество жилованного мяса, поступающее в резервное посолочное отделение, и его расходом на производство. Результаты расчетов сводятся в таблицу следующего вида (табл. 4).

Таблица 4 - Расчет количества основного сырья согласно показателям сортности

| Сырье | % соотношение | Количество основного сырья |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое количество | Потребное количество |

3. Расчет и подбор технологического оборудования

Выбор и расчет необходимого оборудования также являются одним из наиболее важных этапов разработки проекта предприятия, так как от правильного выбора оборудования зависят четкая и планомерная работа предприятия, качество выпускаемой продукции, производительность труда, размеры прибыли. Основанием для подбора оборудования являются мощность предприятия (масса переработанного сырья) и технологическая схема его переработки с обозначением последовательности от-дельных операций и их режимов.

При подборе оборудования необходимо учитывать:

соответствие единицы оборудования или технологической линии выбранной технологической схеме;

соответствие производительности машины массе перерабатываемого сырья (коэффициент использования);

обеспечение высокого качества продукции при минимальных затратах сырья;

возможности интенсификации технологических процессов;

специализацию, структуру рабочего цикла;

габаритные размеры и массу оборудования, занимаемую площадь; стоимость;

затраты рабочей силы;

уровень экологической защиты.

При выборе оборудования предпочтение следует отдавать автоматическому или непрерывно действующему оборудованию. Вспомогательное и транспортное оборудование выбирается в соответствии с основным и определяется организацией производственного потока в целом. При этом следует стремиться к тому, чтобы был создан единый ритм производства по всему технологическому процессу. Важнейшим показателем рациональности выбора машин являются коэффициенты их использования по времени и загрузке.

При этом учитывают, что расчетные показатели не должны быть ниже 0,8.

Коэффициент использования оборудования по времени

Kt=τ/T1 [3.1]

где τ — продолжительность работы оборудования за смену, ч;

T1— продолжительность смены, ч.

Коэффициент использования оборудования по загрузке

КМ=М1/М2 [3.2]

где M1 — масса сырья или полуфабрикатов, едино-временно загружаемых в машину, кг;

М2—теоретически возможная масса сырья или полуфабрикатов, единовременно загружаемых в машину, кг.

Количество оборудования непрерывного действия рассчитывают по формуле

N = M/Q [3.3]

где М— масса сырья, поступившего на переработку, кг/смену; Q— производительность оборудования (линии), кг/смену.

Количество оборудования периодического действия определяют по формуле

N=Fτ/M3T3 [3.4]

где Fτ —длительность цикла, ч;

М3 — масса обрабатываемого сырья, кг.

T3 — время работы оборудования, кг/смену.

Выбранное оборудование должно обеспечивать:

минимальные затраты рабочей силы;

минимальные габаритные размеры или минимальную занимаемую производственную площадь;

высокое качество готовой продукции;

минимальные энерго- и материалозатраты.

Вспомогательное и транспортное оборудование подбирают в соответствии с принципом работы основного технологического оборудования и организацией технологического процесса.

Длина столов (м) для различных операций в зависимости от сменной производительности цеха

L=A l τ / T 60 L1 [3.5]

где А — производительность, шт./смену; l — рас-стояние между двумя единицами продукции или длина рабочего места, м (l=1,5—2м на человека); τ — продолжительность обработки продукции, мин; T — продолжительность смены, ч; —резервный запас длины стола для организации нормальной работы на участке, м (1,5—2,5 м).

Для установления ритма работы технологического оборудования после выбора и расчета количества оборудования составляют график его работы в соответствии с последовательностью проведения технологических процессов, что позволит проверить правильность расчета количества единиц оборудования с учетом коэффициента его использования по времени и уточнить целесообразность выбора данного оборудования, увязать по времени ход технологического процесса, включая все основные и подготовительные операции, а также санитарную обработку оборудования. Эта работа позволяет увязать по времени ручные и механические операции, уточнить продолжительность и расход энергозатрат, в случае необходимости откорректировать подачу энергоресурсов по времени, решить вопросы автоматизации технологического процесса и т. п.

Циклограмму работы оборудования строят следующим образом: по вертикали указывают выбранное оборудование, а по горизонтали откладывают производительность процесса.

Построением графика работы оборудования заканчивается подготовительный этап к проектированию технологического процесса в пространстве и выбору зданий для его оформления.

Длина участка в зависимости от количества работающих на данной операции

L=ln/K+Lu (3.6)

где:

—норма длины стола на одно рабочее место, м; я —число рабочих, чел.;

К— коэффициент, учитывающий одностороннюю (К= I) или двустороннюю работу (К*= 2);

Lt — резервный запас длины стола, м (1,5 — 2,5 м).

Результаты расчета оборудования дополняют технической характеристикой (тип или марка машины, производительность или вместимость, мощность электродвигателя) и сводят в таблицу.