Задание 1

Тема КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА МИКРОКЛИМАТА

Цель занятия. Ознакомиться с проведением комплексной оценки микро- климата в животноводческих помещениях.(самостоятельно)

Материалы и оборудование. Приборы для измерения параметров мик- роклимата. Биологические объекты — белые (лабораторные) крысы.

Содержание занятия

Микроклимат животноводческих помещений — это комплекс показате- лей физического состояния воздушной среды в данном помещении, освещённо- сти, наличие УФ- и ИК-радиации, газового состава, а также микробная и пыле- вая загрязнённость. Мониторинг за микроклиматом включает слежение за эти- ми параметрами и их фиксирование. Для этого используют приборы, обеспечи- вающие как запись параметров микроклимата на специальных лентах, так и за- пись и контроль с помощью мониторов или датчиков, установленных в задан- ных точках помещения и передающих эти параметры на экран монитора (теле- визора, компьютера).

Существует несколько методических подходов к комплексной оценке микроклимата:

- на биологических объектах;

- балльная оценка или нормативно-оценочные шкалы;

- математическое моделирование.

В качестве биологических объектов используют белых мышей, белых крыс и др. По выживаемости этих особей судят о химическом и биологическом состоянии воздуха.

Для опытов на простейших пробы воздуха пропускают через стерилизо- ванную воду. К 1 капле такой воды добавляют 1 каплю простейших и по скоро- сти гибели их оценивают качество воздуха. Такие же опыты можно провести и на куриных эмбрионах.

При балльной оценке предложено несколько нормативно-оценочных шкал. Наиболее приемлемая балльная оценка параметров микроклимата:

5 — отличная,

4 — хорошая,

3 — удовлетворительная,

2 — неудовлетворительная.

1.Запись следует проводить по нижеприведенной форме (табл. 1).

Состояние отдельных параметров микроклимата можно оценить по запи- сям в журнале, на основании личного осмотра помещения и по сведениям, по- лученным от зооветеринарных специалистов и обслуживающего персонала. Оценивают микроклимат в целом по среднеарифметическому баллу: от 4,5 до  5 баллов — отличный; от 3,6 до 4,4 — хороший или допустимый микроклима- тический режим (ДМР); от 2,6 до 3,5 — удовлетворительный, или предельно допустимый режим (ПДР); ниже 2,5 балла — неудовлетворительный микро- климатический режим (НМР).

Таблица 1

Показатели комплексной оценки микроклимата (на примере белых крыс)

| Изучаемый параметр микроклимата | Колебания пара- метра (учитыва- ют вид и возраст животных) | Фактическое состояние параметра | Оценка, баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °С |  |  |  |
| Относительная влажность воздуха, % |  |  |  |
| Скорость движения воздуха, м/с |  |  |  |
| Освещенность (СК) |  |  |  |
| Фотометрия, лк |  |  |  |
| Концентрация газов: СО2, % |  |  |  |
| NH3, мг/м3 |  |  |  |
| H2S, мг/м3 |  |  |  |
| Содержание в воздухе пыли, мг/м3 |  |  |  |
| Микробная обсемененность воздуха, тыс. КОЕ/м3 |  |  |  |

Наличие вредных газов, пыли, микроорганизмов в воздухе можно ком- плексно оценить по формуле

к1/К1 + к2/К2 + ... + кn/Кn < 1,

где к — концентрации вредно действующих начал; К — максимально допусти- мый уровень (МДУ) для тех же начал.

Таким образом, суммарная концентрация от МДУ не должна превышать единицы.

Наиболее объективный метод комплексной оценки микроклимата — ана- лиз этологических реакций, состояния продуктивности и естественной рези- стентности (реактивности) организма животных.

2. Ответить на вопросы для самоконтроля

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

  - Единицы измерения, приборы и правила определения атмосферного давления.

  - Единицы измерения, приборы и правила измерения температуры воз- духа в помещениях для животных.

  - Гигрометрические показатели воздуха, единицы измерения, приборы и правила определения влажности воздуха.

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ

Параметры воздуха в помещениях для содержания животных

в зимний период

| Вид и группа животных | Температура, °С | Относительная влажность, % |
| --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот |  |  |
| Молодняк старше года, коровы, нетели (при- вязное, беспривязно-боксовое содержание) | 8–12 | 40–85 |
| Телята новорожденные (родильное отделение) | 14–18 | 40–85 |
| Телята 1–4 мес. | 12–14 | 40–75 |
| Телята 4–12 мес. | 8–16 | 40–75 |
| Свиньи |  |  |
| Холостые и супоросные свиноматки, хряки | 14–16 | 40–80 |
| Поросята-сосуны и поросята-отъемыши | 18–22 | 40–80 |
| Откормочное поголовье | 12–19 | 40–80 |
| Овцы |  |  |
| Бараны, матки, молодняк после отбивки, валухи | 4–6 | 50–85 |
| Новорожденные (родильное отделение) | 12–16 | 50–75 |
| Лошади |  |  |
| Взрослые животные | 4–6 | 40–85 |
| Молодняк | 6–10 | 40–85 |
| Кролики |  |  |
| Самцы, самки | 10–14 | 40–75 |
| Молодняк | 16 | 40–75 |
| Птица |  |  |
| Взрослые куры | 16–18 | 60–75 |
| Молодняк в возрасте 1–30 сут | 35–22 | 60–75 |
| Молодняк в возрасте 31–60 сут | 20–18 | 60–75 |
| Молодняк в возрасте 61–150 сут | 16–18 | 60–75 |

Нормы скорости движения воздуха в животноводческих и птицеводческих помещениях, м/с

| Наименование зданий и помещений | Расчетная в хо- лодный и переход- ный периоды года | Допустимая в теплый период года |
| --- | --- | --- |
| Коровники для беспривязного и привязного содержания, здания для молодняка крупного рогатого скота и скота на откорме | 0,5 | 1,0 |
| Родильная, телятник, доильное отделение, ма- неж, пункт искусственного осеменения | 0,3 | 0,5 |
| Помещения для холостых и супоросных сви- номаток и хряков | 0,3 | 1,0 |
| Помещения для ремонтного молодняка свиней и поросят-отъемышей | 0,2 | 0,6 |
| Помещения для откорма молодняка свиней | 0,3 | 1,0 |

| Наименование зданий и помещений | Расчетная в хо- лодный и переход- ный периоды года | Допустимая в теплый период года |
| --- | --- | --- |
| Помещения для опороса и содержания подсос- ных свиноматок с поросятами-сосунами | 0,15 | 0,4 |
| Помещения для содержания баранов, суягных и холостых маток, маток с ягнятами старше 10-суточного возраста, ремонтного молодняка овец, откормочного поголовья и валухов | 0,2 | 0,4 |
| Помещения для ягнения и содержания маток с ягнятами до 10-суточного возраста | 0,2 | 0,4 |
| Помещения для выращивания ягнят | 0,2 | 0,2 |
| Конюшни для рабочих лошадей | 0,4 (0,6)* | 1,2 |
| Помещения для племенных жеребцов и кобыл | 0,3 (0,5)* | 1,0 |
| Помещения для молодняка в тренинге | 0,2 (0,4)* | 0,8 |
| Помещения для жеребят-отъемышей | 0,2 (0,3)* | 0,7 |
| Денники (в первые дни после выжеребки) | 0,1 (0,2)* | 0,5 |
| Птичник для кур | 0,3 | 0,6 |
| Птичник для уток | 0,5 | 0,8 |
| Помещения для молодняка кур, уток | 0,2 | 0,4 |
| Помещения для содержания кроликов и нутрий | 0,3 | 0,6 |

Примечание. *— первая цифра — расчетная скорость движения воздуха в холодный период, вторая — в переходный.

Рекомендуемые параметры охлаждающей способности воздуха (катаиндекса), мкал/(см2c)

| Помещения и группы животных | Катаиндекс |
| --- | --- |
| Коровники | 7,2–9,5 |
| Телятники | 6,6–8,0 |
| Конюшня для рабочих лошадей | 8,2–9,5 |
| Свинарники для маток | 6,5–8,0 |
| Свинарники-откормочники | 7,5–11,0 |
| Для поросят-сосунов: |  |
| 0–2 сут | 0,5–1,0 |
| 2–6 сут | 2,0–3,0 |
| 6–9 сут | 2,0–3,5 |
| 9–12 сут | 3,0–5,0 |
| 12–20 сут | 3,0–5,5 |

Нормативы естественного и искусственного освещения

| Животноводческое помещение | Естественное освещение (через окна) |  | Искусственное освещение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СК | КЕО, % | Лампа накаливания |  | Газораз- рядные лампы, лк |
|  |  |  | Вт/м2 пола | лк |  |
| Коровник | 1:10–1:15 | 0,5–0,8 | 4–4,5 | 50 | 75 |
| Родильное отделение | 1:10–1:15 | 0,8–1,0 | 12 | 75 | 100 |
| Телятник | 1:10–1:15 | 0,5–0,8 | 3,75 | 50 | 75 |

| Свинарник (кроме откормочника) | 1:10–1:12 | 1,2 | 3,3–4,5 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свинарник- откормочник | 1:15–1:20 | 0,5 | 2,6 | 20 | 50 |
| Овчарня | 1:20 | 0,5 | 3,5 | 30 | 50 |
| Телятник | 1:15 | 0,8 | 8,0 | 50 | 100 |

Максимально допустимые уровни пыли в воздухе животноводческих и птицеводческих помещений, мг/м3

| Тип помещения | Концентрация пыли, мг/м3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | зимой | летом |
| Для крупного рогатого скота: привязное и беспривязное содержание на глубокой подстилке родильное отделение и профилакторий телятник | 0,8–1 1,5 0,5 0,8 | 1,2–1,5 3 1,5 1,5 |
| Для свиней: хряков и супоросных маток откормочного поголовья ремонтного молодняка | 0,5 1 1 | 1 3 1,5 |
| Для овец: маток и баранов молодняка | 1,5–2,5 1 | 2,5 1,5 |
| Для лошадей | 0,5 | 0,8 |
| Для птицы: взрослых кур | 2 | 4 |
| цыплят в возрасте, сут: 1–30 | 1,5 | 2 |
| 31–60 | 1,5 | 2,5 |
| 61–150 | 2 | 3 |

Допустимые уровни микроорганизмов в воздухе животноводческих и птицеводческих помещений, тыс. КОЕ в 1 м3

| Тип помещения | Допустимый уровень микроорганизмов, тыс. КОЕ/м3 |
| --- | --- |
| Для крупного рогатого скота: привязного и беспривязного содержания | 70 |
| на глубокой подстилке | 100 |
| родильное отделение и профилакторий телятника | 30 |
| Для свиней: |  |
| хряков и супоросных маток | 60 |
| откормочного поголовья | 50 |
| ремонтного молодняка | 100 |

| Для овец: |  |
| --- | --- |
| маток и баранов | 100 |
| молодняка | 5 |
| Для лошадей | 50 |
| Для птицы: |  |
| взрослых кур | 220 |
| цыплят в возрасте, сут: |  |
| 1–30 | 120 |
| 31–60 | 150 |
| 61–150 | 180 |

Предельно допустимая концентрация вредных газов в помещениях для животных и птицы

| Группа животных | СO, мг/м3 | СO2, % | NH3, мг/м3 | H2S, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Телята: до 3-месячного возраста от 3- до 6-месячного возраста | 2 2 | 0,20 0,25 | 10 15 | 5 5 |
| Молодняк и взрослый крупный рогатый скот | 2 | 0,25 | 20 | 10 |
| Свиньи | 2 | 0,20 | 20 | 10 |
| Взрослые овцы, молодняк после отбивки и валухи | 2 | 0,25 | 20 | 10 |
| Молодняк овец до отбивки | 2 | 0,25 | 10 | 10 |
| Рабочие лошади | 2 | 0,25 | 20 | 10 |
| Племенные лошади: взрослые молодняк в тренинге жеребята-отъемыши жеребята в первые дни после выжеребки в денниках | 2 2 2 2 | 0,25 0,20 0,20 0,15 | 20 20 15 10 | 10 10 10 10 |
| Птица | 2 | 0,25 | 15 | 5 |
| Кролики и нутрии | 2 | 0,25 | 10 | 10 |

Примечание. Нормы по аммиаку и сероводороду установлены для контроля при эксплуата- ции зданий и не могут использоваться как удельные показатели для расчета загрязнений, вы- брасываемых в атмосферу системой вентиляции животноводческих и птицеводческих поме- щений.